胶带运输机司机操作规程

一、一般规定

第1条胶带运输机司机必须经过专门培训、考试合格，取得操作资格证后，方可持证上岗。

第2条所有保护装置，如跑偏、低速、煤位、信号闭锁系统，制动及制动闭锁系统均应正确使用，且灵敏可靠。

第3条使用具有灵敏可靠的超温洒水、烟雾报警系统。

第4条禁止超负荷运转。

第5条禁止任何人员在任何情况下乘坐胶带输送机。在人员跨越处须设有过桥。

第6条对违章指挥，司机有权拒绝执行。

二、开机前的准备

第7条检查动力传动系统，各种保护保护装置，连接件的紧固情况，信号闭锁系统的完好情况。

第8条检查动力传动系统的油质、油位是否符合规定。

第9条检查清扫器的磨损情况。

第10条检查胶带的张紧程度是否适当，交代接头是否良好。

第11条检查胶带有无跑偏，中间架是否歪斜。

第12条检查底胶带是否有摩擦异物的情况。

三、启动运行

第13条发出启动报警信号方可开机运转。

第14条禁止摔掉任何一种保护强行开机运转。

第15条胶带输送机启动后，注意观察胶带输送机的运转状况，检查各部轴承的温度是否正常(温度不得超过75℃)，检查电动机温度是否超过厂家铭牌的规定(温度不得超过110℃)，检查液力偶合器的温度(温度不得超过110℃)。若有异常及时停机检查处理，杜绝拼设备现象。

第16条胶带输送机运转过程中要巡回检查各部运转效果，集中精力听清开停车的信号，杜绝误操作。

四、停车

第17条停车时使胶带处在最小的负荷状态下，避免胶带输送机重载启动。第18条停车后重新检查各种保护及各部位的状况，处理异常现象。第19条离岗时，要切断电源。

五、缩胶带操作

第20条空负荷情况停车，切断电源并在胶带输送机机尾达上闭锁。

第21条检查缩胶带锚固装置是否安全牢靠。

第22条根据胶带输送机机尾承载段的长度拆除相应长度的中间架及托辊。

第23条操作收缩胶带千斤顶，使承载段和转载机头的搭接距离有半米为止。

第24条启动张紧车进行储带。

第25条胶带张紧好后，空机运转，检查调整胶带输送机机尾和机头储带仓的跑偏情况。

第26条胶带输送机代载试运转，进一步检查胶带的跑偏和张紧情况，如有异常应及时处理。

六、收胶带操作(无卷带装置时)

第27条空负荷情况下停机并切断电源。

第28条停机前应使要收的胶带停在离收带绞车(顺槽小运输用的)最近处。

第29条停机后在收带处订上闭锁。

第30条在收带接头处把非收的胶带用专用的带夹夹住，并利用专用的生根柱生好根，用带夹把所有的带连接到绞车钩头上，绞车绳不对向时应加滑轮导向。

第31条张紧绞车送电、松胶带。收带绞车司机根据专人的指挥间断地牵引收带，直到所收的带被全部拉出方可停止张紧绞车。第

32条除去所收的带，接上胶带接头，整理好收带处的中间架，最后打开闭锁。

第33条启动张紧绞车，使胶带张紧，主电机送电，打点空机试车，检查跑偏情况。

第34条重负荷试机，如有异常现象及时处理。

七、收胶带操作(使用专用载带装置时)

第35条胶带空运转，将所要裁的胶带接头转到卷带滚筒处。

第36条利用卡带装置卡住带。

第37条松张紧绞车，抽开胶带一端接头，将储带端与卷带滚筒相接。

第38条开动卷带滚筒，将胶带卷起，抽开胶带另一端并与主胶带空端相连，抽出卷带滚筒。

第39条松开卡带装置，开动张紧绞车，将胶带张紧到规定要求。

第40条空机试运转调整跑偏，然后再重载试机调整。