化学品泄漏的应急预案

1．目的：
当发生危险化学品泄漏、火灾、爆炸、中毒事故时，保护公司员工的人身安全，并最大限度降低经济损失与环境污染。
2．适用范围：
适用于危险品仓库、危险废弃物仓库、生产现场化学品临时存放点等处在存储、运输、使用和废弃危险化学品处置过程中发生意外泄漏时的紧急应变处理。

3．总则
编制依据《安全生产法》、《环境保护法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法律、法规和《国家安全生产事故灾难应急预案》。

4．定义
危险品化学品是指爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体，自燃物品，和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，有毒品和腐蚀品的化学品；本公司的主要危险化学品是指油墨、稀释剂、发泡剂、皂化液、编织油、乙烯类原料，其它危险品如：氮气、盐酸等少量工业辅助用品。
5．职责
5.1应急指挥组
5.1.1总指挥职责：全面统一指挥事故现场的应急救援。
5.1.2副总指挥职责：协助总指挥履行职责，为总指挥现场决策提供参谋，总指挥出差无法履行职责时，集体代行总指挥职责。
5.1.3灭火组指挥：调集灭火组成员，判断火灾形势、化学品类型，准确运用灭火器类型组织灭火；
5.1.4疏散组指挥：调集疏散组成员，判断泄漏扩散情形，或火灾形势，指挥人员和物资疏散；
5.1.5处置组指挥：调集处置组成员，判断泄漏化学品类型，做好处置组成员防护用品发放，正确指挥泄漏化学品的清理工作；
5.1.6抢救组指挥：调集抢救组成员，第一时间抢救伤员，根据泄漏情况及上级指示随时准备进行物资抢救；
5.2应急行动组
5.2.1第一组：应急灭火组（26人），负责因泄漏引起的火灾扑救；
5.2.2第二组：应急疏散组（9人），负责现场警戒、疏散场内车辆、人员，维护秩序，疏导内外交通。
5.2.3第三组：应急处置组（19人）负责现场泄漏物品的处理、清理及其它紧急事项的处理。
5.2.4第四组：应急抢救组（11人）负责伤员及重要物资的抢救。

6．处理程序
6.1报警
事故现场 — 无论何人何时发现化学品存储容器或装置发生大量泄漏、着火、爆炸事故，应立即通知保安人员、当值班长或上级领导，保安或当值班长在接到报警后应立即前往事故现场查看同时通知安全专员，在安全专员不能及时到场的情况下，当值班长为主要安全专员并在第一时间判断是否需要启动报警电铃，报警电铃一启动应立即根据应急预案流程开展应急处理。
6.2泄漏处理
6.2.1小量泄漏：
如发现小量的稀释剂、油墨等液体化学品容器发生泄漏或在使用和运输过程中不慎泄漏，设备因检修或故障发生漏液等情况，则应及时通知相关岗位人员、当值班长或安全专员，相关岗位人员在做应急处理时尽可能将溢漏液体收集在专用的容器内，准备好相应的吸水材料（如干净的抹布、海绵、沙土等），待大部分泄漏积液回装容器后，立即用沙土或其它吸水材料吸收残液，防止化学液体流入土壤或排水管道，此类泄漏事故无需启动报警电铃。
如发现小量的固体化学类原材料散落（如：乙烯类原材料）则应及时通知相关岗位人员、当值班长或安全专员，相关岗位人员应及时回装散落的原材料，并清理清洁地面，尽可能的减少残留物质留存土壤或进入排水管道，此类泄漏事故无需启动报警电铃。
6.2.2大量泄漏：
如在危险品存放处发现大量液体化学品泄漏（比如：危险品仓库和生产车间临时存放点有多桶稀释剂或油墨等化学品发生泄漏，危废仓库废液容器发生大量泄漏等）则应及时通知保安、当值班长和安全专员，安全专员判断是否需要启动报警电铃，若发生火灾或爆炸的可能性较小的情况下，应竭力开展应急处理措施，如危废仓库的废液容器发生泄漏，首先应疏散临近的其他人员，采取隔离措施防止不知情人员进入，然后用海绵或抹布尽量覆盖泄漏区域和泄漏口，降低废液挥发可能引起的火灾概率，同时根据泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、粘合剂等），堵漏工作就绪后，立即用堵漏材料堵漏，泄漏在消防堤内的大量积液应用防爆泵转移至其他专用废液器内。此类事故若发生火灾和爆炸的可能性较小或泄漏化学品的挥发气味能有效散发，则不需要启动报警电铃，反之则必须启动报警电铃，开展应急预案处理流程。
6.3着火或爆炸处理
6.3.1小量着火：
立即组织临近人员采用灭火器灭火（注：公司现有的灭火器多为干粉灭火器，可用于一般性的火灾，包括油类、电气类），灭火后，确认不再复燃，立即采取小量泄漏处理方法处理。
6.3.2大量着火（火灾）或爆炸：
立即启动报警电铃，并开展此应急预案处理流程。

7．紧急疏散
7.1当泄漏事故可能对公司内、外人员构成威胁时，由指挥部负责治安和交通指挥，对事故救援无关人员及可能威胁到附近居民以及相邻的危险化学品进行紧急疏散。
7.2应急疏散组通知各岗位人员迅速撤离，撤离时应对人员进行清点，若有未撤离的人员，应做好防护后到现场作搜寻。
7.3非事故现场人员的疏散，由应急指挥组下达疏散撤离的指令，按指定的路线进行撤离。
7.4周边区域单位、居民人员疏散，由公司应急救援疏散组人员通知周边区域各单位、各村庄及公司生活区居民按指示的路线进行疏散。
7.5应急救援人员的撤离，公司应急救援人员在发现事故现场出现危险状况时（如贮罐将要爆炸等），应由现场指挥部下达紧急撤离命令，撤离到指定的区域，同时要将撤离的报告马上报告到公司应急救援指挥部。
7.6紧急疏散时应主意：
7.6.1应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。
7.6.2不要在低洼处滞留。
7.6.3要查清是否有人留在污染区与着火区。
7.6.4疏散时，被疏散人员严禁驾驶车辆及骑摩托车。

8．抢险、救援及控制措施
8.1抢险、救援，为确保事故伤害不扩大化，所有抢险救援人员，必须按规定戴好呼吸器、穿好防护服，所使用的工具为防爆工具，在抢险救援时，不得独自行动，作业时严格执行公司的安全管理规定，并高度警觉，服从现场救援指挥部的指令。
8.2 应急救援队伍的调度由现场救援指挥部统一领导、指挥。
8.3为防止事故扩大，应加大喷洒水量，增大沙土、等吸收入残液的物质使用量，同时将情况上报区主管部门请求增援，事故扩大后，根据实际情况重新核定危险浓度区，并相应调整疏散人员的范围。

9．受伤人员的救治
9.1事故现场出现人员受伤，由义务消防队抢救组人员按受伤情况进行分类抢救，现场抢救后，重者立即送市人民医院治疗。
9.2现场救治方法
9.2.1皮肤接触：立即脱去污染衣着，用肥皂水及大量清水彻底冲洗皮肤。
9.2.2眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min，就医。
9.2.3吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸及心脏停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩术。就医。

10．现场保护和洗消
10.1现场保护
由应急指挥组负责，公司应急救援的消防队到达现场后，负责现场的保护工作，以便调查分析事故发生的原因，为预防和制定防护措施提供第一手资料。

11．应急救援保障
11.1内部保障
11.1.1应急救援人员名单（附件一）
11.1.2应急救援指挥图（附件二）
11.1.3应急救援实施流程图（附件三）
11.1.4应急疏散线路及消防设施配置图（附件四）
11.1.5化学品MSDS文件及现场管理
11.1.6应急救援器材
(1)灭火器材：4kg干粉灭火器341只、2kg干粉灭火器40个、二氧化碳灭火器8只、手推式二氧化碳1只、室内消火栓38处，室外消火栓3处
(2)防护器材：防毒面具7套、备用防毒口罩20只
11.2保障制度
11.2.1责任制度
公司根据各部门实情制定有安全生产责任制，在安全责任制的基础上公司与部门经理、部门经理与主管、主管与班组层层签订了安全生产责任书，并且与每位员工签订安全生产承诺书。
11.2.2值班制度
公司实行翻班工作时，白天由安全专员担当主要安全生产管理人员，夜间的安全生产主要管理人由值班长担当。
11.2.3培训制度
公司建立了新入厂职工三级安全教育培训制度、转岗人员培训制度、特种作业人员培训制度以及日常安全教育制度。
11.2.4重大危险源管理制度
对相关部门现场主管进行危险源识别的培训，对重大危险源实行了监控。
11.2.5安全检查制度
包括现场检查及消防物资、应急救援器材的检查、维护和保养。
11.2.6培训演练制度
危险化学品应急救援预案每年3月份结合消防应急预案组织一次专题培训，每年11月份结合消防演习组织一次全面演练。

12．附加说明
12.1预案编写依据
根据2004年4月8日国家安全生产监督管理局签发的《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》
12.2预案指导原则和救援方针
在预案的编制过程中充分考虑了“安全第一，以人为本”的理念，发生危险化学品事故时优先保护人的安全。作为岗位人员，救援人员必须做到处事不乱，应按预案要求尽可能地采取有效措施，若不能消除和阻止事故扩大，应采取正常的逃生方法进行撤离，并迅速将险情上报，等待救援。
本预案作为应急救援的计划方案，采取预防为主，常备不懈，高效协调的方针，同时应根据实际情况进行持续改进，使之更符合救援要求。

12.3夜间预案的启用
夜间发生事故，应急救援指挥领导小组人员在到达现场之前，临时由夜间值班保安和生产车间当值班长按应急救援预案组织指挥事故处理和落实抢险救援任务。应急救援现场指挥部人员到达现场后，按事故应急救援预案进行处理。