国际化学品安全标识规定解读

化学品是人类生产、生活不可缺少的重要物品，但是，在化学品的生产、包装、储存、销售、使用以及废弃后的处理过程中，由于管理不当、泄漏以及误用、滥用等，往往会造成人身伤害和环境污染。因此，对化学品特别是有毒化学品的安全包装、监督控制已经成为世界各国普遍关注的重点问题之一。联合国国际化学品安全规划署和欧盟委员会合作组织制定的国际化学品安全标识规定，对国际化学品的编号、名称、分子式、分子量、危害、接触类型、急性危害/症状、预防、急救/消防、溢漏处置、储存、包装与标志等作了详细规定。

国际化学品的常用编号

1.ICSC编号：指国际化学品安全标卡的顺序号。

2.UN编号：是联合国危险货物运输专家委员会对危险物质制定的编号。

3.EC编号：是《欧洲商业化学物质名录》中对化学品的编号。

4.CAS登记号：是美国化学文摘社登记号的英文缩写。

5.RTECS号：是美国职业安全与卫生研究所规定的化学物质毒性作用登记号。

国际化学品名称

化学品名称包括通用名、化学名和其他名称。一般通用名在前，化学名和其他名称在后。有的化学品在中文名称中无通用名时，则根据国际纯化学和应用化学联合会规则命名的化学名放在前面。

国际化学品的危险性

国际化学品的危险类别分为人体危险、易燃性危险、反应性危险，危险程度分为五级，用数字0－4表示，级别越高表示危险性越大。

A．人体危险

4———表示只要很短时间接触，即使立即给予医疗处理也能致死或造成严重残留伤害的物质；

3———表示只要短期接触，即使立即给予医疗处理也能引起严重残留伤害的物质；

2———在强烈或连续接触时，除非立即给予医疗处理，否则会引起暂时机能丧失或可能造成残留伤害的物质；

1———接触时引起轻微刺激，但只有很小残留伤害的物质；

0———着火条件下接触，对人体的危害低于普通可燃物质的物质。

B．易燃性危险

4———指在大气压力和正常环境温度下，迅速或完全气化的物质，或者容易在空气中扩散并容易燃烧的物质；

3———在几乎所有的环境温度下，都能着火的液体和固体物质；

2———发生燃烧前，必须适当加热或接触相当高环境温度的物质；

1———必须经预热才能燃烧的物质；

0———指不燃物质。

C．反应性危险

4———在常温常压下本身很容易起爆或爆炸分解或反应的物质；

3———指自身虽能起爆或爆炸分解，但需要强有力的起爆源或者在起爆前，在密闭空间内受热或遇水发生爆炸反应的物质；

2———指容易引起剧烈化学反应，但不会发生爆燃的物质。还包括能与水剧烈反应或可能与水形成潜在爆炸性混合物的物质；

1———指本身稳定，但在高温高压下能变成不稳定物质或可能与水发生反应释放出能量，但不剧烈的物质；

0———指本身在通常情况下，甚至在接触火焰的条件下是稳定的，并且不与水发生反应的物质。

国际化学品分类与包装级别

联合国把化学危险物品分为9类：第1类为爆炸品，第2类为气体，第3类为易燃液体，第4类为易燃固体，第5类为氧化剂和过氧化物，第6类为有毒品和感染性物品，第7类为放射性物品，第8类为腐蚀性物品，第9类为杂类危险品。

化学危险物品的包装级别，根据联合国《危险货物运输建议书》和国际海事组织《国际海上危险货物运输规则》等的规定，除第1类、第2类、第5类、第6类和第7类有专门要求外，其余各类化学物质的包装按危险性分为三级。危险性大的包装级别为I级，中等危险的包装级别为II级，危险性较小的包装级别为III级。

国际化学品的包装标识

联合国危险货物包装标志图版对国际化学品的安全包装标识做了详细规定。另外，根据欧盟规定，化学品包装上必须标示出危险符号。危险符号应以黑体字印刷在橙红色背景下，各种符号的含义如下：

E符号：爆炸性物品；O符号：氧化性物品；F符号：高度易燃物品；F＋符号：极易燃物品；T符号：有毒物品；T＋符号：极毒物品；C符号：腐蚀性物品；Xi符号：刺激性物品；Xn符号：有害物品；N符号：环境危险物品。

除了上述这些符号，化学品的标识卡片上还应根据规定，标注R标记或S标记。R标记表示化学物质使用中产生的特别风险的性质，S标记表示安全预防措施建议。这种特别标记由一个字母和一串数字组成，字母后面的数字表示具体风险类型或具体安全预防措施建议。

我国是化学品生产和使用大国。国际化学品的环境无害化管理已被列入《中国21世纪议程》之中。因此，化学品的生产者、经营者以及检验人员，都应当了解并掌握化学品安全包装及标识的有关要求，以避免因包装及标识问题引起的重大事故。