工程机械安全标志的颜色

1  符号带的颜色

符号带的颜色根据标志词来确定。

1．1  危险标志的符号带应为红底白字，安全警戒符号应为白色三角形底色上的红色惊叹号(见图5)。

1．2  警告标志的符号带应为橙底黑字，安全警戒符号应为黑色三角形底色上的橙色惊叹号(见图5)。

1．3  注意标志的符号带应为黄底黑字，安全警戒符号应为黑色三角形底色上的黄色惊叹号(见图5)。

2  图示带的颜色

图示带的颜色根据安全标志是否含有三种标志词之一来确定。

2．1  含有三种标志词之一的安全标志，图示带应为白底黑图形。

2．2  含有安全警戒三角形或基本安全警戒符号的安全标志，图示带为黄底黑图形。

2．3  可以使用其他颜色来突出图形的特殊视觉效果(例如红色表示火焰)。

2．4  如果用“X”或“ ”或词“停止”表示动作的禁止[见附录D(提示的附录)的D9]，则禁止符号应为红色。

3  文字带的颜色

文字带的颜色根据安全标志是否含有三种标志词之一来确定。

3．1  含有一种标志词的安全标志，文字带应为黑底白字或白底黑字。

3．2  不含有标志词的安全标志，文字带应为黄底黑字或白底黑字。

4  边框的颜色

边框的颜色根据标志词和安全标志是否含有安全警戒三角形来确定。

4．1  危险标志的边框应为红色。如果必须使安全标志与其贴附的表面颜色有区别，可另加使用白色外边框。

4．2  警告标志的边框应为橙色。如果必须使安全标志与其贴附的表面颜色有区别，可另加使用白色或黑色外边框。

4．3  注意标志的边框应为黄色。如果必须使安全标志与其贴附的表面颜色有区别，可另加使用白色或黑色外边框。

4．4  含有安全警戒三角形的安全标志边框应为黄色。如果必须使安全标志与其贴附的表面颜色有区别，可另加使用白色或黑色外边框。

5  带分隔线的颜色

各带的分隔线应为黑色。