施工员考试试题附答案

一、填空题（每题2分，共15题）

1、塔吊作业应由（）指挥。答：信号工。

2、未经清洗干净的废油桶，（）用电气焊进行焊接。答：不得。

3、急救电话是（）。答：120，999。

4、进入废旧管道内作业前，必须采取措施打开相邻井盖使用鼓风机（）。答：通风。

5、存放水泥时，垫板应平稳、牢固，码放高度不得超过（）袋。答：10。

6、外用电梯各楼层卸料平台防护门的高度不低于（）米。答：1.2米。

7、支设（）米以上的立柱模板，四周必须顶牢，操作时要搭设工作台。答：4米。

8、采用脚手架进行砌筑作业时，（）有探头板、飞跳板。答：不能。

9、墙体砌筑作业时，新砌筑的墙体（）作为脚手架的拉锚固定点。答：不能。

10、脚手架作业面必须（）脚手板。答：满铺。

11、用手推车在脚手架上运送石料时，（）倾倒石料。答：不能。

12、洒布机试喷时，油嘴正前方（）米内不得有人。答：3米。

13、伐树木时，锯口必须与倾倒方向（）。答：相反。

14、高处作业严禁向下（）任何物件、垃圾等。答：抛掷。

15、打夯时必须（）操作。答：两人。

二、选择题（每题2分，共12题）

1、电动吊蓝作业时，吊兰任何部位与输电线路的距离不应小于（）米1）52）10答：10。

2、探头板是指脚手板端头超出小横杆大于（）厘米。1）152）30答：15。

3、堆放钢筋的场地要平整干燥，钢筋离地面高度应为（）厘米以上。1）20厘米2）50厘米答：20厘米。

4、预制构件吊环必须采用（）光圆钢筋。1）1级2）3级答： 1级。

5、钢筋机械露天使用时，应（）防雨、防砸棚。1）搭设2）不搭设答：搭设。

6、施工现场使用的手持照明灯的电压应采用（）伏以下的安全电压。1）36伏2）50伏答：36伏。

7、土方堆放离槽边1米以外，堆放高度不得超过（）米。 1）1.5米2）5米答：1.5米。

8、（）级以上大风应停止露天高处作业。1）六级2）四级答：六级以上。

9、浇筑高度2米以上的墙体、柱、梁、混凝土（）站在模板或支撑上操作。1）不可以2）可以答：不可以。

10、混凝土地泵在清洗泵管时，其泵管出口前方（）米内不允许有人。1）5米2）2米答：5米。

11、高层脚手架与建筑物不可以使用（）拉结。1）柔性2）刚性答：柔性。

12、施工现场临时架空线路（）采用裸导线架设。1）不可以2）可以答：不可以。

三、判断题（每题1分，共15题。正确的打√，不正确的打× ）

1、入场前必须经过公司、项目和班组三级安全教育。（√）

2、安全带的正确系挂方法是高挂低用。（√）

3、入场必须带平安卡、安全帽。（√ ）

4、铺脚手板时，搭接长度不小于15厘米。（×）

5、喷灯的气筒出现故障时，应先熄灭喷灯后再行修理。（√）

6、室内抹灰搭设脚手板时，洗手池上可以搭脚手板。（×）

7、在电动吊篮内作业可以不挂安全带。（×）

8、使用井字架、龙门架运送砂浆时，人员可以随吊笼一起上下。（×）

9、移动电动吊篮挑梁位置时，吊篮可以不落地。（×）

10、塔吊在六级以上大风应停止作业。（√）

11、少量饮酒可以指挥吊车。（×）

12、吊运重物时，吊物下降到1米时，应及时发出慢就位信号。（√）

13、进入废旧管道内作业前，使用专用仪器对有害气体进行检测。（√）

14、在沟槽边码放管件时，管件码放高度不超过2米。（√）

15、拆模的顺序是先支后拆、后支先拆。（√）

四、简答题（每题3分，共5题）

1、高压架空线路断线，线头落在身旁的地面上，怎样做才安全？

答：一脚抬起或两脚在一起蹦出20米以外，并设法切断电源或采取措施防止他人靠近。

2、打夯机使用的开关有哪些要求？

答：打夯机必须使用单向开关，禁止使用倒顺开关。

3、沟槽施工中发现沟、槽边坡有裂纹或部分下沉时如何处理？

答：立即将人员撤到安全位置，并及时报告有关部门，严禁冒险作业。

4、喷灯在使用前应如何进行安全检查？

答：检查开关及零部件是否完好，喷嘴要畅通。点火时应选择在空旷处，喷嘴不得对人。

5、漏电保护器的主要作用是什么?

答：当用电设备或线路发生漏电故障，能够自动切断电源，避免发生触电事故。

五、论述题（16分）

作为一名建筑工人在施工生产过程中应遵章守纪，请谈一谈，如何结合自己的工种，做到“三不伤害”，即：不伤害自己、不伤害他人，不被他人伤害？

北京建筑施工人员安全教育考核试卷（D卷）

一、填空题（每题2分，共15题）

1、入场前必须经过（）级安全教育，且考试合格。答：三。

2、拆模的顺序是（），后支的先拆。答：先支的后拆。

3、无腿模板应存放在专用（）内。答：存放架。

4、火警电话是（）。　答：119。

5、（）的作用是提醒作业人员注意周围环境，避免伤害。答：安全标志。

6、遇有（）级以上大风时应停止脚手架作业。答：六级。

7、电梯井口必须设置不低于（）米的金属防护门。答：1.2米。

8、基坑作业时，距离槽边（）米内不准堆物放料。答： 1米。

9、砌筑作业脚手架每平米允许荷载是（）公斤。答：270公斤。

10、采用脚手架进行砌筑作业时，脚手架验收后（）自行拆改。答：不能。

11、墙体砌筑作业时，新砌筑的墙体（）作为脚手架支撑杆件的支承点。答：不能。

12、搭设防护架空线路和带电设备的架子（）使用钢管材料。答：不能。

13、外电架空线路安全防护脚手架应高于架空线（）米。答：1.5米。

14、脚手架拆除时，下方必须设禁区并指派（）监护。答：专人。

15、配合挖土机作业时，人员不能进入铲斗（）范围内。答：回转。

二、选择题（每题2分，共12题）

1、浇注混凝土作业时，模板仓内照明电压应是（）伏。1）122）48答：12。

2、每天砌筑墙体的高度不应超过（）米 。1）1.52）2答：1.5。

3、人字梯应经常检查，发现变形损坏时（）继续使用。1）不可以2）可以答：不可以。

4、高处作业的油漆工，其手持工具和零星物料应随手放在（）。1）工具袋内2）任何地方答：工具袋内。

5、在作业现场休息时，（）吸烟。1）不可以2）可以答：不可以。

6、（）以上大风时，必须停止钢筋吊运。1）六级2）四级答：六级。

7、调直机安装必须平稳牢固，并且电机必须设置（）保护。1）接零2）接地答：接零。

8、存放袋装水泥时，垫板应平稳、牢固，高度不得超过（）袋。1）10袋2）20袋答3）10袋。

9、大风、大雨、大雾天气，（）进行打桩作业。1）不可以2）可以答：不可以。

10、塔吊使用料斗运送混凝土时，必须使用（）连接。 1）卡环2）钢筋答：卡环。

11、脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于（）厘米。1）10厘米2）50厘米答：10厘米。

12、作业人员饮酒后（）进入施工现场作业。1）不可以2）可以答：不可以。

三、判断题（每题1分，共15题。正确的打√，不正确的打× ）

1、施工现场明火作业必须办动火证（√）

2、打夯机作业必须有两人操作且不得使用倒顺开关。（√）

3、常用的安全电压是50伏。（×）

4、强令工人冒险作业时，工人有权拒绝。（√）

5、如操作不便，可将安全带接长使用。（×）

6、遇有六级以上大风时应停止高处作业。（√）

7、室内抹灰搭设脚手板时，暖气片上可以搭脚手板。（×）

8、室内抹灰采用高凳铺脚手板时，对作业人员不得超过2人。（√）

9、采用电动吊篮作业时，吊篮的任何部位与输电线的距离不应小于10米。（√）

10、信号工是特种作业人员必须持证上岗。（√）

11、吊钩上有裂纹或变形时，还可以降级使用。（×）

12、除指挥及挂钩人员外，其他人也可以进入吊装作业区。（×）

13、作业人员在机械挖土清理基坑时严禁进入铲斗回转半径范围。（√）

14、人工挖扩孔时，孔下照明必须使用12伏以下安全电压。（√）

15、高处作业时，石棉瓦屋顶可以站人。（×）

四、简答题（每题3分，共5题）

1、搭、拆脚手架时作业人员必须佩戴哪些防护用品？

答：必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

2、电焊机二次线的要求有哪些？

答：使用专用焊把线，双线到位，焊把线不得有裸露接头，严禁借用金属管道，脚手架等金属物代替导线使用。

3、对拆除的模板和杆件应如何处理，才能保证安全？

答：应及时清运到指定地点集中有序码放。

4、高处作业时，工具存放应遵守哪些安全要求？

答：使用的工具应随时放进工具袋内，防止坠落伤人。

5、在沟槽内作业时，对材料的安全要求？

答：不得将材料堆放在管道的检查井、消防井、电信井等设施上。不得随意靠墙堆放物料。

五、论述题（16分）

作为一名建筑工人在施工生产过程中应遵章守纪，请谈一谈，如何结合自己的工种，做到“三不伤害”，即：不伤害自己、不伤害他人，不被他人伤害？

北京建筑施工人员安全教育考核试卷（C卷）

一、填空题（每题2分，共15题）

1、入场前必须经过公司、项目部和（）三级安全教育。答：班组。

2、戴安全帽必须系好（）。答：下颚带。

3、没有可靠防护设施时的高处作业必须系好（）。答：安全带。

4、刚砌筑的墙体不能（）重物。答：吊挂。

5、木工机械开关设置要求，不得使用（）开关。答：倒顺。

6、人工开挖土方，两人纵向间距不得小于（ ）米。答： 3米。

7、人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（）伏以下安全电压照明。答：12伏。

8、采用脚手架进行砌筑作业时，脚手架上最多可以码放（）皮砖。答：3皮。

9、砌筑用脚手架横向水平杆的间距不大于（）米。答：1.2米。

10、作业人员站在楼内砌筑外墙时，建筑物外侧（）采取安全防护。答：必须。

11、吊篮（）先使用后验收。答：不可以。

12、汽车运输石料时，石料不能（）汽车的槽帮。答：高出。

13、混凝土浇水养护时，拉胶管的人员不能（）。答：倒行。

14、电焊钳过热后（）采用浸在水中冷却的方法。答：不能。

15、焊机二次侧把线及地线长度不超过（）米答：30米。

二、选择题（每题2分，共12题）

1、混凝土浇筑时（）再加水。1）不可以2）可以答：不可以。

2、可移动操作平台高度不应超过（）米。1）52）8答：5。

3、废弃的油棉纱（）随手乱扔。1）不可以2）可以答：不可以。

4、人字梯上搭铺脚手板，脚手板两端搭接长度是（）。1）不小于20厘米。2）不大于20厘米。　答：不小于20厘米。

5、油漆工在通风较差的房间采用喷漆作业时，对人体（）危害。1）有2）无答：有。

6、遇有雷雨天气时，（）进行钢筋绑扎。1）不可以2）可以答：不可以。

7、长向钢筋吊运必须捆扎牢靠，采用（）吊点起吊的方法。1）2个2）4个答：2个。

8、张拉钢筋时，操作人员的正确位置应在张拉设备的（）位置。1）两侧2）前面答：两侧。

9、作业中出现危险征兆时，作业人员应（）作业，撤至安全区域并立即向上级报告。1）暂停2）继续答：暂停。

10、施工现场使用机动车运送混凝土时，应设有（）指挥。　1）专人2）任何人答：人。

11、开挖沟槽时，弃土应离槽边（）米以上。1）1米2）5米答：1米。

12、浇注混凝土作业人员（）直接在钢筋上踩踏、行走。 1）不可以2）可以答：不可以。

三、判断题（每题1分，共15题。正确的打√，不正确的打× ）

1、电焊机的连接应有二次侧漏点保护器。（√）

2、土方作业遇有文物或不明物时应立即停止作业，向上级报告。（√）

3、在塔吊司机可视范围内吊装作业可以不用信号工指挥。（×）

4、氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于5米。（√ ）

5、碾压土方时，碾轮外侧距填土外缘不得小于50厘米。（√）

6、使用电钻、砂轮等手持电动工具必须装有漏电保护器。（√）

7、室内抹灰搭设脚手板时，门窗上可以搭脚手板。（×）

8、室内抹灰采用高凳铺脚手板时，铺设宽度不少于两块脚手板。（√）

9、在脚手架上作业，高度不够时可以架设梯子。（×）

10、使用电动吊篮经安装验收合格后，再次移动安装可以不再验收。（×）

11、在外脚手架上作业，方便的情况下可以从架子上下。（×）

12、吊运立式构件、大模板可以不用卡环。（×）

13、吊索具由信号工负责检查。（√）

14、挂钩工作业时由信号工指挥。（√）

15、手持电动工具电源线不得任意接长或调换。（√）

四、简答题（每题3分，共5题）

1、作业中出现危险征兆时，作业人员应采取什么措施？

答：立即停止作业、从安全通道撤离至安全区域，及时向主管领导汇报。

2、悬空作业时，有哪些安全要求？

答：应防止身体重心失稳，必须系好安全带。

3、建筑施工中的“四口”是什么？

答：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。

4、在吊运和安装大模板或预制构件时应注意什么？

答：吊钩下方严禁站人，吊运前要认真检查吊索具和被吊点是否牢靠，听从信号工指挥。

5、氧气瓶、乙炔瓶使用时应注意什么？

答：乙炔瓶不得倒置；氧气瓶、乙炔瓶不得混放。两瓶间距不得小于5米，距明火间距不得小于10米。

五、论述题（16分）

作为一名建筑工人在施工生产过程中应遵章守纪，请谈一谈，如何结合自己的工种，做到“三不伤害”，即：不伤害自己、不伤害他人，不被他人伤害？