电梯安装维保安全考试题（答案版）

一、 填空：

1、    我国安全生产的方针是：安全第一、预防为主。

2、    《劳动法》规定：劳动者在劳动过程中严格遵守安全操作规程。

3、    新工人上岗前必须经过三级安全教育，办理电梯安装特种作业操作证。

4、    进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业必须系挂安全带，穿好工作服。

5、    有70%以上的事故都是由于“三违”造成的。“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

6、    电梯施工中，使用吊链要检查：拉链、齿轮、吊钩是否完好。

7、    消防器材的使用，一般火灾用水、沙土等，电器引起火灾首选切断电源，并使用干粉灭火器。

8、    电梯安装完工后，没有调试不能通电，不能运行，防止各类事故发生。

二、 判断题：

1、    施工现场临时用电设备配备了两级漏电保护，所以不会发生触电事故。（×）

2、    发生事故后，所有施工人员有责任保护事故现场。（√）

3、    行灯的电压不能超过36V，在金属容器内或者潮湿外所工作的时候，行灯电压不能超过12V。（√）

4、    焊接场所应保持通风良好。进行电焊、气焊、气割工作时，应该清除工作物和焊接处所的易燃物，或者在焊接处所采取防护设施。（√）

5、    重大责任事故犯罪主体只能是职工。（√）

三、 简答题：

1、    电梯维修主要检查哪些部位：

答：（1）机房：ａ机房环境、ｂ控制屏、ｃ电动机、曳引机、ｄ制动

器、ｅ限速器、ｆ选层器；

（2）轿厢：ａ电梯运行状态、ｂ对讲机、ｃ应急灯装置、ｄ轿厢内装饰、风扇、ｅ轿厢内层楼显示、ｆ操纵箱、召唤按钮、ｇ轿厢门踏板、ｈ安全触板、ｉ轿厢顶、ｊ轿厢油盅油量、ｋ轿厢导靴装置、ｌ安全钳装置；

（3）厅门：ａ层楼显示、ｂ厅外召唤按钮、ｃ厅门、ｄ厅门踏板、ｅ门联锁开关；

（4）井道底坑：ａ井道底坑环境、ｂ主限速器钢丝绳、ｃ钢片带、ｄ对重油盅、导靴装置、ｅ轿厢对重导轨、ｆ极限开关、ｇ随行电缆、ｈ缓冲器、ｉ涨紧轮；

（5）附加装置：ａ停电时自动救援装置、ｂ地震时管制运行装置、ｃ群控运行装置。

2、  安装工人的安全生产职责：

答：积极参加各种安全活动，自学严格遵守各种安全规章制度，做到“四不”爱护并正确使用设备。及劳防用品，每日做好作业点的安全检查和交接关心他人安全，顾及上、下、左、右、前、后。

3、  什么是安全生产：

答：简单地说，就是保护劳动者在生产过程中的安全和健康。

4、  干粉灭火器的使用方法：

答：拉出保险销，按下压扭对准火源喷。

5、  特种作业包括哪些种类：

答：特种作业包括：电工、锅炉司炉、压力容力容器、电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运索道、游乐设施。