安全色与安全标志的由来与含义

安全色与安全标志的由来

在第二次世界大战期间，美军在向士兵作“这里有危险”、“禁止入内”等指示时，为了简明扼要，便出现了安全色标的最初概念。

在1942年，美国一家著名的颜料公司统一制定了一种安全色彩的规则，广泛地被海洋、杜邦公司和其他单位应用。

随着工业、交通的发展，一些工业发达国家相继公布了本国的“安全色”和“安全标志”国家标准。

国际标准化组织也在1952年设立了“安全色标技术委员会”，在1964年和1967年先后公布了“安全色标准”和“安全标志的符号、尺寸和图形标准”。在1978年海牙会议上通过了修改稿，亦即现在的国际标准章案3864.3文件。

红色的注目性非常高，视认性也很好，适于用作紧急停止和禁止信号。

黄色对人能产生比红色高的明度。黄色和黑色织成的条纹是视认性最高的色彩，特别能引起人们的注意，所以用黄色作警告色。

绿色的视认性虽不太高，但绿色是年轻、青春的象征，能产生和平、久远、生长、舒适、安全等心理效应，所以用绿色提示安全信息。

蓝色只有与几何图形同时使用时，才表示指令。另外，为避免与马路两旁绿树相混淆，交通上的指标标志用蓝色(指标标志应用绿色)。蓝色的注目性和视认性都不太好，但与白色配合使用效果不错。特别是在太阳直射的情况下较为明显。因而适合于交通标志和厂、矿作为指令的标志。

安全色与安全标志的含义

（1）安全色

安全色是表达安全信息含义的颜色，用来表示禁止警告，指令，提示等。

安全色规定为红蓝黄绿四种颜色。其含义和用途见下表。

| 颜色 | 含义 | 用途举例 |
| --- | --- | --- |
| 红色 | 禁止；停止；红色也表示防火 | 禁止标志；停止信号：机器、车辆上紧急停止；按钮及禁止人们触动的部位； |
| 蓝色 | 指令：必须遵守的规定 | 指令标志 |
| 黄色 | 警告；注意 | 警告标志；警戒标志等； 安全帽 |
| 绿色 | 提供信息安全通行 | 提示标志；启动按钮 安全标志：安全信号旗； 通行标志 |

对比色是使安全色更加醒目的反衬色，有黑白两种。如安全色需使用对比以时应按如下方法使用，即红与白，蓝与白，绿与白，黄与黑。也可以使用红白相间，蓝白相间，黄黑相间条纹表示强化含义。

使用安全色标志时，不能用有色的光源照明，照度不应低于(工业企业照明设计标准)的规定。安全色应防止耀眼。

⑵安全标志

安全标志是由安全色，几何图形和图形符号构成，用以表达特定的安全信息。安全标志可以和文字说明的补充标志同时使用。

安全标志分为禁止标志，警告标志。指令标志。提示标志四类，还有补充标志。

A禁止标志 禁止标志的含义是不准或制止人们的某些行动。

禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色，图形符号用黑色，背景用白色。

我国规定的禁止标志共有28个，即禁放易燃物，禁止吸烟，禁止通行，禁止烟火，禁带火种，禁止启动，修理时禁止转动，运转时禁止加油，禁止跨越，禁止乘车，禁止攀登等。

B警告标志 警告标志的几何图形是黑色的正三角形，黑色符号和黄色背景。

我国规定的警告标志共有30个，即注意安全，当心触电，当心爆炸，当心火灾，当心伤手等。

C指令标志。指令标志的几何图形是圆形，蓝色背景，白色图形符号。

指令标志共有关15个，即必须戴安全帽，必须穿防护鞋，必须系安全带，必须戴防护眼镜、必须戴防护手套等。

D、提示标志的含义是示意目标的方向。提示标志的几何图形是方形、绿、红色背景，白色图形符号及文字。

提示标志共有13个，其中一般提示标志(绿色背景)有6个：安全通道、太平门等;消防设备提示标志(红色背景)有7个：消防警铃、火警电话、地下消火栓、灭火器等。

E、补允标志。补允标志是对前述四种标志的补允说明，以防误解。

补允标志分为横写和竖写两种。横写的为长方形，写在标志的下方，可以和标志连在一起，也可以分开，竖写的写在标志上部。

补允标志颜色：竖写的，均为白底黑字;横写的，用于禁止标志的用红底白字，用于警告标志用白底黑字，用于指令标志的用蓝底白字。

用文字、图形及安全色做成的标示牌，又叫安全牌，是标志的一种重要形式，可分为禁止、允许、警告和指令四类。禁止类标示牌如：“禁止合闸，有人工作”、“禁止合闸、线路有人工作”等，在停电工作场所悬挂在电源开关设备的操作手柄上，以防止发生误合闸送电事故。允许类标示牌如：“在此工作”、“从此上下”等，悬挂在工作场所的临时入口或上下通道处，表示安全和允许。警告类标示牌如“止步、高压危险!”“禁止攀登、高压危险”等，悬挂在遮栏、过道等处，告诫人们不得跨越，以免发生危险。标示牌是用电安全警告方式的一种。