机械行业的安全标志和安全色

机械设备易发生危险的部位应设有安全标志或涂有安全色，提示操作人员注意。安全标志和安全色应符合《机械安全指示标志和操作  第1部分：关于视觉、听觉和触觉信号的要求》(GBl8209.1—2000)及《安全色》(GB2893—2001)的规定。
一、安全标志     
     常用的安全标志是警告标志、禁止标志和指令标志。
1、警告标志    与机械安全有关的警告标志有：注意安全、当心触电、当心机械伤人、当心扎脚，当心车辆、当心伤手、当心吊物、当心跌落、当心落物、当心弧光，当心电离辐射射、当心激光、当心微波、当心滑跌、当心障碍物等。警告标志的基本特征是：图形是三角形，黄色衬底，边框和图像是黑色。      
  2、禁止标志    与机械安全有关的禁止标志有：禁止明火作业、禁止用水灭火、禁止启动、禁止合闸、修理时禁止转动、运转时禁止加油、禁止触摸、禁止通行、禁止攀登、禁止入内、禁止靠近、禁止堆放、禁止架梯、禁止抛物、禁止戴手套、禁止穿化纤服装、禁止穿带钉鞋。禁止标志的基本特征是：图形为圆形、黑色，白色衬底，红色边框和斜杠。
  3、指令标志    与机械安全有关的指令标志有：必须戴防护眼镜、必须戴防毒面具、必须戴防尘口罩、必须戴安全帽、必须戴防护帽、必须戴护耳器、必须戴防护手套、必须穿防护鞋、必须系安全带、必须穿工作服、必须穿防护服、必须用防护装置。指令标志的基本特征为圆形、蓝色衬底、图形是白色。
   4、辅助标志     当安全标志本身不能够传递安全所需的全部信息时，用辅助标志给出附加的文字信息并且只能与安全标志同时使用。
  二、安全色
     《安全色》(GB2893—2001)规定：为了使人们对周围存在的不安全因素环境、设备引起注意，需要涂以醒目的安全色，以提高人们对不安全因素的警惕。统一使用安全色，能使人们在紧急情况下，借助所熟悉的安全色含义，识别危险部位，尽快采取措施，提高自控能力，有助于防止发生事故。但安全色的使用不能取代防范事故的其他措施。
     安全色有红色、黄色、蓝色、绿色、红色与白色相间隔的条纹、黄色与黑色相间隔的条纹、蓝色与白色相间隔的条纹。对比色有白色和黑色。
    1、红色   表示禁止、停止、消防和危险的意思。凡是禁止、停止和有危险的器件、设备或环境，应涂以红色标记。如禁止标志、消防设备、停止按钮和停车、刹车装置的把手、仪表刻度盘上的极限位置刻度、机器转动部件的裸露部分(飞轮、齿轮、皮带轮的轮辐、轮载)、危险信号旗等。
    2、黄色   表示注意、警告的意思。凡是警告人们注意的器件、设备或环境，应涂以黄色标记。如警告标志、皮带轮及其防护罩的内壁、砂轮机罩的内壁、防护栏杆、警告信号旗等。
    3、蓝色   表示必须遵守的意思，如命令标志。
    4、绿色    表示通行、安全和提供信息的意思。凡是在可以通行或安全情况下，应涂以绿色标记，如机器的启动按钮、安全信号旗以及指示方向的提示标志如太平门、安全通道、紧急出口、安全楼梯、可动火区、避险处等。
    5、红色与白色相间隔的条纹   它比单独使用红色更为醒目目，表示禁止通行、禁止跨越的意思。主要用于公路、交通等方面所用的防护栏杆及隔离墩。
    6、黄色与黑色相间隔的条纹   它比单独使用黄色更为醒目，表示特别注意的意思。常用于流动式起重机的排障器、外伸支腿、回转平台的后部、起重臂端部、起重吊钩和配重、动滑轮组侧板，还用于剪板机的压紧装置、冲床的滑块，压铸机的动型板，圆盘送料机的圆盘，低管道等。
    7、蓝色与白色相间隔的条纹    它比单独使用蓝色更为醒目，表示指示方向，主要用于交通上的指示导向标。