安全知识试题-机械加工作业人员

姓名：             部门：                分数：

- 填空题：（每空2分，总共40分）

1、民共和国刑法》第一百三十四条规定，工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，由于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年 以下有期徒刑。

2、《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。

3、。作业人员在使用Ⅰ类手持电动工具前应检查确认供电线路已装有漏电保护器，而且保护接地（PE） 线连接可靠方可进行操作。

4、高处作业时，工具应放在  工具箱内   或  工具袋内      。

5、冲、剪、压机器上的紧急停机按钮要突出其他按钮的外平面，按钮头应有醒目的  红色  标记

6、安全标志分为  禁止  标志、　警告　标志、　指令　标志和　提示 标志四类。

7、每月开展不少于 两  次安全活动，做到 时间 、 内容 、 人员 三落实，且有记录。

8、岗位安全操作规程应包括：岗位危险源、控制标准、操作中的安全方法和严禁事项，凡有重大或重要危险源的岗位，应有应急救援预案或应急措施。

9、对安全检查中发现的事故隐患，常用　隐患整改　通知书的形式，指定被查单位　限期整改　。

判断题：（对“√”，错“×”，每题1.5分，总共30分）

1、操作者可以根据工作方便随意拆除设备（施）的安全装置、仪器、仪表、警示装置。            （  × ）

2、机床操作者在没有专业工具的情况下，可以用手替代工具操作，手拉、吹排铁屑。      （ ×）

3、机械冲压作业时，操作者的手不得进入危险区域。  （ √  ）

4、压力机技术标准规定，操作规范的选择应采用带钥匙锁定的转换开关，也可对各操作规范分别采用带钥匙锁定的转换开关。    （√）

5、操纵桥吊很简单，为了方便工作，只要会操作，无安全操作证也可以操纵桥吊吊物。              （ ×  ）

6、对于摩擦离合器压力机（冲床），使用脚踏操作装置时，压力机可以不装光电保护装置。    （×）

7、因生产急需，情况特殊，新安装的设备设施未经安全验收也可以先投入生产作业使用再补办验收手续。                 （× ）

8、机床操作作业人员操作时必须戴手套。     （×   ）

9、在电焊作业时，作业人员必须戴护目镜或面罩。（ √  ）

10、作业人员在高处作业或在有坠落物体下方交叉作业时必须戴好安全帽。                                 （√   ）

11、作业人员在潮湿密闭容器内检修时，不得使用Ⅲ手持电动工具。                                         （×   ）

12、停电检修时，必须在供电线路闸刀操纵手柄处悬挂“有人工作，暂停供电”的安全警示标志。（ ×  ）

13、扑救电气火灾时，应使用黄沙、二氧化碳、泡沫等灭火剂灭火。            （ ×  ）

14、剪切机械安全规程规定，对剪断机刀架和压断装置的危险部位应设置防护栅栏防护挡板、防护罩、防护罩之类的遮挡或防护装置。  （√）

15、 机床操作前穿好工作服，扎好袖口，戴好工作帽。        （√ ）

16、金属切屑加工作时戴手套操作。               （ × ）

17、机床更换齿轮、装卸夹具可以在机床停稳后进行，不用切断电源。                                       （ × ）

18、为了防止手割伤、刺伤，可以用手缠绕砂布去打磨转动零件。（ × ）

19、机床设备必须牢固可靠，接地保护有效，局部照明灯必须使用安全电压。                                  （√ ）

20、机床运转时，不准用手检查工件表面光洁度和测量工件尺寸。（√ ）

三、单选题：（每题2分，总分10分）

1、应该穿（ D ）在机械加工作业场所工作：

A、高跟鞋    B、凉鞋     C、拖鞋     D、平底鞋

2、由多人协同配合操作的压力机上必须配备（B）个以上的紧急停止按钮。

A、 1个      B、2个      C、3个

3、严禁手或手指伸入冲模内放置或取出工件。在冲模内取放工件时，必须    C   。

A、专人操作     B、有用手操作的说明    C、使用手动工具

4、机器防护罩的主要作用是：（ B  ）

A、使机器较为美观                   B、防止发生操作事故

C、防止机器受到伤害                 D、便于机器维修

5、工作点离地高度超过多少时，必须使用安全带或者采取其他可靠的安全防护措施。（B   ）

A、1.5m       B、2m      C、2.5m      D、3m

四、多选题：（每题2分，多选、少选、选错都不得分，总分20分）

1、检修电气设备时应（A B C D   ）。

A、停电   B、验电   C、挂安全警示牌   D、保护接地

2、机械设备运转时不得（  A B C D ）。

A、上油    B、维修   C、保养   D、擦拭

3、《安全生产法》规定，生产经营单位从业人员有（  A B C）的法律义务：

A、遵章守纪的义务         B、学习安全知识和技能的义务

C、报告危险的义务        D、学习法律的义务

4、作业人员高处作业时，必须穿戴的劳动防护用品有：（A B D   ）

A、安全帽   B、安全带   C、硬底工作鞋   D、软底鞋

5、下列行为属于现场违章操作的是：（A B C D   ）

A、设备设施超速、超温、超载运行

B、供料或送料速度过快

C、启用查封或报废的设备

D调整、检修、清扫设备时未切断电源，测量工件时未停车

6、下列行为属于现场违章作业的是：（A B C D   ）

A、未经三级安全教育上岗作业

B、让安全教育考核未合格者上岗作业

C、让不熟悉本岗位有关的安全操作规程者上岗作业

D、发现隐患，未排除、报告仍继续作业

7、下列行为属于安全防护用品穿戴不合格的是：（ A B C D  ）

A、电气作业未穿绝缘鞋          B、高处作业穿硬底鞋

C、生产现场穿高跟鞋、凉鞋或拖鞋

D、未扣好袖口、衣服纽扣操作机床

8、《安全生产法》规定，从业人员的权利有：（ B C D E ）

A、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

B、生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

C、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

D、因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

E、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

9、冲剪压机设备的安全防护装置哪几种？   (ABCD)

A、防护栅栏     B、安全模     C、双手按钮    D、光电保护装置

10、机械危害的基本形式有：   （ABCDE）

A、挤压危险    B、剪切危险    C、缠绕危险   D、冲击危险

E、高压流体喷射危险