地下有限空间安全监管试题

一、单选题

1.有限空间作业场所硫化氢的最高容许浓度是（）mg/m3。

A.0.4

B.10

C.20

D.7.5

2.地下有限空间作业属高风险作业，作业单位应严格作业审批制度，做到下井作业必须经（）同意，方可作业，无审批不得作业。

A.安监部门

B.单位主管

C.技术人员

D.班组长

3. 有限空间作业场所一氧化碳的最高容许浓度是（）mg/m3。

A.0.4

B.10

C.20

D.7.5

4. 实施有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。通风设备必须放置在(   )的位置。

A.上风

B.下风

C.上风且远离汽车尾气

D.下风且远离汽车尾气

5.有限空间作业进行作业环境检测时，甲烷的浓度标准是（）

A.小于爆炸下限5%

B.小于爆炸下限7.5%

C.小于爆炸下限12.5%

D.小于爆炸下限19.5%

6.有限空间作业完成后，作业负责人应清点人数和设备，并组织人员安全有序撤除设备和设施，顺序是（）

A.作业材料和工具；通风和个人防护及检测设备；告知牌；警戒线、警示灯；锥筒；盖好井盖；人员上车安全撤离。

B. 盖好井盖；作业材料和工具；告知牌；警戒线、警示灯；锥筒；通风和个人防护及检测设备；人员上车安全撤离。

C. 盖好井盖；告知牌；警戒线、警示灯；锥筒；作业材料和工具；通风和个人防护及检测设备；人员上车安全撤离。

D.盖好井盖；作业材料和工具；通风和个人防护及检测设备；告知牌；警戒线、警示灯；锥筒；人员上车安全撤离。

- 实施有限空间作业时，下列哪一项不是作业负责人的工作（）

A.明确班组人员工作分工，对安全工作提出明确要求。

B.填写作业审批表。

C.检查作业装备是否齐全、良好。

D.对作业环境进行检测。

8.对有限空间作业场所作业环境进行检测时，氧含量的标准是（）。

A. 氧含量≤19.5%

B. 19.5%≤氧含量≤23.5%

C. 氧含量≥23.5%

D.小于爆炸下限5%

9.开展有限空间作业执法检查时，下列哪一项不是对作业现场检查的内容（ ）

A.检查各项制度

B.作业审批检查

C.作业现场防护、应急设备检查

D.现场监护人员检查

二、判断题

1.井下作业时，相邻的两井同时作业可以只有一名监护人员。（  ）

2. 在作业环境条件可能发生变化时，生产经营单位应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。作业者工作面发生变化时，视为进入新的有限空间，应重新检测后再进入。（ ）

3. 实施有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。可以用纯氧进行通风换气。（  ）

4.有限空间作业属高风险作业，作业人员上岗前，应进行体检，患有心血管病、糖尿病或身体体质较弱的人员，不宜从事此项工作。（  ）

5.地下有限空间作业时，现场监护人员也不必持有特种作业证。（  ）

6.当发现有限空间存在不明气体（如难闻或刺激性气体或不明污水），应当经“四合一”检测合格后方可作业。（  ）

7. 实施有限空间作业前，生产经营单位应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估，制定消除、控制危害的措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。（  ）

8. 违章作业，盲目施救，是造成有限空间生产安全事故和事故进一步扩大的主要原因。（  ）

9.水泥凝固过程是个耗氧的过程，会导致在建有限空间形成缺氧环境，导致缺氧窒息事故的发生。（  ）

三、多选题

1.关于下井作业，下列哪些说法是正确的（  ）

A.在现场检测人员确认井下环境安全的前提下，作业人员方可下井作业。

B.下井人员必须穿戴好全身式安全带和安全绳，佩戴安全帽，借助梯子下井作业。

C.作业人员安全下井后，现场监护人员方可离开现场。

D.井上必须设立固定安全员，安全员要时刻注意井下作业人员的身体反应，并与安全绳固定。

2. 有限空间经常发生的事故类型有（  ）

A. 硫化氢中毒事故

B. 缺氧窒息事故

C. 一氧化碳中毒事故

D. 可燃气体导致的事故