打眼工岗位危害因素辨识及预防

1.不认真执行敲帮问顶制度，可能造成顶帮掉矸伤人;防范措施：执行好敲帮问顶制度，确保作业环境安全。

2.超过控顶距打眼，可能造成伤人;防范措施：及时进行支护，超过最小控顶距严禁打眼。

3.打眼与装药平行作业，可能造成引起早爆伤人;防范措施：按作业规程操作，严格打眼装药平行作业。

4.残炮、拒爆炮不及时处理，在残炮、瞎眼上打眼，可能造成引起早爆伤人;防范措施：打眼前检查好作业地点的瞎炮、残炮，并按规定处理瞎炮、残炮，不处理完不准进行其他作业。

5.打眼过程中瓦斯增大，可能造成瓦斯超限作业引起爆炸;防范措施：发现煤层内有连续小煤炮声响或有大量瓦斯涌出时，严禁打眼作业。工作面风流中瓦斯达到1%时，严禁打眼作业。

6.打眼透水、透老空，可能造成造成事故伤人;防范措施：认真学习规程，了解施工巷道的用途及水文地质情况，并熟知透水预兆，掌握打眼过程中的变化，遇透水或透老空征兆时立即停止打眼。

7.打眼时袖口、领口、衣角外漏，戴手套，可能造成衣物被缠住伤人;防范措施：打眼人员严禁戴手套操作，必须扎紧袖口裤管，扣好衣扣，围巾必须系在上衣内。

8.人员骑跨在气腿上打眼，可能造成气腿未站稳，打滑，挤伤人员;防范措施：打眼时人员站在气腿侧方，并把气腿支牢。防倒绳使用前检查是否有断丝，磨损严重等情况，并且禁止用旧绳。

9.打眼角度不对、横向加压，可能造成断钎伤人;防范措施：钻眼设备要垂直煤壁，切忌多人顶推，施加横向力。

10.不使用综保，可能造成电钻漏电伤人;防范措施：必须使用煤电钻综合保护装置。

11.眼位较高时打眼，可能造成登高坠落伤人;防范措施：打眼眼位较高时，先搭好脚手架，确认安全后继续打眼。

12.干打眼，可能造成引发职业病;防范措施：严禁干打眼，采用湿式钻眼。

13.风水带各接头不牢固，可能造成高压风水伤人、接头脱落伤人;防范措施：启动打眼设备前，要认真检查供水压风管连接情况，U型卡插紧，供水压风管路必须用铁丝扎牢固并连接在一起。

14.煤电钻、风钻、锚杆机，可能造成设备歪倒伤人或甩人，倒地伤人，回落伤手;防范措施：打眼前，钻杆下方严禁人员行走或停留，所有人员躲开打眼设备可能波及的范围。打锚杆人员扶牢锚杆机，保证后路畅通。锚杆机回落时，严禁手扶气腿。

15.前探梁卡子滑扣，可能造成掉矸、冒落、片帮;防范措施：按规定使用前探梁。

16.工作面输送机没有停电，可能造成机械伤人;防范措施：打眼前工作面输送机必须切断电源并闭锁。