挡土支撑安全检查表     检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 作业主管 | 劳工作业时是否在现场指挥劳工从事挡土支撑构筑作业 |  |  |  |
|  | 支撑材料、作业器具及工具是否检查后方才使用 |  |  |  |
|  | 对劳工之安全帽或安全带、护目镜是否监督使用 |  |  |  |
|  | 对与作业无关人员是否严禁进入作业现场，派员警戒 |  |  |  |
|  | 作业前是否实施作业说明及危害告知 |  |  |  |
|  | 是否监督起重机械运转时防止触及高压线或妨碍交通 |  |  |  |
| 一般规定 | 作业人员是否穿著防滑性佳之胶鞋 |  |  |  |
|  | 氧气乙炔是否分开放置，使用时以铁架固定且备有灭火器 |  |  |  |
|  | 吊运小物料是否使用吊篮 |  |  |  |
|  | 安全网是否检验合格且现场施作冲击试验 |  |  |  |
|  | 是否有劳工安全上下作业之措施，栏杆是否稳固 |  |  |  |
| 坠落防止 | 开挖四周及施工构台等是否设置90cm高、立柱间距2.5 M及中栏之安全护栏并于其底部设10cm高之脚趾板 |  |  |  |
|  | 防坠落安全网是否设置 |  |  |  |
|  | 水平横挡上是否架设高1.1M之安全母索并使劳工配挂安全带(安全母索9mm钢索) |  |  |  |
| 倒塌防止 | 组件、构件是否有损坏、变形、位移、下陷、松动 |  |  |  |
|  | 支柱是否平正、垫妥；周围支撑是否稳固 |  |  |  |
|  | 支柱是否滑动、位移；衬板是否破裂 |  |  |  |
|  | 铆钉是否松动、断裂 |  |  |  |
|  | 不得以支撑杆及横档作为施工架或乘载重物 |  |  |  |
| 感电防止 | 接近高架线路是否于该线路上装设绝缘防护套管 |  |  |  |
|  | 总受电盘是否装设≦100欧姆之接地线 |  |  |  |
|  | 电焊机是否设置自动电击防止装置 |  |  |  |
|  | 各分电盘是否装设30mA、0.1sec即踪跳脱之电流动作高速型漏电断路器 |  |  |  |
|  | 横越信道或劳工作业之电线是否架高或保护 |  |  |  |
| 危险机械管理 | 车辆进场是否有人员指挥 |  |  |  |
|  | 从事挡土支撑作业之起重机具是否检查合格(每日检点) |  |  |  |
|  | 起重机操作手、吊挂手是否已有合格证照 |  |  |  |
|  | 吊举物下方是否严禁人员进入且派员警戒 |  |  |  |
|  | 吊运钢支撑是否使用钢索及安全夹(每日检点) |  |  |  |

说明：1.本表应于挡土支撑作业时即实施检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本表格经工地主任核阅后，由安全卫生管理人员制档存查。

工地主任：                   安卫人员：                   检查人员：