电磁秤（KGYA---1起重电磁铁可控硅控制器， 三级保养
周期、内容、质量要求及完好标准（技术验收标准）

一、 检修周期
第356条 检修周期：
例保：一周一次。 一保：一月一次。 二保：二年一次。
二、 电磁秤例保内容 
第357条 电磁秤例保：
1． 检查各种开关与接线是否完好。 
2． 电磁开关、变压器有否异常响声，是否过热。 
3． 可控硅与快速熔断器是否过热。 
4． 注意继电器，接触有无糊焦味。 
5． 向操作工了解电磁秤的运行情况。 
三、 电磁秤的一保内容 
第358条 电磁秤一保：
1． 半年测量一次二极管、可控硅的各种参数及波形。 
2． 检查快速熔断器的熔丝规格。
3． 检查可控硅的阻容保护。 
4． 三相闸刀开关刀口与刀片消除干净，并使触头关合动作一致，接触紧密。
5． 继电器、接触器见《常用电机（交直流）、继电器、接触器及自动开关的...》（暂缺）一保有关内容进行。
6． 测量三相同步变压器的绝缘电阻。
7． 检查清理补附的放电电阻与去磁限流电阻R1、R2，并测量对地绝缘电阻。
8． 检查接地是否可靠，接地线有无断裂现象。
9． 清理开关箱及元件。
四、 电磁秤二保内容（二保后达到完好标准）
第359条 电磁秤二保：
1． 电路调正，校对整理线路： a． 当给磁开关K1打开时，三极管TY10、TY11、TY13导通，集电极电位接近于零，此时触发电路中的TY1、TY2、SY3、SY5的基极电位被嵌制于零伏，可控硅SCR1、SCR2、SCR3触发电路工作可控硅SCR4，SCR5不工作。 b． 当给磁开关K1由闭合时，三极管TY10、TY11截止、其集电极电位为12伏，此时可控硅SCR1、 SCR2、SCR3触发电路工作可控硅SCR4，SCR5不工作。 c． 当给磁开关K1由闭合状态打开时，TY10导通，可控硅SCR2、SCR3失去脉冲，可控硅SCR1导通0．5秒后截止，可控硅SCR4，SCR5得到脉冲。
2． 完成一保全部内容。 
3． 继电器、接触器见《常用电机（交直流）、继电器、接触器及自动开关的...》（暂缺）二保，大修有关内容进行。
4． 校对所有仪表。 
5． 更换部分损坏的导线与元件。
6． 必要时电气设备喷漆防腐。
五、 电磁秤完好标准（技术验收标准）
第360条 电磁秤完好标准：
1． 运行正常： （1） 达额定输出功率。 （2） 动作灵敏、运行正常可靠。
2． 主休完整、附件齐全： 各种电器完整、清洁，无缺损、排线整齐，地线完整。
3． 电气箱油漆防腐完好，无明显锈迹。
4． 图纸、台帐与调试检修记录完整，准确。