大桥龙门吊施工安全预案

盱眙县蛤滩至腰滩公路改造工程夹河大桥龙门吊施工安全预案 
夹河大桥龙门吊施工工作即将开始，为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做到“三不生产”的原则，即不安全不生产、不消除事故隐患不生产、不落实安全防护措施不生产。现制定有关龙门吊施工工作的安全措施如下： 
一、龙门吊施工作业前的准备工作： 
1、龙门吊拼装前，要进行荷载验标，吊点钢丝绳的受载吨位要大于板梁吨位。 
2、龙门吊的操作人员要经过专业培训，持证上岗，所有操作人员要熟练掌握龙门吊的操作规程。 
3、龙门吊作业前，要对龙门吊电器和机械设备进行全面检查，使之处于良好状态。 
4、严禁龙门吊操作人员带病或酒后上岗。 
5、龙门吊必须经过国家有关部门的检测后方可投入使用。 
二、参与施工人员的责职： 
1、施工生产经理：（XX平）全面负责施工生产和安全。 
2、预制场施工负责人：（XX来）负责预制场的安全工作和防火工作。 
3、起重班负责人：（XX才）负责起重班和龙门、吊梁、移梁、运行等相关的安全工作。 
4、起重班安全员：（XX广）负责本班组的安全监督检查和整改落实工作。 
5、单位专职安全员：（XX军）负责全工地的安全监督检查和整改落实工作。 
三、龙门吊施工过程中的要求： 
1、所有龙门吊操作人员要整齐着装，正确配戴安全帽，登高必须系安全带。 
2、龙门吊行走前，必须对轨道进行检查，并清除障碍物。 
3、所有操作人员要分工明确，采取定人、定岗、定机械。 
4、所有操作人员要服从统一指挥，保持慢速、同速运行，不得随意变速。 
5、吊装时，操作人员要严格按照吊装安全操作规程进行，遵守起重吊装“十不准”原则，严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的三违现象发生。 
6、龙门吊作业时，要有专职电工值班，电器发生故障时，要及时排除，确保龙门吊施工作业时的用电安全。 
7、必须移动使用的电缆线应有专人负责收放，操作者必须配戴绝缘胶手套，严禁使用有破损的电缆线。 
8、起吊时，吊钩中心应垂直于板梁中心位置。 
9、雷雨、暴雨恶劣天气严禁龙门吊进行施工作业，严禁在龙门下避雨，防止雷电击伤。 
10、每天停止龙门吊作业时，应将所有可移动的电缆线，手控开关，工具等收入工具箱内，切断电源，锁好开关箱，龙门吊的行走轮必须与运行轨道卡紧锁牢。 
11、经常性地对龙门吊的电器线路、机械设备、起吊所用的钢丝绳、吊钩、卡环，装配龙门联接部位进行必要的检查，及时排除事故隐患。 
12、在龙门吊施工作业过程中严禁非操作人员进入施工场所和操作。 
13、在龙门吊施工作业过程中发现异常情况时，应立即停止作业，待查明原因后方可作业。