冲天炉爬式加料机操作规程

适用机型： ZJ8·1-00，139492，WR04。

一、 认真执行《机械化运输设备通用操作规程》有关规定。
二、认真执行下述有关补充规定：
（一） 工作前认真作到：
1、检查钢丝绳及滑轮须完好无断丝、断股和严重磨损现象。
2、开动回转机构使加料机对准当班生产的冲天炉装料口。
3、空运转试车，检查料桶小车动作应符合下述要求：
（1） 操作台面上的模拟显示讯号正确、齐全。
（2） 料桶下限位置对准下料口。
（3） 料桶上限位置对准冲天炉中心，底门开度适当。
（4） 料桶小车向下运行时冲天炉门必须开放，向下运行时，冲天炉门必须关闭。确认一切动作正常后，方可加料工作。
（二） 工作中认真作到：
1、料桶在下限位置对准下料口时，才能启动加料翻斗、焦炭和石灰石定量斗，电气讯号混乱必须检查解决后才能继续工作。
2、料桶内不准装载过多的料。
3、料桶小车无论卡在任何位置，都要使钢丝绳拉紧，不得放松，小车卡在轨道上部时不准在小车下方任何部位排除故障。
（三） 工作后，将料桶小车停在下限终点位置上。