落地式外脚手架检查评分表

单位工程（施工现场）名称：                     年    月     日    JGJ59-99

| 序 号 | 检 查 项 目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案的扣10分。 脚手架高度超过规范规定无设计计算 书或未经审批的扣10分 施工方案，不能指导施工的扣5～8分。 | 10 |  |  |
| 2 |  | 立杆基础 | 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求，扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木，扣5分 每10延长米无扫地杆，扣5分 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆，扣5分 每10延长米无排水措施，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体与建 筑结构拉结 | 脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一年，扣2分 拉结不坚固每一处，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件间距 与剪刀撑 | 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求每一处，扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处，扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板与 防护栏杆 | 脚手板不满铺，扣7～10分 脚手板材质不符合要求，扣7～10分 每有一处探头板，扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣7～10分 施工层不设1.2m高防护栏杆和踢脚板的扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与验收 | 脚手架搭设前无交底，扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分 无量化的验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |

续表 3.0.4-1  落地式外脚手架检查评分表

| 序 号 | 检 查 项 目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 一 般 项 目 | 小横杆设置 | 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的，每有一处，扣2分 小横杆只固定一端的每有一处扣1分单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件搭接 | 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米，扣1分 钢管立杆采用搭接的每一处，扣2分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 架体内封闭 | 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分 施工层脚手架立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 脚手架材质 | 木杆直径、材质不符合要求的扣4～5分 钢管弯曲、锈蚀严惩的扣4～5分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 | 架体不设上下通道的扣5分 通道设置不符合要求的扣1～3分 | 5 |  |  |
| 12 |  | 卸料平台 | 卸料平台未经设计计算，扣10分 卸料平台搭设不符合设计要求，扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分 卸料平台无限定荷载标牌的扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数；  
    2．保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的，检查评分表计零分；  
    3．该表换算到表3.0.1 后得分 =10×该表检查项目实得分数合计/100    
                                                检查人：