## 卷扬机安装验收表

| 安装单位 |  |  |  | 安装日期 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |
| 最大起重量 |  | 设计起重量 |  |  | 安装负责人 |  |  |
| 项目 | 验收内容和标准要求 |  |  |  |  |  | 结论 |
| 管理 | 卷扬机安装要求要有专门的设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作人员持证上岗 |  |  |  |  |  |  |
| 绳轮结构 | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损是否达到报废标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绳卡安装符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各部位滑轮、滑轮组转动灵活、可靠，无卡塞现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 齿条磨损是否达到报废标准，保险装置可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卷扬机传动时，必须要有排绳装置 |  |  |  |  |  |  |
| 传动系统 | 卷扬机地锚符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一个导向滑轮距离大于15倍卷筒宽度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卷筒上有防止钢丝绳滑脱的保险装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各机构转动平稳、没有异常响声 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动器、离合器动作灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑轮、滑轮组与钢丝绳相匹配 |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑轮、滑轮组的防绳脱槽装置有效、可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 电器系统 | 电缆供电系统充分、正常工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 炭刷、接触器、继电器触点良好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制、操纵装置动作灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电器各种安全保护装置齐全、可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配备专门的供电电源箱 |  |  |  |  |  |  |
| 安全装置 | 上、下限位开关灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急停开关灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊钩防脱落装置齐全、可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全标志（限载标志、危险警示、操作标识、操作规程）齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 试运行 | 空载荷 |  | 额定载荷 |  |  | 超载25％静载 |  |
| 验收结论 | 经验收卷扬机安装符合国家规范及设计要求，验收合格，同意使用 |  |  |  |  |  |  |
| 验收签字 | 施工单位： 安装负责人： 年 月 日 安全部安全监察员： 年 月 日 安全监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |