落地式脚手架搭设验收记录表

工程名称：                                      单位名称：

| 序号 | 验收项目 |  | 搭设要求 |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆基础 |  | 坚实平整、有排水措施，立杆下铺5cm厚木板、搭设高>24米，应有基础设计方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 架体与建筑物拉 |  | 拉结点间距、水平、垂直，距离符合要求，拉结材料符合要求，高度>24米不准采用柔性连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防护栏杆及网 |  | 自第二步起设栏杆扶手，按规定设置围档封闭，密目网符合要求，操作层及以下二步设蹋脚板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工层底笆满铺 |  | 踢脚板底笆与大横杆绑扎点不少于4点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 剪刀撑设置 |  | 不大于9cm设一道剪刀撑，夹角为45°-60°，自下而上连续设置，高度超过24m时，在脚手拐角及中间沿纵向每隔60°跨横向干面内措设斜杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 脚手架材质脚手架扣件 |  | 钢管脚手管外径不得小于φ48mm，壁厚不得低于3．5mm，无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固力矩45～50N·m |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 脚手架宽度 |  | 按设计宽度( )m搭设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 立杆间距 |  | 立杆垂直偏差不大于全长的1／100H，立杆间纵距按设计( )m设置，偏差±50mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 大小横杆 |  | 横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1／150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 四步一隔离 |  | 每隔四步设一道隔离措施，第一道隔离设在结构的首层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 登高设施 |  | 应设在脚手架外侧，斜道坡度按设计(／)设置并设防滑条，上下爬梯装设稳固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 杆件搭设 |  | 接头错开，剪刀撑杆件接长不小于lm，立杆对接必须交又进行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 通道口防护、重要设施防护棚 |  | 按结构高度、搭设通道防护棚：长度( )m符合设计方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢管脚手架接地 |  | 四角应设接地保护及避雷装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 参加验收人员： |  |  |  |  |  | 注： 1．验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明。 1．此验收表只能作一次使用，分阶段验收合格后挂牌，每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须有编号，并注明验收日期。 3．脚手架在使用过程中，必须要有定期的检查、保养制度 |  |  |  |  |
| 脚手架总高度 |  |  |  | 验收日期 |  | 维修负责人 |  | 专业单位技术负责人 |  |  |
| 验收时搭设高度 |  |  |  | 合格牌编号 |  | 搭设班组及负责人 |  | 总包单位技术负责人 |  |  |