固定式起重机拆除安全检查表   检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 一般规定 | 塔吊拆除前二天是否通知劳检机关 |  |  |  |
|  | 起重机操作手、吊挂人员是否具有合格证照 |  |  |  |
|  | 从事塔吊之拆除移动式起重机具是否经检查合格 |  |  |  |
|  | 操作人员是否于起重机吊有荷重时离开操作位置 |  |  |  |
|  | 对作业器具、工具、安全帽及安全带是否检查后方才使用 |  |  |  |
|  | 作业人员是否穿著防滑性佳之胶鞋 |  |  |  |
|  | 因强风(10m/sec)、大雨(15mm/hr、50mm/day)、四级以上地震等恶劣气候时是否停止拆除工作 |  |  |  |
|  | 恶劣气候后，是否检查塔节状况 |  |  |  |
| 人体 坠落 防止 | 拆除作业人员是否确实使用适当之安全帽、安全带 |  |  |  |
|  | 攀爬梯是否设置至顶部 |  |  |  |
|  | 顶部修理平台是否设护栏 |  |  |  |
|  | 极限开关、紧急停止装置及其它安全装置是否正常 |  |  |  |
|  | 拆除之塔柱是否固定 |  |  |  |
|  | 拆除螺栓或插梢是否配置失手绳 |  |  |  |
| 飞落防止 | 吊具、钢索是否已有截断、磨损、变形、扭结 |  |  |  |
|  | 起重机过卷扬预防及过负荷装置是否正常 |  |  |  |
|  | 吊勾防止吊物脱落之防滑舌片装置是否正常 |  |  |  |
|  | 吊物是否超过额定荷重 |  |  |  |
|  | 作业范围是否严禁人员进入吊举物下方，并派员警戒 |  |  |  |
|  | 起重设备之架设地基是否强固，设计强度 |  |  |  |
| 倒塌防止 | 桁架、鞍架、伸臂等结构是否安装稳固 |  |  |  |
|  | 齿轮、轴、制动装置、卷胴、槽轮等机械性能是否正常 |  |  |  |
|  | 强风时制动装置是否放置空档 |  |  |  |
|  | 塔吊接合构件，其螺栓是否松脱 |  |  |  |
|  | 塔吊街合构件，其插销是否有缺陷断裂等 |  |  |  |

说明：1.本表应于固定式起重机安装作业时即实施检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                     安卫人员：                   检查人员：