固定式起重机组装安全检查表    检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 使用规定 | 固定式起重机（塔吊）最初使用前是否经主管劳检机关检查核可 |  |  |  |
|  | 钢构组装、塔吊爬升、斜屋顶吊装前二天是否通知劳检机关 |  |  |  |
| 一般规定 | 固定式起重机操作手、吊挂人员是否具有合格证照 |  |  |  |
|  | 从事塔吊组拆之移动式起重机具是否经检查合格 |  |  |  |
|  | 操作人员是否于起重机吊有荷重时离开操作位置 |  |  |  |
|  | 对作业器具、工具、安全帽及安全带是否检查后方才使用 |  |  |  |
|  | 作业人员是否穿著防滑性佳之胶鞋 |  |  |  |
|  | 因强风(10m/sec)、大雨(15mm/hr、50mm/day)、四级以上地震等恶劣气候时是否停止工作 |  |  |  |
|  | 恶劣气候后，是否检查塔节状况 |  |  |  |
| 人体 坠落 防止 | 攀登梯、阶梯构材有否锈蚀、松动 |  |  |  |
|  | 构台补强是否足够 |  |  |  |
|  | 人员安全带、安全帽是否已确实使用 |  |  |  |
| 飞落防止 | 吊具、钢索是否已有截断、磨损、变形、扭结 |  |  |  |
|  | 过卷扬预防及过负荷装置是否正常 |  |  |  |
|  | 吊勾防止吊物脱落之防滑舌片装置是否正常 |  |  |  |
|  | 吊物是否超过额定荷重 |  |  |  |
|  | 作业范围是否严禁人员进入吊举物下方，并派员警戒 |  |  |  |
|  | 起重设备之架设地基是否强固，设计强度 |  |  |  |
| 倒塌防止 | 桁架、鞍架、伸臂等结构是否安装稳固 |  |  |  |
|  | 齿轮、轴、制动装置、卷胴、槽轮等机械性能是否正常 |  |  |  |
|  | 强风时制动装置是否放置空档 |  |  |  |
| 触电防止 | 开关器是否正常 |  |  |  |
|  | 配线供电线有否破损 |  |  |  |
|  | 警报装置控制装置等电器部份是否正常 |  |  |  |
|  | 分电盘是否装设高速型漏电断路器(额定电流30mA，跳拖时间0.1秒以内，使用电动工具应接于负载侧不得跳接 |  |  |  |
| 结构安全 | 机具本身结构安全是否经专业技师检核签认通过 |  |  |  |
| 接合部之安全 | 检查塔吊基座补强，其螺栓是否松脱 |  |  |  |
|  | 检查塔吊基座补强，其焊道是否有裂纹 |  |  |  |
|  | 检查塔吊基座补强构件，其尺寸、大小是否符合原设计尺寸 |  |  |  |
|  | 检查塔吊本身构件，其螺栓是否松脱 |  |  |  |
|  | 检查塔吊本身构件，其插销是否有缺陷断裂等 |  |  |  |

说明：1.本表应于固定式起重机安装作业时即实施检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                     安卫人员：                   检查人员：