悬挑式脚手架验收记录表

工程名称                                                    单位名称

| 序号 | 验收项目 |  | 搭设要求 |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 |  | 搭设方案审批手续齐全并绘制施工图，多层悬挑设计计算内容齐全、准确，焊接部分应有验收资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 悬挑梁从悬挑架 |  | 悬挑梁、悬挑架与结构连接牢固，悬挑架应采用刚性框架和刚性节点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 架体稳定 |  | 梁上应焊短管作底座，立杆插入固定，并绑扫地杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 脚手板、防护栏杆 |  | 底笆应铺满、首层与结构之司隔离严密、栏杆高度1.2m，密口网、操作层以下层踢脚板齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 杆件间距 |  | 立杆间距按l.5m布置(单层1.5～1.8m)、立杆垂直偏差全长1／100H，接长交叉进行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 层间防护 |  | 作业层下设置隔离措施(四步一隔离) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 脚手架材质 |  | 钢管、外径∮48mm，壁厚不少于3.5mm，无严重锈蚀、裂纹变形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 扣件 |  | 扣件要有生产许可证、扣件检测资料、紧固力矩45～50N·m |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 大小横杆 |  | 搭设要做到横平竖直、大横杆固定间距≯6m、挠度≯杆长1／150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 剪刀撑 |  | 每组剪刀撑跨越立杆根数为5～7根(＞6m)，夹角45°～60°，杆件接长不应在同一平面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收情况： 验收人员： |  |  |  |  | 注： l验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文宁说明。 2此验收表只能作一次使用，分阶段验收合格后挂牌，每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须有编号，并注明验收日期。 3脚手架在仙用过程中，必须要有定期的检查、保养制度 |  |  |  |  |  |
| 悬挑架总高度 |  |  | 验收日期 |  |  | 维修负责人 |  | 专业单位技术负责人 |  |  |
| 验收时高度 |  |  | 合格牌编号 |  |  | 搭设班组负责人 |  | 总包单位技术负责人 |  |  |