卷簧机操作程规

适用机型：3P28，Z52-1.6(A520)，Z53-3，4850A，A522A，A524，Z53-14，A541，A451A，Z56-2.5。

一、 认真执行《锻压设备通用操作规程》有关规定。
二、认真执行下述有关补充规定：
（一） 作空运转车前，应先用人工盘动设备，检查各机构动作是否协调，确认正常后，再开动设备试车。
（二） 工作中认真作到：
1、作冷卷用的钢材料头毛刺要磨掉。如属盘料应注意盘料架的工作情况，发现混乱，应立即停机。盘料卷制快完时，应将料尾从盘架上脱出。
2、作热卷用的钢材应接工艺规定加热，不准将未加热或加热温度不够的钢材放到设备上卷制。
3、需要变速时，应停机后进行。变速手柄要搬到正确的位置上。