立式多轴半自动车床操作规程

适用机型：
C2632·6（1A283），C2640·8，S1-219，C2650·8，1284，128Б4，1282。

一、 认真执行《金属切削机床通用操作规程》有关规定。
二、 认真执行下述有关补充规定：
（一）工作前认真做到：
1、 启动主电动机前，应先开动润滑泵，当压力继电器压力升到一个大气压，或指示灯亮时，才可起动主电动机。
2、 为保持刀具锋利，每班应更换一次刀具，工作前应将刀具换好。
（一） 工作中认真做到：
1、 不准加工余量超过规定的毛坯。
2、 工作夹紧装置手柄，不得长时间按住不放。
3、 调正机床或更换刀具时要停止主电动机，不准只脱开离合器，而主电动机仍在运转。
4、 用手摇动刀架上升时，不得把刀上升到原位（即超过原调正位置）防止挤坏机床。
5、 及时清除主轴上及环形槽内的切屑，防止切屑堆积导致冷却液渗入润滑油池中。