## 电气安规试卷2

一．选择题（每题1分，共15分）
1.高压室的钥匙至少应有三把，由配电值班人员负责保管，按值移交。一把专供紧急时 使用，一把专供值班员使用，其它可以借给（ ）使用，但必须登记签名，当日交回。
A.许可巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人 
B.许可非本站的运行人员和领导以及允许巡视高压设备的人员
C.许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人
2.室内高压设备的隔离室设有遮栏，遮栏的高度在（ ）米以上，安装牢固并加锁者，可由单人值班。 
A.1.5 B.1.7 C.1.9
3.不论高压设备带电与否，值班人员（ ）进行工作。 
A. 不得单独移开或越过遮栏 B. 可以单独移开或越过遮栏
C. 经站长同意可以单独移开或越过遮栏 
4.雷电时,（ ）。
A.可以进行倒闸操作，但必须有人监护 B.禁止进行倒闸操作
C.一般不进行倒闸操作，确实需要倒闸操作需经值长同意，并应穿绝缘靴和戴绝缘手套 
5.操作票应保存（ ）。
A.3个月 B. 6个月 C. 1年 
6.需要变更工作负责人时，应由（ ）将变动情况记录在工作票上。

A.工作票签发人 B.工作许可人 C.值长
7.若扩大工作任务，必须由（ ），并在工作票上增填工作项目。

A.工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意
B.工作负责人通过工作许可人 
C.工作票签发人通过工作负责人并征得工作许可人
8.在工作间断期间，若有紧急需要，值班员可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应（ ）方可执行，并应采取必要措施。
A.先将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人或电气分场负责人，在得到他们可以送电的答复后
B.先通知工作负责人，在得到工作班全体人员离开工作地点并可以送电的答复后
C.先由工作负责人将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知当值调度员，在得到调度员可以送电的确切指令后
9.检修工作结束以前，因需要将设备试加工作电压后，工作班若需继续工作时，应（ ）。
A.经工作许可人同意 B.重新履行工作许可手续 C.重新签发工作票并办理许可手续
10.工作人员工作中正常活动范围与10kV、35kV、110kV、220kV带电设备的安全距离分别为（ ）
A. 0.35m、0.6m、1.5m、3m B. 0.4m、0.3m、1.0m、1.8m

C. 0.7m、1.0m、1.5m、3m
11.将检修设备停电，必须把（ ）的电源完全断开
A.高、低压两侧 B.进出线两侧 C.各方面
11.验电时，必须用（ ）的验电器
A.电压等级合适 B.合格 C.电压等级合适而且合格 
12.检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关（刀闸）或断路器（开关）隔开分成几段]，则（ ）
A.应将各个可能来电侧的部分接地短路，其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸
B.应将各个可能来电侧的部分接地短路，将可能产生感应电的部分接个人保安接地线，其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸。
C.各段应分别验电接地短路
13.在低压电动机和在照明回路上的工作（ ）
A.填用第二种工作票 B.填用第一种工作票 C.口头联系，但至少两人工作

14.下列（ ）不属于工作票中值长的安全责任。

A.负责审查工作的必要性 B.检修工期是否与批准期限相符

C.工作现场的安全措施是否完善

15.事故急抢修工作可不用工作票，但应（ ），工作前做好规定的安全措施，并有专人监护。

A.有口头或电话命令 B.使用事故应急抢修单 C. 记入操作记录薄内

二．填空题（每题1分，共40分）

1.电气工作人员必须具备的条件：具备必要的（ ），且按其（ ）和（ ），熟悉《电业安全工作规程》的有关部分，并经（ ）。学会（ ），特别要学会（ ）。

2.电气设备停电后，即使是（ ），在未拉开（ ）和（ ）以前，不得（ ）或（ ）,以防（ ）。

3.雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿（ ），并不得靠近（ ）和（ ）。

4.倒闸操作必须根据（ ）或（ ）命令，受令人（ ）后执行。发布命令应准确、清晰、使用（ ）和设备双重名称，即设备（ ）和（ ）。

5.操作票应用（ ）或( ）填写，票面应( ),不得任意（ ）。

6.倒闸操作中发生疑问时，应立即（ ）并向（ ）或（ ）报告，弄清问题后，再进行操作。不准擅自（ ），不准随意解除（)

7.工作地点悬挂( )标示牌。在室外构架上工作，则应在工作地点邻近带电部分的（ ）上，悬挂（ ）的标示牌。此项标示牌在（ ）的监护下，由（ ）悬挂。在工作人员上下的铁架和梯子上应悬挂（ ）的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂（ ）的标示牌。

8.继电保护装置做传动试验或一次通电时，应通知（ ）和（ ），并由（ ）或由他派人到现场监视，方可进行。

三.判断题（每题1分，共15分）
1.任何运用中的星形接线设备的中性点，必须视为带电设备。（ ）
2.巡视配电装置，进出高压室，必须随手将门锁好。（ ）
3.停电拉闸操作必须按照开关、母线侧刀闸、负荷侧刀闸的顺序依次操作，送电合闸操作应与上述相反。 （ ）
4.即使一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，不同地点的工作也不可以只发给一张工作票。( )
5.几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人。在工作班成员栏内只填明各班的负责人，不必填写全部工作人员名单。（ ）
6.第一种工作票应在工作前一日交给值班员。临时工作可在工作开始以前直接交给值班员。（ ）
7.所有工作人员（除工作负责人外）不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。（ ）
8.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作把手上，均应悬挂：“禁止合同，线路有人工作！”的标示牌（ ）
9.工作负责人（监护人）在全部停电时，可以参加工作班工作。（ ）
10.低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作可不填用工作票，应做好相应记录。该工作至少由两人进行。（ ）

11.电气设备着火时，对带电设备应使用干式灭火器，二氧化碳灭火器或干燥的沙子等灭火，不得使用泡沫灭火器灭火。（ ）
12.电气设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。

13.高压设备发生接地时，室内不得接近故障点3m以内，室外不得接近故障点8m以内。

14单人值班不得单独从事修理工作。

15.触电者触及高压带电设备，救护人员首先应迅速切断带电设备的电源，再用心肺复苏法进行抢救。

四.问答题(每题10分，共30分)

1. 填入操作票内的项目有哪些？

2．在高压设备上工作，必须遵守哪些事项？

3.工作票中工作负责人（监护人）的安全责任是什么？