安全生产事故紧急应变救援管理方案

1．目的   
为保障公司员工生命﹑厂部设备﹑财产安全﹑预防意外灾害发生特制订紧急应变救援管理办法，以使发生灾害时，将可能造成的损失降到最低。  
2．适用范围   
凡公司范围内均适用之。  
3．参考数据  
3.1.紧急应变救援架构表: 应变总指挥  
（总务部经理）   
   
疏散组   
   
救灾组   
   
抢救组   
   
通报组   
   
后勤组   
   
工程部   
   
消防队员   
   
各部门  
    
   
后勤部   
   
总务部   


   
3.2.紧急应变编组人员职责  
3.2.1.紧急应变总指挥  
A.负责掌握意外灾害状况。  
B.推动紧急应变架构各组工作之发挥。  
C.决定与宣布解除警报状态。  
D.决定与解除疏散。  
3.2.2.疏散组:指挥现场人员按逃生路线迅速疏散,疏散组﹑抢救组和救灾组组员不可同时兼任。  
3.2.3.救灾组:负责火灾、水灾、爆炸、化学品泄漏、伤害等事宜之控制处理与支配,对伤患之紧急救助与支持协助之安排。救灾组组员由各部门确定人选并于总务部备案,其组员数量不得低于其部门员工数量的2%。各部门在确定救灾组组员时须力求组员平均分配于其部门之各区域，并针对上班及假日进行合理分配。救灾组组员如有调离本部门,则须随时补充更新,每年的6月及12月各救灾组组长须向总务部通报本组组组员名单并备案。总务部籍此名单对照各部门人力状况以确保各救灾组人数充足。  
3.2.4.抢救组:  
A.抢救待援同仁  
B.抢救伤员、机器设备﹑产品及物料。抢救组组员由各部门确定人选并于总务部备案,其组员数量不得低于其部门员工数量的2%。各部门在确定抢救组组员时须力求组员平均分配于其部门之各区域，并针对上班及假日进行合理分配。抢救组组员如有调离本部门,则须随时补充更新。每年的6月及12月各抢救组组长须向总务部通报本组组员名单并备案。总务部籍此名单对照各部门人力状况以确保各抢救组人数充足。  
3.2.5.后勤组:实施车辆调配及后勤供应,事件后负责现场的善后处理及清洁﹑器材之补充。  
3.2.6.通报组:事件发生时负责向指挥部通报,报警。  
3.2.7.救灾组﹑抢救组名单由各部门分别提供给总务部及工程部, 总务部审核备案后，附于<应变小组人员连络资料>并及时以邮件形式公布于各部门,以便于紧急事件时通报。  
4．定义：紧急应变时机: 停电﹑停水﹑火灾﹑水灾﹑大火爆  
炸﹑化学品泄漏﹑空气质量严重恶化﹑集体性食物中毒  
触电等。  
5．作业内容：  
5.1.停电:指电力系统瞬间跳闸或长时间断电不能供电.  
1.瞬间停电: 指电力系统瞬间跳电，电瞬间恢复正常者。  
对策:   
A.工程部电工组人员应全面检查各项电力系统供应是否正待常，如有异常应确实做必要检修时，可请求供电所局部停电修理。  
B.有灾害发生之处，工程部应及时报告上级，同时口头或广播要求现场人员疏散。  
C.人员疏散后，电工组人员按照停电状况处理程序处理。  
D.工程部处理将此次停电报告上级，资料备查。  
2.长时间停电: 指长时间断电后设备设施不能正常运转时。  
对策:  
A.在安全情况下，尽力抢救本公司产品与设备，调查真正停电的原因。  
B.紧急照明灯自动开亮，以便维持现场秩序。  
C.迅速调查事故原因，迅速修复、恢复生产，减少其损失。  
5.2.停水:停水一小时以上，空调空压机无水供应停止运转,停水4小时以上,总务部要接洽临近单位以水车供应水源,于停水期间检查水槽,管阀开关是否关闭,待自来水公司供应水源再依次开阀供应各区水源。  
5.3.火灾:指任何人或工业上疏失所引发的火源，而造成公司设备财产的损失。  
5.3.1.人为引起的火灾:可能是吸烟或切割作业引燃造成灾害。  
对策:  
A.公司范围内一律禁止吸烟。  
B.切割作业应做好防火措施，隔离可燃物，工作地点附近备灭火器材。  
C.追查人为起火原因及责任，严格督导改善。  
5.3.2.设备引起的火灾:电器设备、仓库、生产设备因事故  
引起燃烧。  
对策:  
A.加强设备维护、检修，使作业者均会使用火器。  
B.起小火时现场作业人员立即将就近取灭器，以防火灾漫延扩大。  
C.若火势因电器引起漫延，应紧急断电，救灾组人员前往以消防水带，用水灌救(电气火警紧急通知工程部断电) ，化学品灭火需由专业人员或消防队进行。  
D.若本公司救灾组无法消灭或控制火势时，立即电话通知工程部断电并立即电话119通知陈村消防队派消防车灭火，保安队管制引导火警现场。  
E.本公司总务部,工程部,现场责任主管及消防队共同调查起火原因，研讨本公司消防安全改善事项，并书面报告上级主管。  
5.4.水灾: 是指洪水期间,大堤缺堤,漫堤及大风雨而造成公司设备﹑财产的损失。  
5.4.1.缺堤﹑漫堤:可造成重大的财产损失及人员的伤亡。  
对策:  
A.洪水在超过警戒水位时,就立即把各建筑物底层和外围门口用沙包封堵。  
B.组织落实各防洪救灾队,报告汛情并要求各队员做到随传随到。  
C.洪水超过近年最高水位时,立即将可转移的产品,设备转移到高处或暂垫高。  
D. 当政府宣布全镇进入紧急状态时,公司立即停产或半停产,与救灾无关人员先全部搬到工厂或宿舍楼的二楼以上,不许到其它地方,公司主要相关人员24小时值班应变。  
5.4.2.大风雨可造成短暂时的水灾,并能给公司带来部分的财产损失。  
对策:  
A.在大风雨来临前将所有的下水道渠清理一次。  
B.将在露天的物资转移到屋内或用帆布盖好。  
C.将有危险的区域用绳子﹑铁丝栓好固紧。  
D.将所有窗、门关好。  
5.5.大火爆炸  
5.5.1.公司应迅速指挥并协助所有员工疏散。  
5.5.2.立即至安全区域集合待命，并打119电话至陈村消防队请求协助。  
5.5.3.救灾组人员协助消防队灭火。  
5.5.4.对于爆炸物应远离或隔离易燃爆炸物品，如钢瓶、化学品、溶剂等。   
5.5.5.有毒害液体千万不要让皮肤接触，以免中毒或受伤，应请救援小组人员专业处理，清理灾害现场。  
5.6.化学品泄漏:是指装有有害化学品之容器倾倒时滴落或泄漏,会产生有害的液体或气味。  
对策:   
A.如发生化学品轻微泄漏,应快速用木屑和碎布等将化学品围堵或吸附，用过的木屑和碎布应密封包装并送总务 部处理。  
B.如发生较大规模泄漏, 控制一定范围内不准人进入，无法及时处理,应立即发出警报交由公司工程部和总务部处理并拨打119报警。  
C.不能与皮肤直接接触，用口罩、手巾、布或防毒器具作防毒措施。  
5.7.空气质量严重恶化：指公司范围内因发生事故或其它突然性事件（如化学品泄漏等），排放和泄漏有毒有害气体或放射性物资，造成空气指数急速变坏，并有可能危害人体健康的空气。  
对策：  
A.发现者须及时向部门最高主管报告，严重时，可直接拨打119报警。  
B.部门最高主管接报后，须立即作出紧急应变措施，要求员工戴上口罩或防毒面具，并迅速指挥员工撤离现场。  
C.部门之救灾组及抢救组成员应立即关闭车间的抽风系统，打开门窗，使污染空气尽快散发，然后找出污染源进行治理。  
D.污染源治理完毕后，由后勤组清理灾害现场。  
5.8.集体性食物中毒：是指食用了被生物性、化学性有毒有害物质污染的食品或者食用了含有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性食源性疾患。  
对策：  
A.立即将中毒者送往就近医院救治，通知所有已食用有毒物或水源之员工到医院检查。  
B.报告公司应变指挥机构，封锁食堂或饮用水源，并由总务部在毒物产生之源头可疑物质保护监控，贴警示标志，防止中毒范围扩大。  
C.同时向顺德区疾病控制中心报告，进行检查，并通知陈村镇工业园管理办公室。  
D.疑为人为投毒事件者，向公安机关报案。  
5.9.触电  
5.9.1：当发生人身触电事故时，值班人员应不经联系立即断开与触电者的有关设备电源开关或保险；使用相应的绝缘物使触电者脱离电源，挑开带电导线；现场条件允许时，可采用短路法使熔丝熔断或开关跳闸；总之，尽量使触电者尽早脱离电源，然后根据触电者的具体情况，同时进行现场触电急救。  
5.9.2：当触电者呼吸停止后应用口对口人工呼吸的急救方法，其操作步骤是：  
A：迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领.上衣.裤带等解松，取出口腔内杂物。  
B：使触电者仰卧，头部充分后仰，鼻孔朝上。  
C：使触电者鼻孔（或口）紧闭，救护人深吸一口气后紧贴触电者的口（或鼻）内吹气，为时约2秒钟。  
D：吹气完毕，立刻离开触电者的口（或鼻）并松开触电者的鼻孔（或嘴唇），让他自行呼吸为时3秒钟，吹气掌握在每分钟14－16次。  
5.9.3：当触电者心脏跳动停止后应用胸外心脏挤压的急救方法，其操作步骤是：  
A：迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领.上衣.裤带等解松，取出口腔内杂物。  
B：使触电者仰卧在比较坚实的地方，头部充分后仰。  
C：救护人跪在触电者一侧或骑跪在其腰部两侧，两手相迭，手掌根部放在心窝上方，胸骨下三分之一至二分之一处。  
D：掌根用力垂直向下挤压，应压陷3－4厘米，以每分钟60次为宜。  
E：挤压后掌根迅速全部放松,让触电者胸部自动复原。  
5.9.4:通知医务室人员及联系车把触电者送往最近医院急救。  
5.9.5：触电急救中安全注意事项  
A：触电者未脱离电源时，救护人不得直接触及触电者的身体。  
B：在使触电者脱离电源时，要防止触电者二次伤害。  
C：触电者脱离电源后，没有致命的外伤只能认为是假死，要争分夺秒地进行抢救，在送往医院途中或请医生过程中不得间断抢救。  
D：不准给触电者注射肾上腺素(强心针)。  
5.10.在紧急过程中，若有人员受伤，先由急救员临时抢救处理，有必要通知地方医院单位前来救援或及时将受伤人员送往医院。  
5.11.灾后的复原作业标准  
5.11.1.公司发生紧急事件后，救灾组﹑抢救组任务一经完成，各职能部门—环境部﹑电工组﹑机械维修组应同时进入受灾区域，并迅速开展本身的职能工作。  
5.11.2.电房必须立即对所有受灾害影响的电器设备进行全面的检修，做好记录，以待恢复供电。  
5.11.3.后勤清洁组清扫﹑清洁受灾区域的垃圾；清抹机械设备及所有受污染的生产设备。  
5.11.4.机修组必须同时对所有机械设备进行检修﹑保修，并在修好设备后，先空运载一段时间，始让员工上岗生产，以确保员工的安全。  
5.11.5.受灾害区域之员工在设备修好之前须提前15分钟到达其生产岗位，做好上岗前之准备工作。  
5.12.灾害调查报告:事故部门及总务部现场调查并提出报告,报告灾害事故原因,时间,地点,通报人。报告灾害损失,过程及责任者并提出处理意见和防范整改建议,结果最后由总务部将受灾情形﹑处理结果报告，并立即召开灾害检讨及加强预防措施，以作为改善依据。  
5.13.如有需要通知员工值勤或从事抢救任务，该任务员工应配合到勤或继续加班，直到紧急灾害完成，并能立即恢复生产状态为止，特别是救灾组人员接获通知，有责任义务到勤。  
5.14.定期进行演练  
消防队每年初拟定紧急应变演练计划,并定期演练每年至少一次,视公司情况必要时加以修订。  
5.15.紧急应变设施维护  
5.15.1.工程部规划全公司“消防器材分布图”,并按图将消防设备摆放于各部门,各部门负责正确使用及维护.同时工程部统计好消防设备数量于 “消防安全设备数量统计表”。  
5.15.2.消防设备由工程部每月检查保养一次,并将保养内容纪录于 “消防安全设备保养纪录表”，标识于相应的登记卡,一旦缺失或失效,各部门应及时通知工程部补充或保养。  
5.15.3.逃生路线图  
项目部提供平面布置图给工程部, 工程部负责更新出各生产厂逃生路线图,附于各部门出入口或门口,各生产部门主管负责监督员工了解逃生路线图。  
5.15.4.急救药箱管理  
各部门需求药箱时提出申请, 总务部核准,救护站按“急救药品一览表”负责提供,并每周检查一次,看是否需增补药品种类数量,同时纪录于“急救药箱检查表”。  
5.15.5.安全出口应急灯  
电工组值班人员负责检查,维修各部门安全出口应急灯,确保应变时清楚出口。