1、工作前 
    查验“交接班记录”。 
    a.检查炉膛清洁状况，并清扫氧化铁皮。  
    b.检查炉门开启机构的轮轴与滑轨的润滑情况。  
    c.检查炉衬、电阻丝和热电偶引出棒的安装紧固情况，检查仪表是否正常。  
    d.检查炉底电阻丝、炉底板、活动炉底的传动机构及电动机引出线实购正常良好。 
    e.操作人员穿戴好规定的防护用品，并熟悉“安全操作规程”。 
2、工作前 
    a.新修炉要按 “工艺规程”进行烘炉。 
    b.切断电源，按 “工艺规程”进行烘炉。 
    c.关闭炉门。 
    d.按“工艺规定”进行保温。 
    e.通电加热。 
3、工作后 
    a.切断电源。 
    b.按“工艺规程”进行出炉。 
    c.重新装炉，按以上程序重复进行。 
    d.连续作业时，必须认真填写“交接班记录”，同时向接班人当面交接清楚。 
    e.按“设备维护规程”维护保养设备。 
4、注意事项 
    a.炉膛最高使用温度不超过950℃。 
    b.操作时应经常观察炉膛实际温度，以免在仪表失灵时造成事故。 
    c.进、出炉时应注意保护热电偶。