尾矿库重大危险源辨识（征求意见稿）  

　　1 主题内容与适用范围  

　　本标准规定了辨识金属非金属矿山尾矿库重大危险源的依据和方法。  

　　本标准适用于金属非金属矿产采选企业或组织。  

　　本标准不适用于核原料矿山。  

　　2 金属非金属矿山尾矿库重大危险源辨识  

　　2.1 辨识依据  

　　金属非金属矿山尾矿库重大危险源的辨识以尾矿库为单元。辨识依据是尾矿库坝高、全库容和最大可能的事故后果。尾矿库重大危险源的辨识不包括经安全验收、已封闭的尾矿库。对没有经过安全验收的已封闭的尾矿库，仍在尾矿库重大危险源的辨识范围之内。  

　　2.2 辨识方法  

　　满足下列三个条件之一者，即为金属非金属矿山尾矿库重大危险源。  

　　①全库容1000万m3以上或坝高60m以上的尾矿库，即一、二、三等尾矿库。  

　　②一旦发生最大程度的溃坝事故，可能造成下游居民死亡50人以上的尾矿库；  

　　③一旦发生失事，将会对下游的城镇、工矿企业、交通运输及其他重要设施造成严重危害，或有毒有害物质会大面积扩散的尾矿库。  

　　3.3 说明  

　　①尾矿库的全库容和坝高  

　　尾矿库溃坝的事故后果，主要由尾矿库的全库容和坝高，以及周围地形地貌、下游居民密度、农田和工业设施等情况来决定。尾矿库溃坝事故的能量，主要是具有很大势能的尾矿、水等。衡量尾矿库的能量两个指标即是全库容和坝高。  

　　②尾矿库的事故可能影响范围计算  

　　根据尾矿库所处的地理位置、流域特征、地形地貌条件、设计防洪标准的洪水总量、洪水过程线、尾矿库现有库容、可能性溃坝的水力坡降，经分析计算，确定尾矿库一旦发生最大可能的溃坝事故所殃及的范围。现场勘察确定殃及范围内可能危及人员伤亡或造成重大财产损失  

　　③尾矿库事故可能造成的伤亡人员估算  

　　根据可能殃及区内居民点的居民人数、居民点的位置及离坝距离、人口密集程度、房屋坚固程度及尾矿库的等别等因素，尾矿库溃坝事故可能造成的死亡人数按以下经验公式估算。  

　　S＝∑(Ni×Ki)  

　　Ki＝0.5K×K1i×K2i×K3i×K4i  

　　式中：  

　　S一尾矿库事故可能造成的死亡人数，人；  

　　i一尾矿坝下游80倍坝高范围内，n个居民点的顺序数；  

　　Ni一第i个居民点的居民人数，人；  

　　Ki一第i个居民点的居民致死率；  

　　K一尾矿库等别系数；  

　　K1i一第i个居民点沿主河道到尾矿坝的距离系数；  

　　K2i一第i个居民点的房屋不坚固系数；  

　　K3i一第i个居民点的位置系数；  

　　K4i一第i个居民点的密集程度系数。  

　　由于该式计算涉及许多系数选取，进一步简化，可采用下式估算：  

　　S＝0.5×∑Ni＋0.125×∑Mj  

　　S一尾矿库事故可能造成的死亡人数，人；  

　　i一尾矿坝下游10倍坝高范围内，n个居民点的顺序数；  

　　Ni一第i个居民点的居民人数，人；  

　　j一尾矿坝下游10倍坝高以外，40倍坝高以范围内，m个居民点的顺序数；  

　　Mj一第j个居民点的居民人数，人；