1、混凝土机、砂浆机操作人员必须经过安全技术培训，取得操作证，方可独立操作。 
    2、搅拌机、灰浆机必须安置在坚实的地方。搅拌机必须用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑，传动部位必须要有防护罩。 
    3、搅拌机操作手柄必须有保险装置。 
    4、开动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等，滚筒内不得有异物，确认安全可靠，方准操作。搅拌机钢丝绳、保险挂钩和其他安全保险装置不符合要求的，必须及时调换，否则禁止操作。 
    5、进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留；工作完毕后应将料斗固定好。 
    6、运转时，严禁将手或工具伸进滚筒内。 
    7、现场检修时，应固定好料斗，切断电源；进入滚筒时，外面应有人监护。 
    8、操作时，严禁擅自离开岗位或非操作人员代替工作。 
    9、工作完毕，应将搅拌机进料斗挂起，清洗机具，拉掉闸刀，锁好配电箱。