ICS

备案号：

山东省地方标准

DB××

DB37/T ××××—2005

桅杆式起重机

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

×××× 发布

桅杆式起重机

  - 范围

本标准规定了桅杆起重机的术语、定义、型号编制方法、技术要求、试验方法、检验规则等。

本标准适用于矿山、码头、石材加工等场所使用的桅杆起重机。其他场所使用的同类型起重机可参照本标准执行。

  - 规范性引用文件

下列标准和规章所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本标准的有关单位应注意探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T699-1999           优质碳素结构钢钢号和一般技术条件

GB/T700-2006           普通碳素结构钢技术条件

GB/T755-2000           旋转电机   定额和性能

GB/T783-1987           起重机械  最大起重量系列

GB/T20118-2006         一般用途钢丝绳

GB/T1147.1-2007         中小功率内燃机 第一部分: 通用技术条件

GB/T3811-1983          起重机设计规范

GB/T5117-1995          碳钢焊条

GB/T5118-1995          低合金钢焊条

GB/T5972-2006          起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范

GB/T5974.1-2006         钢丝绳用普通套环

GB6067-1985           起重机械安全规程

GB/T6974.11-1986       起重机械名词术语-桅杆起重机

GB9969.1-1988          工业产品使用说明书 总则

GB/T10051.2-1988       起重吊钩  直柄吊钩技术条件

GB/T12469-1998        焊接质量保证  钢熔化焊接头的要求和缺陷分析

JG/T5011.12-1992        建筑机械与设备  涂漆通用技术条件

TSGQ7010-2007         桅杆起重机型式试验细则

鲁质监特发[2006]166号   山东省桅杆起重机检验规程（试行）

  - 术语定义

本标准采用下列定义。

    - 桅杆起重机

臂架下端与桅杆下部铰接，上端通过钢丝绳与桅杆相连，桅杆本身依靠顶部和底部支承保持直立状态的可回转臂架型起重机。

    - 额定起重量

起重机能吊起的重物或物料,连同可分吊具(或属具)质量的总和。对于幅度可变的起重机，是指最小幅度时，起重机安全条件下允许提升的最大额定起重量。

    - 桅杆

桅杆起重机中，用于连接和支撑臂架的刚性支撑结构件。

    - 臂架

使起重机具有一定的幅度、起升高度，悬挂重物的结构件。

    - 斜撑

在斜撑式桅杆起重机中,连接在支承套与地梁(或固定基础)之间的刚性支撑结构件。

    - 地梁

斜撑式桅杆起重机中，连接在下支承座与锚碇之间，用于固定斜撑的水平结构件。

    - 缆绳顶盖

安装在桅杆顶部枢轴上，用于连接各缆绳并允许桅杆作自由回转的盘状盖。

    - 下支承座

桅杆起重机底部的下支承装置，承受所传递来的载荷，并保证桅杆能自由转动和作一定的摆动。

    - 支承套

在斜撑式桅杆起重机中,安装在桅杆顶部枢轴上，保证桅杆直立并不影响作回转运动的上支承装置。

    - 锚碇

埋设于地面下，用以锚固缆绳或地梁的装置。

  - 型号编制方法

WQ X—X X

额定起重量 按照起重量系列，单位为(t)

WQ 桅杆起重机

起重机型式代号               L 缆绳式

X    X 斜撑式

H 环轨式

D 单立拄式

举例：WQ X—10  为额定起重量为10吨的斜撑式桅杆起重机

  - 技术要求

    - 一般要求

      - 桅杆起重机应能在环境温度为-20～+40℃条件下正常工作。超出此范围时，按特殊要求，由用户与制造商协商解决。

      - 起重机的设计应符合GB／T3811的规定。

      - 对允许采用牵引绳与起升绳共同牵引吊钩；吊钩在桅杆和臂架平面内偏离吊钩自由状态的垂直投影点进行作业时的结构件强度、缆风绳及锚碇设计计算，均应考虑牵引绳的水平分力所产生的影响,且使吊钩偏离自由状态的垂直投影点进行作业的起升绳最大偏角不应大于30°。

      - 起重机的额定起重量数值应符合GB／T783的规定。

      - 起重机的工作幅度、起升高度，起重量等基本参数应符合设计文件的规定。

      - 用于制造起重机的材料，应有材料生产厂的出厂合格证明书,并符合相应标准的规定; 重要零部件如动力机、钢丝绳、吊钩、制动器、减速器、变速器等应有制造单位的合格证明；标准件、外协件、外购件应符合相应质量标准的要求。

      - 安全装置应有型式试验合格证。

    - 结构

      - 桅杆、臂架、斜撑杆等主要受力构件应采用不低于GB/T700中的Q235B，GB／T699中的20号钢。

      - 手工焊接用的焊条应符合GB／T5117或GB／T5ll8的规定，选择的焊条牌号应与主体构件强度，焊缝所受载荷的类型、焊接方法适应。焊丝与焊剂的选配应与主体材料强度相适应。

      - 桅杆、臂架、斜撑杆要求“开坡口、全熔透”的受拉力部位焊缝应符合GB／T12469中Ⅱ级的规定。

      - 螺栓连接或铆接的应按设计技术要求处理并用专用工具拧紧或铆紧。

      - 材料代用必须保证不降低原设计计算的强度、刚度、稳定性、疲劳强度，不影响原设计规定的性能和功能要求。材料代用，还应考虑加工制造时产生的影响，如应力集中、可焊性、热处理性、内应力等，不得降低承载能力和使用寿命。

      - 桅杆、吊臂、斜撑杆组装后中心线偏差不大于总支承长度的1/1000；对根部铰轴线的侧向垂直度不大于总支承长度的1/1000。

    - 零部件与机构

      - 吊钩

        - 起重机不得使用铸造吊钩。

        - 吊钩应设有防止吊重意外脱钩的保险装置。

        - 吊钩表面应光洁，不应有毛刺、锐角、裂纹、剥裂等缺陷。

        - 吊钩应有标记并符合GB／T10051.2的规定。

        - 吊钩应按GB／T6067的规定要求进行报废。

      - 钢丝绳

        - 起重机所用的钢丝绳应符合设计图纸和使用说明书的规定,并有生产企业合格证明。

        - 钢丝绳穿绕正确。当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷简上的缠绕，除固定绳端的圈数外，卷筒上至少应保留有3圈钢丝绳作为安全圈。

        - 钢丝绳端部固定应牢固、可靠。压板固定时，压板不少于2个；金属压制接头固定时，接头不应有裂纹、金属套与钢丝绳应紧密牢固贴合；楔块固定时，楔套不应有裂纹，楔块不应松动；用编结连接时，编结长度不应小于钢丝绳直径的15倍，并且不得小于300mm；绳卡固定时，绳卡安装应正确，每个绳端需用的绳卡数量应符合表3的规定。

表3  钢丝绳直径与绳卡数

| 钢丝绳直径（mm） | 7-16 | - 17-27 | 28-37 | 38-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绳卡数量 (个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 绳卡压板应在钢丝绳长头一边，绳卡间距应不小于钢丝绳直径的6倍 |  |  |  |  |

        - 钢丝绳固定接头处转弯内径应不小于GB/T5974.1规定的套环槽底半径。

        - 钢丝绳应符合GB／Tll02的规定，并应依据GB／T5972对钢丝绳进行检验和报废。

      - 卷筒

        - 卷筒上钢丝绳绳端固定装置应有放松或自紧的性能，联接应牢固、可靠。

        - 卷简直径与钢丝绳直径之比应不小于14。

        - 卷筒两侧边缘的高度应超过最外层钢丝绳，其高出值应不小于钢丝绳直径的2倍。

        - 卷筒壁不得有裂纹或其它缺陷，当卷筒出现裂纹或壁厚磨损达原壁厚的20％时应报废。

      - 滑轮

        - 滑轮应转动灵活，并设置防上钢丝绳脱槽的装置，防脱槽装置与滑轮最外缘的间隙不大于钢丝绳直径的20％。

        - 滑轮上钢丝绳中心的缠绕直径与钢丝绳直径之比应不小于16。

        - 滑轮槽应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷。

        - 滑轮应按GB／T6067的规定进行报废。

      - 柴油机

        - 柴油机应符合GB／T1147的规定。

        - 柴油机在全程调速范围内应能稳定运转，并能通过熄火装置使柴油机停止运转。

        - 柴油机安装时应有良好的减震装置，并固定可靠。

      - 离合器

        - 离合器应接合平稳，分离彻底，工作时不允许有异响、抖动和不正常打滑现象。

        - 离合器彻底分离时，脚踏板力应不大于300N，手握力应不大于200N。

      - 变速器

        - 起重机工作时，变速器应换挡灵便，互锁、自锁和倒挡不得有乱挡或自行脱挡现象。运行时应无异响；变速杆及其传动杆件不应与其它部件干涉。

        - 变速杆上应有操作员容易识别的变速器挡位位置的标识。若变速杆上难以布置，则应布置在变速杆附近的易见部位。

        - 变速器不应有漏油现象。

      - 联轴器、传动轴

        - 联轴器应能可靠传递扭矩并符合相应标准的规定。

        - 传动轴在运行时不允许发生抖动和异响，万向节不允许有裂纹和松旷现象。

      - 制动器

        - 起重机的每个机构均应装设制动器或具有相同功能的装置。起升机构、变幅机构的制动器必须是常闭式的。起升机构采用手动式制动器的，应在卷筒上装设停止器。

        - 制动器工作中制动轮利制动瓦接触面积应大于70％。

        - 制动器应设有可靠的退距均等装置，以保证制动器在正常释放状态下，两侧退距基本相等。瓦块制动覆面的任何部位不得浮贴在制动轮上。

        - 所选用的制动器的制动力矩应能保证起重机在额定起重量时任何状态下使重物可靠停住。

        - 人力控制的制动器，施加在操作部位的力和操作行程应不大于表2的规定

表2  操纵力和操作行程

| 操作方法 | 操纵力（N） | 操作行程（mm） |
| --- | --- | --- |
| 手 控 | 200 | 600 |
| 脚 踏 | 300 | 300 |

        - 控制制动器的操纵部位,如踏板、操纵手柄等，应有防滑性能。

      - 制动轮

        - 制动轮的制动摩擦面，不应有影响制动性能的缺陷或沾染油污。

        - 制动轮应按GB／T6067的规定进行报废。

      - 停止器

        - 卷筒正常转动时，停止器不得影响其工作。

        - 停止器应能承受额定起重量使卷筒反转所产生的冲击负荷。

      - 减速器、分动器

        - 减速器、分动器应运转平稳，不得有冲击、振动、卡阻、不正常响声和过热现象。

        - 减速器、分动器不应有漏油现象。

      - 电机

        - 电机应符合CB／T755和各专用电机的有关标准要求。

        - 电机的容量、工作制应符合相应机构的要求。

        - 电机的外壳防护等级不低于IP23。对防护等级低于IP44的电机应另外设置防护罩，且不能影响电机散热．

      - 回转机构

        - 动力驱动的回转机构在所有工况下回转时，应保证启动、制动平稳。

        - 动力驱动的非全回转的回转机构,在运动的极限位置应装设限位装置、安全止档和缓冲器。当机构运动到极限位置、接触缓冲器前，对电力驱动的回转机构应能停止向危险方向回转，只能做逆向回转，同时发出声（或光）报警；对柴油机驱动的回转机构宜能停止向危险方向回转，同时发出声（或光）报警机构。

      - 起升机构

        - 起升机构在运行过程中，应保证启动、制动平稳。

        - 对机械换挡、有级变速的起升机构，不同档位所能起吊的最大重量应在使用说明书中标明。

        - 对机械换挡、有级变速的起升机构，对负载升降过程中的换挡操作方法，应在使用说明书中明确规定。

      - 变幅机构

        - 变幅机构在所有工况变幅时，应保证启动、制动平稳。

        - 动力驱动的变幅机构在变幅的极限位置应装设限位装置。当机构变幅到极限位置时，对电力驱动的变幅机构应能停止向危险方向变幅，同时发出声（或光）报警；对柴油机驱动的变幅机构宜能停止向危险方向变幅，同时发出声（或光）报警。

        - 采用手动变幅的起重机,在变幅的极限位置应装设限位装置。在变幅的任何位置应能使臂架位置牢固锁定。

      - 行走机构

        - 行走机构在所有允许工况行走时，应保证启动、制动平稳。

        - 动力驱动的行走机构在行走的极限位置应装设限位装置、止档、缓冲器。当机构行走到极限位置、接触缓冲器前，对电力驱动的行走机构应能停止向危险方向行走，同时发出声（或光）报警；对柴油机驱动的行走机构宜能停止向危险方向行走，同时发出声（或光）报警。

        - 对移动式起重机，移动到任何位置应能牢固锁定

    - 安全装置

除在各章中规定的安全要求外，起重机还应设置下列安全装置。

      - 起重量大于16t的起重机应装设超载限制器并工作正常。超载限制器的规格型号应符合设计图纸和使用说明书的要求并符合GB／T6067的规定。

      - 起重机应装设高度限制器并工作正常，高度限制器规格型号应符合设计图纸和使用说明书的要求。采用电动机为动力机的起重机，当吊具起升到极限位置时，应能自动切断起升的动力源。采用柴油机为动力机的起重机，当吊具起升到极限位置时，应能给出声光报警信号，宜同时切断柴油机供油系统。高度限制器的安装位置应确保起重机使用正常工作档位，在吊钩停止上升时，吊钩滑轮组不致于损坏起升钢丝绳接头。

      - 允许吊钩偏离自由状态时的垂直投影点进行作业的起重机，应装设起升绳最大偏角限制器，并工作正常。偏角限制器规格型号应符合设计图纸和使用说明书的要求。采用电动机为动力机的起重机，当起升绳偏转到极限位置时，应能自动切断偏转控制机构的动力源。采用柴油机为动力机的起重机，当起升绳偏转到极限位置时，应能给出声光报警信号。

      - 起重量大于16吨起重机且带载变幅的，应设置力矩限制器,当起重力矩大于相应工况下额定值并小于额定值的110%时, 对采用电动机为动力机的起重机，应切断上升和幅度增大方向的动力源, 同时发出声光报警信号,但机构可做下降和减小幅度方向的运动; 采用柴油机为动力机的起重机，宜切断上升和幅度增大方向的动力源, 同时发出声光报警信号,但机构可做下降和减小幅度方向的运动。

      - 对动力驱动的动臂变幅起重机存在臂架后倾翻可能的,应设防后倾装置。

    - 整机要求

      - 安装要求

        - 固定桅杆的基础应平整坚实，不应有积水；桅杆底座与基础应接触良好。

        - 安装方式、基础、地锚型式应符合使用说明书的要求，并应与现场的土质情况和地锚的受力情况相适应。地锚在引出线露出地面的位置,其前面及两侧在2米的范围内不应有沟洞、地下管道和地下电缆；地锚在引出线露出地面的位置和地下部分应作防腐处理；地锚的埋设应平整、不积水。地锚与缆绳的连接部分不得有使缆绳折断的尖锐凸起物。

        - 缆绳应不少于4条，布置合理，松紧均匀，应装设紧绳器。缆绳与地面的夹角应不大于60°。

        - 缆绳与桅杆顶部或缆绳顶盖应用卸扣或其它方法可靠的连接；与锚碇的连接应牢固可靠。缆绳越过公路或街道时,架空高度不应小于7米。

        - 起重机工作时，桅杆、臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆绳及重物等，与输电线的最小距离应不小于表l的规定。

表l  与输电线的最小距离

| 输电线路电压（KV） | <1 | 1-35 | ≥60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小距离（m） | 1.5 | 3 | O．01(V-50)+3 |

        - 卷扬机与支承面的安装应牢固。卷筒与导向滑轮中心线应对正；卷筒轴心线与导向滑轮轴心线距离：对光滑卷筒不应小于卷筒长度的20倍；对有槽卷筒不应小于卷筒长的15倍。

        - 卷扬机未采用地脚螺栓固定的，卷筒出绳不得向上斜拉。

        - 垂直桅杆倾斜角度不大于5°。

        - 柴油机、电动机、变速器、制动器、减速器、卷筒与机架的连接应牢固可靠，必要时，部件之间应采用联轴器连接。

        - 轨道接头的高低差d≤2mm，侧向错位f≤2mm，接头间隙e≤4 mm。

      - 电气要求

        - 采用三相四线制供电时，供电线路的零线应与起重机的接地线严格分开。

        - 起重机供电电源应设置总电源开关。该开关应设置在靠近起重机且易于操作的位置。开关出线端不得连接与起重机无关的电气设备。起重机上低压总电源回路宜设能够切断所有动力电源的主隔离开关或其他电气隔离装置,未设主隔离开关或其他电气隔离装置时，总电源开关应具有隔离作用。

        - 起重机司机室内和便携式控制装置上必须设置紧急断电开关，在紧急情况下，应能切断总电源。紧急断电开关应不能自动复位且设在易操作的位置。

        - 电机机座及所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管都应可靠接地，其接地电阻应不大于4Ω，采用多处重复接地时，其接地电阻应不大于10Ω。

        - 电气系统应有可靠的自动保护装置，具有零位保护、短路保护、过流保护和断错相保护等功能。

        - 额定电压不大于500V时，电气线路对地的绝缘电阻，一般环境中不低于0.8MΩ。潮湿环境中不低于0.4MΩ。

        - 可以在两处或两处以上分别操纵的控制系统，必须设有可靠的电气联锁装置。

        - 联动操纵台操纵手柄及操纵按扭应设有零位保护装置，联动操纵台的操纵手柄应符合人机工程控制原则，即操纵者手离开操纵手柄时，手柄应自动回停零位。

        - 便携式控制装置应具有良好的绝缘性能，其防护等级不低于IP44，控制回路电压应特低安全电压。

        - 各限位开关应安全可靠。在脱离接触并返回正常工作状态后，限位开关能复位；当设有极限开关时，应能手动复位。

        - 配电箱应满足工作环境的要求，防护等级不低于IP44，并应符合GB50150的规定。

        - 配电箱应有门锁，门外应设置有电危险的警示标志。

        - 配电箱、联动操纵台、控制盘、接线盒上的所有导线端部、接线端子应有正确的标记、编号，并与电气原理图、电气布线图—致。

        - 配电箱应易于安装和维修。

        - 司机室应有照明设施，照明电路电压不应大于220V，并单独控制。

        - 桅杆高于30m的起重机，其最高点应装设红色障碍指示灯，其供电应不受停机影响。

        - 司机室应设总电源开合状态信号指示、超高度、重量、力矩、幅度、回转角度的报警或信号指示。信号指示应设置在操作员或有关人员视力、听力可及的地点。

        - 露天使用的起重机，其电气设备应设防雨罩。

      - 液压系统

        - 液压系统应设有防上过载和液压冲击的安全装置，安全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110％。

        - 液压系统应有良好的过滤器或其它防止油污染的装置，过滤精度应符合系统中选用的液压元件的要求。

        - 油箱应有足够的容量，并能使液压系统的油温保持在正常工作温度范围内，最高油温不超过80℃。

        - 液压传动应平稳，工作可靠、无漏油和异响。

        - 油管的尺寸应符合液压系统压力和流量的要求。油管应排列整齐，便于装拆、保养和检查。

      - 操作机构

        - 操作机构功能正确，符合设计要求。

        - 操作系统动作应灵活、到位,不得有松动、卡滞等现象。

        - 各操纵机构动作应互不干扰,不会引起误操作。

        - 各操纵手柄应有适当的标识,布置合理。

      - 性能要求

        - 空载试验,各操作、控制系统动作灵活可靠；起升、回转、变幅、运行机构动作平稳可靠。

        - 起吊额定载荷,进行各种动作试验，各机构运转正常,制动平稳可靠,各连接件和地锚无松动,结构件无损坏,桅杆底座、卷扬机底座无滑移现象。

        - 动、静载试验后,起重机不允许出现裂纹、永久变形、油漆脱落、连接件和地锚无松动, 桅杆底座、卷扬机底座无滑移现象

        - 起升速度符合设计要求,速度误差不大于5%。

        - 变幅速度符合设计要求,速度误差不大于5%。

        - 回转速度符合设计要求,速度误差不大于5%。

        - 行走速度符合设计要求,速度误差不大于5%。

        - 起升高度不小于设计起升高度。

        - 对不完全回转起重机回转角度符合设计要求,回转角度误差不大于5%。

        - 最大工作幅度符合设计要求,误差不大于2%。

        - 最小工作幅度符合设计要求,误差不大于10%。

      - 外观及表面防护

        - 外露并需拆卸的销轴、螺栓等连接件应镀锌、纯化、氧化(发兰或发黑)或磷化等表面处理。

        - 起重机表面的油漆应均匀、平整、有光泽，不应有皱皮、脱皮、漏漆、气泡等缺陷并符合JG／T5011.12的规定。

      - 安全防护

        - 起升绳、牵引绳在地面部分和靠近行人进出的位置，应有防止钢丝绳断绳后甩摆使入致伤的防护装置。

        - 操作区距桅杆的距离应大于桅杆高度。若无法满足时，操作区应设有足够结构强度、刚度和良好视野、固定牢靠的防护装置。

        - 起重机所有外露的有伤人可能的运动部件应有保护装置。

        - 起重机的桅杆或臂架上应有安全警示标志，如“起重臂下严禁站人”等。

        - 滑轮组侧板应有安全警示标志.

        - 起重机应有安全方便的检修作业通道（梯子、走台、栏杆等）。

        - 夜间作业时必须有足够的照明。

  - 试验方法

    - 载荷检验

      - 静载试验：不变幅的起重机处于正常工作位置或变幅的起重机幅度处于最小、起升绳处于垂直状态时，起重量为额定起重量、125％额定起重量，至离地l00～200mm高处，停留l0min，不应出现下滑现象。卸载后起重机不允许出现裂纹、永久变形、油漆脱落，连接松动等对起重机性能和安全有影响的损坏。

      - 动载试验：不变幅的起重机处于正常工作位置或变幅的起重机幅度处于最小、起升绳处于垂直状态时，起重量为110％额定起重量，作起升、下降和制动试验，试验次数不少于3次。卸载后起重机不允许出现裂纹、永久变形、油漆脱落，连接松动等对起重机安全有影响的损坏。

    - 起升高度检验

起升绳处于垂直状态，测量吊钩上极限与下极限位置之间的距离。

    - 起升绳偏离垂线角度检验

控制吊钩牵引装置，使吊钩牵引绳处于水平状态，起升绳处于桅杆和臂架平面内，测量起升绳与垂线的夹角。

    - 超载限制器检验

以低速起升额定起重量，超载限制器不应动作，允许起升。放下重物，再以低速起升l .1倍额定起重量，超载限制器应动作，起升机构应不能起升或报警装置报警。各项试验重复进行三次。

    - 增幅法：按特性曲线选择某一幅度的额定载荷，起吊额定载荷，然后逐渐增大幅度至发出超载报警信号，此时应能终止增大幅度的运行，且力矩不得超过额定力矩的110%。

增重法：按特性曲线选择某一幅度的额定载荷，以额定速度起升、下降,全过程中正常制动3次, 力矩限制器不应动作;保持载荷离地面100～200mm，逐渐无冲击加载至发处超载报警信号，此时应能切断上升方向动作，且力矩不得超过额定力矩的110%。

    - 起升高度限制器检验

起升高度限制器检验应在起重机空载状态下,按起重机额定起重量时的工作挡位、动力机处于最大转速进行。检验重复进行三次。限制器动作后，停机位置应符合设计要求，报警装置报警。

    - 起升绳最大偏角限制器检验

起升绳最大偏角限制器检验应在起重机空载状态下，按起重机额定起重量时的工作档位、动力机处于怠速状态进行。检验重复进行三次。限制器动作后，停机位置应符合设计要求，报警装置报警。

    - 臂架、桅杆、斜撑杆的中心线偏差在装配前检验。

    - 桅杆倾斜角度检验：采用倾角仪或全站仪测量。

    - 操纵力检验：采用测力计在操作位置处直接测量。

    - 电路对地绝缘电阻：采用500V的兆欧表在常温下测量。

    - 电气性能检验：按国家或行业相应标准进行。

    - 长度尺寸检验：用检具直接测量。

    - 速度：用秒表和钢卷尺测量。

    - 漏油、漏水、漏气：用目测法检查。

  - 检验规则

起重机检验分为出厂检验、型式检验、监督检验和定期检验。

    - 出厂检验

      - 每台产品出厂前须经制造厂质量检验部门检验合格后方可出厂，并附有产品合格证。

      - 出厂检验项目

目测检查包括

a)  所有重要部件的规格和状态是否符合要求，如：各机构、电器设备、安全装置、制动器、操纵系统、信号系统等；

b)起重机金属结构及连接件、梯子、操作台等：

c)所有防护装置；

d)吊钩及其连接件；

e)钢丝绳及其固定件；

f)滑轮组及其轴和紧固件，桅杆、臂架、斜撑杆等杆件。

    - 型式检验

      - 凡属下列情况之一，应进行型式检验。

a)新产品定型；

b)产品定型后，设计、工艺或材料有重大改变，可能影响产品性能时；

c)产品停产三年后恢复生产时；

d)国家质量监督部门认为有必要检验时。

      - 型式检验项目按本标准所有内容。

      - 型式检验的样机，在出厂检验合格的产品中随机抽取1台。

  - 标志、包装、运输、贮存和安装使用说明书

    - 标志

起重机应在明显位置设置产品标牌，并应标明：

a)产品名称和型号；

b)最大起重量；

c)最大起升高度；

d)配套动力机型号、功率、编号；

e)钢丝绳规格；

f)厂名、商标；

g)特种设备制造许可证编号；

h)出厂编号和出厂日期。

    - 包装

      - 起重机及零部件要妥善包装，确保其在运输过程中不至于损坏和丢失。

      - 包装箱内应装有合格证、使用说明书、备件清单、随机专用工具和装箱单。8.2.3电气元器件包装应注意防潮。

    - 运输

      - 起重机的运输应符合交通运输部门的规定。

      - 起重机的卷扬机在运输、装卸过程中严禁倒置。

    - 贮存

      - 起重机长期停用时，应存放在通风、干燥、无腐蚀的地点。

      - 起重机如需存放在室外，则应采取防雨措施，底部应垫以支承物，不得浸在水中；电气零部件应存放于室内。

    - 安装使用说明书

      - 特种设备制造许可证编号应在安装使用说明书的合适位置作出标识。

      - 起重机的安装方式、基础、锚碇型式应在安装使用说明书中标明。

      - 允许起升绳偏离垂线作业的，安装使用说明书中应标明起升绳偏角、牵引绳偏角与相应的工作起重量。

      - 安装使用说明书应符合GB9969. 1的规定。