抹灰工程安全技术操作规程

第1条：室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手板跨度不得大于2m。架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度内不应超过2人。

第2条：不准在门窗、管道等器物上靠设脚手板。阳台部位粉刷，外侧必须挂设安全网。严禁踩踏脚手板的护身栏杆和阳台栏板上进行操作。

第3条：机械喷灰喷涂应戴防护用品，压力表、安全阀应灵敏可靠，输浆管各部接口应拧紧卡牢。管路摆放顺直，避免折弯。

第4条：输浆应严格按照规定压力进行，超压和管道堵塞，应卸压检

第5条：贴面使用预制件、大理石、磁砖等，应堆放整齐平稳，边用边运。安装要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临时支撑。

第6条：使用磨石机，应戴绝缘手套穿胶靴，电源线不得破皮漏电，金刚砂块安装必须牢固，经试运转后正常，方可操作。

第7条：高空作业时，应检查脚手架是否牢固，特别是大风雨后作业。

第8条：对脚手架不牢固之处和跷头板等及时处理，要铺有足够的宽度，以保证手推车运灰浆时的安全。

第9条：在架子上工作，工具和材料要放置稳当，不准随便乱扔。

第10条：严格控制脚手架的施工负载。

第11条：不准随意拆除、斩断脚手架的软硬拉结，不准随意拆除脚手架上的安全设施，如妨碍施工必须经项目经理批准后，方可拆除妨碍部位。

第12条：室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手板高度不大于2m，架子上堆放材料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶要放稳。

第13条：操作前应检查架子、高凳等是否牢固，如发现不安全地方立即作加固等处理，不准用50×100mm、40×60mm的楞木（2m以上跨度）、钢模板等作为立人板。

第14条：抹灰作业时，尤其在抹顶棚时，应注意灰浆溅入眼内。

第15条：在室内推运输小车时，特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退。