自动压刨机使用安全技术操作规程

第1条：如木料不走时，应用其它材料推送，不能用手推送，如成批生产，应连续送料。

第2条：不同厚度的木料，严禁同时刨削，以免木料弹出伤人。

第3条：应严格按规定选用保险丝，严禁随意改用代用品。

第4条：木工机械必须实施二级漏电保护。

第5条：操作前应详细检查各部件，如有毛病应先修理校正，并调整好床面与刨刃的距离，进行试刨，合格后才能进行操作。

第6条：每次吃刀深度不宜超过3mm。

第7条：操作时上下手应站在机械侧面，上手送料时，手要远离滚筒。

第8条：刨长料时，料要平直推进，不得歪斜，如走横时，应立即搬拨压滚闸，将滚台降落