目    录

第一章 企业基本情况	1

第二章 危险目标	3

2.1  危险目标的分析	3

2.2  危险目标的确定	5

第三章 应急能力与资源评估	7

3.1  企业内部应急能力与资源分析	7

3.2  企业周边可利用的应急资源	12

第四章  应急组织机构、组成人员和职责划分	13

4.1  应急处理织机构设置	13

4.2  组成人员	14

4.3  主要职责划分	14

4.4   应急处理机构一览表	16

第五章 预案启动条件	16

第六章 事故报告与求援	17

6.1  应急电话	17

6.2  向政府主管部门及公众报警	17

第七章 事故发生后的应急处理	18

7.1  事故状态下大气环境监测与布点	18

7.2  事故状态下应急功能围堰的投运及水体的监测	19

7.3  事故处理后现场清洗消毒	21

7.4  污染跟踪	22

7.5  按企业《事故管理制度》对事故进行调查处理。	22

第八章  预案的演练与管理	22

8.1  预案的演练	22

8.2  预案的管理	22

企业相关管理制度目录	23

XXXX化工厂

环境突发事件应急处置预案

根据《中华人民共和国环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染防治法》、《危险化学品安全管理条例》及《重庆市三峡库区水污染防治条例》有关法律法规的要求，为更好保护环境，防止重大污染等突发事件，最大限度降低事件对群众生命和财产造成损失，有效地防止我厂设备管道破损或突发性安全事件造成的污染事故，特制定本应急预案。

# 第一章 企业基本情况

XXXX化工厂是以天然气和石油芳烃为主要原料生产有机精细化学品和合成聚合物的国有三线建设企业，隶属重庆化医控股（集团）公司。

位于长寿区城东南12.5公里的黄桷岩，距离龙溪河1.5公里，距离长江8公里，厂区通往外部有三条主要公路（长风至瓦罐窑、卫东，长风至长寿城区，长风至但渡镇），与煤矸石机砖厂、运输桥电站邻近。在龙溪河下方向还有重庆长寿化工有限责任公司、重庆秦安纺织有限公司、重庆鑫腾冶金科技有限责任公司的四车间等单位。地处凤城、但渡、涪陵大柏树三镇交界处，周围群山环绕，厂区浅丘密布。气象状况，年平均温度17.6℃，年平均降雨量1279mm，年主导风向北、东北，频率20％，平均风速2.1 m/s，年均雷暴天数40.1天（属雷暴灾害区），地震烈度6度,占地0.6平方公里，现有在岗职工836人，其中技术人员占20%以上，家属区居住人口3000余人，距厂围墙外1000米内有居民1000余人，距厂周围5公里范围内有居民15700人左右。企业饮用水及工业用水取至龙溪河，位于流经厂区的河沟与龙溪河交汇处的上游300米。厂址位置图见附件一、总平面图见附件二。

主要原料纯苯正常储量1000吨，其它原料还有天然气、液氯、硝酸、苯酚等。主要产品及生产规模见表1-1《产品及生产规模一览表》。

我厂危险化学品主要由重庆公路运输（集团）公司承运，主要运输的产品有：纯苯年运量1.5万吨，由厂瓦罐窑码头运至厂区；硝酸年运量1.5万吨，由长寿运至厂区；液氯年运量8000吨，由长寿运至厂区；其它甲醇、乙醇、液氨等也是从邻近企业运至厂区。

表1-1   产品及生产规模一览表

| 产品名称 （危险化学品） | 危险化学品类别 | 生产规模（吨/年） | 产品名称 | 生产规模（吨年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间产品： |  |  | 产品： |  |
| 氢气、一氧化碳 | 第2.1类易燃气体 |  | 二苯甲酮 | 6000 |
| 光气 | 第2.3类有毒气体 | 15000 | 碳酸二苯酯 | 8000 |
| 产品： |  |  | 聚碳酸酯树脂 | 6000 |
| 硝基苯 | 第6.1类毒害品 | 20000 | N，N′-二乙基二苯基脲（Ⅰ号中定剂） | 500 |
| 苯胺 | 第6.1类毒害品 | 15000 |  |  |
| 邻甲苯胺 | 第6.1类毒害品 | 5000 |  |  |
| N-甲基苯胺 | 第6.1类毒害品 | 3000 | N，N′-二甲基二苯基脲（Ⅱ号中定剂） | 1000 |
| N-乙基苯胺 | 第6.1类毒害品 | 1000 |  |  |
| 碳酸二甲酯 | 第3.2类中闪点易燃液体 | 300 |  |  |
| 列克纳胶 | 第3.2类中闪点易燃液体 | 500 | N′-甲基-N，N′-二苯基脲（Ⅲ号中定剂） | 400 |
| 碳酸二乙酯 | 第3.3类高闪点易燃液体 | 3000 |  |  |
| 氯甲酸苄酯 | 第8.3类其他腐蚀品 | 300 |  |  |
| 副产品： |  |  | 其它有机脲类（除Ⅰ～Ⅲ号中定剂外） | 500 |
| N，N-二甲基苯胺 | 第6.1类毒害品 | 1000 |  |  |
| N，N-二乙基苯胺 | 第6.1类毒害品 | 1000 |  |  |
| 盐酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 20000 | N-氯甲基-N-苯基=氨基甲酰氯（N-氯化物） | 1000 |
| 三氯化铝溶液 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 35000 |  |  |

我厂有污水处理装置，各车间工艺水通过回收利用装置后，污水通过管线进入污水处理车间，经二级生化、中和处理，达到国家污水综合排放标准。废气经三级回收、破坏系统、喷氨处理或火炬焚烧后，达到国家大气污染综合排放标准，向大气排放。各车间产生的废渣根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治办法》要求，按厂《固体废物管理程序》将废物集中收集，交有资质单位处置。

# 第二章 危险目标

## 2.1  危险目标的分析

2.1.1可能出现的环境污染事故隐患

可能导致事故发生的途径：误操作、设备失修、腐蚀、工艺失控、泄漏、静电因素及违章作业等。

（1）有害气体泄漏

光气、氯气都是剧毒化学品。一般情况下，光气、氯气少量泄漏，易造成一人或多人中毒。最坏的情况是光气、氯气大量泄漏，可能使多人中毒或死亡，设备、建（构）筑物被腐蚀，以及对周边环境、社区的严重影响。

（2）液态危险化学品泄漏

纯苯、苯胺、硝基苯等毒害品，硫酸、硝酸、盐酸等腐蚀品，发生泄漏事故，如果大量进入环境会对水体造成严重污染，对空气有一定的影响。

2.1.2各种危险化学品事故影响范围定量分析

⑴光气泄漏事故后果

表2-1   光气吸入不同浓度下人体的反应

| 序 号 | 光气浓度（mg/m3） | 人体反应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 可嗅到气体 |
| 2 | 8 | 嗅到强烈气体 |
| 3 | 5～10 | 长期接触有生命危险 |
| 4 | 20 | 1min内可引起咳嗽 |
| 5 | 40 | 1min内可引起眼睛和呼吸道强烈刺激 |
| 6 | 50 | 30～60min有生命危险 |
| 7 | 80 | 1～2min内对肺严重损害 |
| 8 | 200 | 短时间内有生命危险 |

表2-2   光气泄漏数学模型计算结果表

| 序号 | 泄漏规模 | 泄漏量（kg/h） | 顺风轴线光气浓度（mg/m3） | 可能波及的区域（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般泄漏 | 80.64 | C100m=16.3; C200m=4.8; C300m=2.3; C500m=1.1; C800m=0.3 | 400～600 |
| 2 | 中等泄漏 | 806.4 | C100m=162.6; C200m=48; C300m=22.5; C500m=11.1; C800m=3.3; C1000m=2.1; C1600m=0.9; C2000m=0.5; C2500m=0.4; | 1600～2000 |
| 3 | 严重泄漏 | 6822.14 | C100m=1408.7; C200m=413.9; C300m=195.1; C500m=73.9; C800m=28.8; C1000m=18.5; C2000m=4.4; C3000m=2.1; C4000m=1.3; C5000m=0.7 | 4000～5000 |

⑵ 其它危险化学品泄漏影响范围定量

危险化学品泄漏后，若接触泄漏物或吸入其蒸气可能会危及生命，因此有必要制订初始隔离距离和防护距离（见表2-4），确定影响范围。（初始隔离区是指泄漏源周围的区域，该区域内的人员可能因吸入其蒸气而危及生命；防护区是指该区域内如果不进行防护则可能使人致残或产生严重的或不可逆的健康危害。）

表2-3   初始隔离距离和防护距离

| 序号 | 物质名称 | 小量泄漏 |  |  | 大量泄漏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隔离距离（米） | 下风向防护距离（米） |  | 隔离距离（米） | 下风向防护距离（米） |  |
|  |  |  | 白天 | 夜间 |  | 白天 | 夜间 |
| 1 | 氨 | 30 | 200 | 300 | 95 | 300 | 800 |
| 2 | 一氧化碳（含氢气） | 30 | 200 | 200 | 95 | 200 | 600 |
| 3 | 氯气 | 60 | 300 | 800 | 185 | 800 | 3100 |
| 4 | 硝酸 | 60 | 200 | 500 | 155 | 500 | 1800 |
| 注：1、小量泄漏是指单个小包装（小于200升／容器）、单个小钢瓶或单个大包装的小量泄漏；大量泄漏是指一个大包装的泄漏或多个小包装的多处泄漏。通常情况下由现场指挥员根据具体情况灵活掌握。 2、表中指在泄漏30分钟内的防护距离，随着时间增长，防护距离应相应扩大。 3、表中数据摘自《危险化学品应急处置速查手册》（2002年10月，中华人民共和国公安部消防局、国家化学品登记注册中心编写） |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2  危险目标的确定

2.2.1根据其对我厂的装置、设施危险性分析、风险评价的结果以及企业管理体系文件，确定危险目标（见表2－4）：

表2－4   危险目标

| 序号 | 危险目标 | 危险物质名称 | 最大数量（t） | 储存方式 | 燃点(℃) | 毒性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物管处化学品库（913工号） | 苯 | 960 | 储罐 | 562 | 有毒 |
|  |  | 烧碱 | 20 | 储罐 | 363 | 腐蚀性 |
| 2 | 一车间光气合成（601-4工号） | 液氯 | 24 | 钢瓶 |  | 剧毒 |
|  |  | 光气 | 22 | 储罐 | / | 剧毒 |
|  |  | 一氧化碳 | 0.375 | 不储存 (生产过程中) | / | 有毒 |
| 3 | 一车间N-甲基苯胺（602-1工号） | 苯胺 | 9 | 储罐 | 610 | 高毒 |
|  |  | 甲醇 | 9 | 储罐 | 650 | 低毒 |
|  |  | N-甲基苯胺 | 30 | 不储存 (生产过程中) | 385 | 高毒 |
| 4 | 一车间二苯甲酮（922工号） | 光气 | 5 | 储罐 | / | 剧毒 |
|  |  | 苯 | 30 | 储罐 | ／ | 有毒 |
| 5 | 二车间二苯甲酮（604.5工号） | 光气 | 9 | 储罐 | ／ | 剧毒 |
|  |  | 苯 | 15 | 储罐 | / | 有毒 |
| 6 | 二车间N-氯化物（603-1工号）；碳酸二苯酯（603-2工号） | 光气 | 10 | 储罐 | ／ | 剧毒 |
|  |  | 液氯 | 2 | 储罐 | / | 剧毒 |
|  |  | N-甲基苯胺 | 5 | 桶装 | / | 高毒 |
|  |  | 苯酚 | 4 | 桶装 | ／ | 高毒 |
| 7 | 碳酸二乙酯（702工号）； | 光气 | 4 | 储罐 | 715 | 剧毒 |
|  |  | 乙醇 | 12 | 桶装 | / | 微毒 |
|  |  | 盐酸 | 10 | 储罐 | ／ | 腐蚀性 |
| 8 | 研发处实验车间（406工号 | 光气 | 0.5 | 不储存 (生产过程中) | ／ | 剧毒 |
| 9 | 三车间排风站(630-1工号) | 液氯 | 1 | 钢瓶 | / | 剧毒 |
|  |  | 液氨 | 1 | 钢瓶 | / | 腐蚀性 |
| 10 | 三车间硝基苯（703工号） | 硝基苯 | 120 | 储罐 | 651 | 高毒 |
|  |  | 苯 | 55 | 储罐 | 482 | 有毒 |
|  |  | 硝酸 | 300 | 储罐 | 562 | 腐蚀性 |
|  |  | 硫酸 | 180 | 储罐 | / | 腐蚀性 |
| 11 | 四车间碳酸二苯酯（608工号） | 光气 | 6 | 储罐 | / | 剧毒 |
|  |  | 苯酚 | 20 | 桶装 |  | 高毒 |
| 12 | 十三车间冷冻站（610工号） | 液氨 | 3 | 钢瓶 | / | 腐蚀性 |
| 13 | 十三车间二泵房（612工号） | 液氯 | 1 | 钢瓶 | 715 | 剧毒 |
| 14 | 苯胺分厂810工号 | 一氧化碳 | 0.197 | 不储存 (生产过程中) | / | 有毒 |
| 15 | 苯胺分厂811工号 | 苯胺 | 25 | 储罐 | 610 | 高毒 |
|  |  | 硝基苯 | 80 | 储罐 | 400 | 高毒 |
| 16 | 苯胺分厂917工号 | 烧碱 | 2 | 储罐 | 482 | 腐蚀性 |
|  |  | 液氨 | 0.6 | 钢瓶 | 400 | 腐蚀性 |
|  |  | 盐酸 | 1 | 储罐 | / | 腐蚀性 |
| 17 | 苯胺分厂450工号 | 液氯 | 1 | 钢瓶 | 651 | 剧毒 |

2.2.2 危险目标内危险化学品特性、对环境的危害性及消除、降解、处理方法见附件三。

2.2.3  企业正积极稳妥地推进光气即产急用技术系统改造，改造完成后，光气的总储量和光气使用岗位的储量将大幅度降低、保持在较低水平。

# 第三章 应急能力与资源评估

## 3.1  企业内部应急能力与资源分析

3.1.1 人力资源分析

⑴ 企业设有环境监测站，具有重庆市环境监测资质，现有取得监测资格的人员共6人。每天至少做2个监测样，监测结果报生技处、环保处，环保处根据监测结果判断河沟是否处于正常状态。

⑵ 污水处理车间，共有18人，其中技术人员8人。车间实行四班三运转，对生产污水进行24小时不间断处理。

⑶ 专职环保巡查队，共5人，24小时不间断流动巡查全厂各生产运行岗位、烟囱、河沟、大气污染等。

⑷ 专职消防队，共有队员22人，其中队长1人、副队长2人、专职防火员1人、战斗员18人，分两个班轮流24小时值班，执行战备值班制度，实行队长负责制,建立了人员紧急召集制度，按“战训计划”进行培训和演练，具有一定的战斗力。作为企业应急救援专业队伍，执行灭火、应急抢险、应急堵漏任务。设有11支义务消防队，共240人，具有一定的自救能力。

3.1.2环保设施及其分布

⑴十车间有二级污水生化处理装置和酸性废水中和处理装置，处理能力为1200吨／天，可收集各类事故处理中产生的污水并进行分类处理。

⑵各生产车间有工艺水回收和污水收集装置，具备一定的储存废水的能力，当某岗位出现污染事故时，其他车间可不向污水处理车间排放废水。

⑶防溢堤和水封井

对每一个储罐（区）按要求修建了防溢堤（各储罐区防溢堤一览表见表3－1），各类排水沟在进入下水道前设置了水封井，由所在单位负责日常运行、维护，由环保巡检队及其他管理部门组成企业、车间、班组三级巡检网络进行全天候、全方位巡检监管，有效预防环境污染事故。

表3－1  各储罐（区）防溢堤一览表

| 储罐具体位置 | 储罐名称 | 储罐数量（个） | 储罐允许最大容量(m3) | 防溢堤容量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间922工号 | 纯苯罐 | 1 | 30 | 25 |
| 二车间604.5工号 | 纯苯罐 | 1 | 15 | 20 |
| 三车间703工号 | 纯苯罐 | 1 | 55 | 20 |
|  | 硝基苯 | 7 | 120 | 80 |
|  | 硫酸 | 7 | 180 | 75 |
|  | 硝酸 | 4 | 300 | 80 |
| 苯胺分厂812工号 | 硝基苯储罐 | 2 | 80 | 50 |
|  | 苯胺储罐 | 3 | 145 | 45 |
| 苯胺分厂917工号 | 盐酸储罐 | 1 | 3 | 10 |
|  | 液碱储罐 | 1 | 3 |  |
| 物管处化学品库 | 纯苯 | 3 | 900 | 1800 |
|  | 液碱 | 1 | 40 |  |

⑷三级缓冲功能围堰

液态化学品建立和完善现场围堰，利用贯穿于全厂的天然河沟，修筑三级缓冲功能围堰，并在功能围堰的下游选择3～5个断面作为应急沙袋防堵围堰的下放地。由环保处负责日常运作、维护和应急处置，可有效防止泄漏物对龙溪河、长江的污染。

功能围堰示意图如下

第一级围堰

重物料沉降

（1160m3）

第二级围堰

轻物料围堵

（640m3）

后续沙袋

围堰设置

现场

围堰设置

综合围堰

根据前二级的情况

选择操作方式

（1216m3）

厂区内拟再增设三道功能围堰，使功能围堰总储水能力达到5万m3，可使生产污水15天内不外排，增强环保应急处理能力。

⑸局部应急喷氨装置

各二级单位的光气贮槽均已建立应急喷氨装置，分别为光气合成间、光气冷凝间、922光气贮槽间、603光气贮槽间、6045光气贮槽间、702光气贮槽间、608光气贮槽间、406光化工序等。其中光气合成间、光气冷凝间、922光气贮槽间、603光气贮槽间从610冷冻对其实施喷氨，6045光气贮槽间、702光气贮槽间、608光气贮槽间、406光化工序从排风站对其实施喷氨。拟在光气生产和使用岗位增设喷氨装置、报警装置。分别由610冷冻、排风站对氨瓶进行日常管理和维护，各单位分别对所管辖的喷氨装置进行日常管理和维护，每季度由技安处、生技处组织相关单位对应急喷氨装置试车进行一次。

⑹抽风系统喷氨体系

生产尾气

三级吸收

紧急喷氨装置

全天候

监视点

尾气吸收

破坏系统

大烟道排风系统

1.5m×2.0m×150m

60m大烟囱

排放

光气冷冻循环、贮存或冷凝系统密闭式厂房抽风

日常喷氨装置

日常喷氨装置

紧急喷氨装置

喷氨装置

前  端

中  端

末  端

我厂现有抽风系统风道约150余米（宽×高为2.0×1.5m），贯穿全厂光气生产和使用装置。对这一系统建立了如下运行机制：

a 建立日常性喷氨与紧急喷氨相结合机制。日常性喷氨以不影响大气环境的环保标准，即极少量的氨日常的进入风道，形成预防处理机制；紧急喷氨则是在事故状况下，风道中光气含量升高时，启动前、中端喷氨装置，加大喷氨量，以中和、破坏光气，使其达标排放。

b建立风道前端、中端喷氨与末端喷氨相结合的喷氨系统，即在150米的风道上的前端建立喷氨入口，从610冷冻岗位引入喷氨系统；中端建立喷氨入口，从排风站引入喷氨系统，使得进入风道的尾气中的光气在风道的整个过程中与氨充分反应，生成尿素和氯化铵，在风道中沉积下来，有效控制破坏后的尾气从而做到达标排入大气。

c对尾气处理后的大烟囱排放实行全天候监控。通过建立探照灯解决夜间监控问题，排风岗位每小时检查2次，作好记录，并通过摄象监视系统通过厂调度中心监视。

⑺应急抽吸负压系统及碱破坏系统

a各单位所用抽风口（除破坏系统外）正常情况下只能处于微开状态，事故时迅速全开、减少泄漏面积扩大。

b应急抽吸系统（两处二苯甲酮的水环泵抽吸系统）应制度化地完善好静电接地、管线完好，可移动的软管时刻与系统相连，发生泄漏时可迅速启动，减少污染。

c各单位的碱破坏系统要日常性地保持好塔内碱的浓度。

⑻氯气应急碱处理池

在一车间光气合成岗位氯气瓶间、二车间603－1氯气气化工序、十三车间排风站、二泵站氯气使用点、苯胺分厂循环水岗位氯气使用点均设有氯气应急碱处理池，由所在岗位人员定期检查氯气瓶防晒降温设施、处理池液位，每周检测碱液浓度，确保应急所需。

⑼可燃或有毒气体浓度监测报警系统、工艺参数报警系统及联锁系统

光气及光气化产品生产装置已设置了光气、氯气、一氧化碳监测及超限报警仪表。

所有仪表的维修、使用单位必须确保系统处于完好状态，因检修暂时取消的联锁装置和检测仪表在检修结束，经试验后应立即投运。

⑽水源

① 第一水源：一泵站、二泵站为第一水源(一泵站最大取水能力为500t/h)，备机必须处于完好状态，出现故障时由十三车间立即组织有关人员及时抢修，并建立科学的大机泵切换运行制度，确保备用电机、水泵随时投运。

② 安全消防备用水源：化学品库桥头水源、消防桥头水源为安全消防备用水源，容量1000m3。该水源可直接自流到铝盐工号，消防车可直接取水，也可用泵向循环水系统供水，确保企业在事故状态下安全消防水资源充分保障。

③循环水系统：设有二处循环水设施，一处是苯胺系统的循环水设施，供水能力为650 t/h，供苯胺及制氢、N－甲基苯胺装置使用。另一处是三车间排风循环水装置的循环水设施，供水能力为700 t/h，供除苯胺系统以外的其他装置使用。苯胺分厂循环水、三车间排风循环水分别由苯胺分厂、三车间负责操作，按调度指令运行、维护检修，确保备机完好并按厂部要求完成与消防网络的联接。

④ 消防水池：高位水池、煤气水封池、704水池、703水池、环保处水池等为消防水池，共计储水1700m3。

a 消防队负责日常水位检查、消防栓排水检查，发现水位降低及时通知相关责任单位及时补充。

b 高位水池（储水600 m3）、煤气水封池（储水400m3）及补充水泵由一车间合成岗位管理；704水池（储水100 m3）、703水池（储水60 m3）由三车间硝化岗位管理；环保处水池（储水300 m3）由环保处污水处理场人员管理；排风循环水池（储水150 m3）由三车间排风站管理；苯胺循环水水池（储水60 m3），由苯胺分厂循环水岗位管理；苯胺工段软水池（储水30 m3）由苯胺分厂苯胺工段管理。各储水池均已安装消防接口供消防应急就地取水。

c 当无第一水源时，在610冷冻倒阀，将循环水、安全消防备用水源与一次水连通保证每一个消防栓都能取水。

⑾风向标

在厂质监大楼和307配电室楼顶设有醒目的风向标。紧急情况下，被疏散、撤离人员应根据风向标，向侧上或上风向撤离；应急抢险人员应从上风向处进入事故现场。

## 3.2  企业周边可利用的应急资源

表3-1   周边可利用的应急资源

| 资源 | 概 述 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 环境监测 | 企业自有环境监测站、长寿区环境监测站、卫生防疫监控站、长化环境监测站、重庆市环境监测中心、长寿区气象局 | 在企业力量不足、提出求助时，应迅速提供支持。 |
| 电力 | 企业主供电系统；詹长线 保安备用电：詹瓦线 应确保至少一条线路向厂区供电 | 企业的照明、取水、循环水、冷冻系统、医疗救护、通讯及其它应急设施的运行都需要电力的支持。 |
| 通讯 | 企业现有程控电话、移动电话互为配用，与外界联系，应确保通讯系统的畅通 | 必要时增设移动通讯应急车，保障应急现场指挥、联系及与外界的联系。 |
| 医疗 | 企业职工医院在最初阶段对现场和重伤员进行救护处置，调集社会医疗救护力量（长寿区医院、长化医院及其他）准备支持现场和接收伤员 | 在企业力量不足、提出求助时，应迅速提供支持 |
| 水源 | 企业水源系龙溪河，取水点建在运输桥下方 应确保取水点水位不低于警戒线 | 为保证企业日常安全储水处于正常状态，日常应急用水为603/h。发生事故时取水量增大， 必要时可协调下硐电厂在上游向取水点注水 |
| 交通 | 企业自备车辆和可控车辆 社会调集车辆（渝运集团、其它运输力量） | 保证应急物资、人员及疏散转移的快速进行 |
| 道路 | 企业通往外界的主要公路为1号、7号公路（图7），1号公路直接通往但渡立交桥上渝涪高速路，7号公路可通往长寿城区方向 | 应保证道路畅通，不得设置障碍物。应急时要实施交通管制，保证支援力量的快速进入及疏散转移的快速通行。 |
| 消防 | 企业自备消防车二辆及部分器材 调集社会消防力量及资源（长寿区消防中队、长化、川庆、重庆市消防总队及其他力量）支持 | 在企业力量不足、提出求助时，应迅速提供支持 |

# 第四章  应急组织机构、组成人员和职责划分

## 4.1  应急处理织机构设置

4.1.1成立企业应急救援指挥中心，办公地点在生技处调度中心（24小时值班）。

4.1.1 中心下设应急联络组、应急救援组、应急疏散组、后勤保障组、技术专家（组长不在时，自动实行成员序列代理并在整个过程中均实行职责自动序列代理制）。

4.1.2 生技处调度中心为应急救援指挥中心常设机构，其应急职责为：

a 在事故发生后，迅速组织、指挥事故单位现场人员实施自救，同时立即通知应急救援指挥中心成员及各职能部门有关人员到场参加应急救援工作；

b 指挥中心人员到场后，在总指挥领导下负责事故现场与指挥中心之间、指挥中心与各现场抢救队间的调度工作，传达指挥部命令；

c 根据总指挥指令，负责与上级和友邻单位通报情况，必要时向有关单位发出救援请求；

d 协调各有关部门全天候为危险化学品事故应急救援提供技术指导和应急服务；

e 按照《危险化学品安全管理条例》要求，代表企业提供对外应急服务。

应急总指挥

应急指挥中心（调度中心）

应急联络组

应急救援组

后勤保障组

应急疏散组

技术专家组

## 4.2  组成人员

总指挥：厂长

副总指挥：分管生产的副厂长（厂长助理）

成员：环保处长、技安处长、生技处长、供运处长、行管处长、物管处长、事故单位负责人及其他相关单位领导。

（总指挥不在时，其职责自动由副总指挥代理，并自动执行成员序列代理）。

## 4.3  主要职责划分

4.3.1 总指挥职责：

⑴ 组织制定并实施环境保护与污染防治应急预案；

⑵ 负责重大环境污染事故处置、救援（响应）的全面指挥，评估事故的规模，决定是否需要内部或外部应急救援力量支援；

⑶ 负责组建“事故应急处理中心”，迅速召集和组织应急救援专业队伍及应急救援资源的及时投入；

⑷ 及时审定事故应急救援具体实施方案，控制事故事态，降低事故对环境的污染以及对已造成的污染进行有效的应急处理，最大可能的减少人员伤亡和财产损失；

⑸ 及时、如实向上级部门报告环境污染事故。

4.3.2 副总指挥职责：

⑴ 协助总指挥开展事故应急救援各项具体工作，并向总指挥汇报环境污染事故现场具体情况；

⑵ 对应急救援专业队伍和应急救援资源的及时投入进行现场协调，指挥事故相关单位采取紧急措施和安全性停车；

⑶ 贯彻、执行并实施事故现场应急救援具体方案，控制事故事态；

⑷ 在事故紧急状态结束后，负责安排受事故影响的车间或单位恢复正常秩序；

⑸ 总指挥不在时代理其行使职责。

4.3.3应急救援组

⑴事故单位：

负责事故岗位安全性处置、查源堵漏，防溢堤和水封井的有效运行，从源头上控制污染物的产生。

⑵ 环保处：

a 负责现场救援的环保安全指导，协助总指挥做好事故报警、情况通报和事故处置工作。拟定具体环境保护应急处理方案，报总指挥、副总指挥审批后，组织实施；

b 负责事故现场及有害物质扩散区域内警戒标志的设立及洗消、应急监测布点及监测工作；

c 承担现场有害物资、各类废水的清理、收集、处理的组织工作；负责多级缓冲功能围堰的有效运行；

d 负责组织生技处、技安处、保卫处、纪检处、综合处、厂工会等相关部门（或协助上级有关部门）进行事件调查、取证、分析、报告等工作；

e 负责外部环境应急救援组织的接待并引导其投入应急救援。

⑶ 技安处：

负责现场救援的安全指导，组织其它单位抽调人员组成救援队伍参加抢险救援，并为救援人员提供防护用品、装备，协助总指挥做好事故报警、情况通报和事故处置工作。

⑷ 生技处：

负责应急救援资源调度和指挥事故相关单位采取紧急措施，以保证事故现场抢险救援工作顺利开展，协助总指挥做好事故现场抢险救援其它工作。

⑸ 供运处：

负责救援的器材、装备、物资及运输车辆的提供，并建立起快速供货渠道。

⑹ 行管处:

负责后勤生活保障及协助环境保护应急处理。

⑺ 物管处：

负责救援器材、物资的保管，及时输送到现场。

⑻ 保卫处：负责维护现场秩序，划出警戒区，作好治安工作并进行道路交通管制，迅速组织全厂义消队员聚集待命和适时投入抢险工作。

4.3.4应急联络组：企业应急联络组组长：厂办主任，副组长：综合管理处处长，保卫处、厂办、综合管理处为成员，在总指挥的领导下，全权负责与外部相关部门的联系和协调，发布、澄清事故相关信息，保证广播通讯的畅通，保障救援工作中的通讯联络迅速快捷。

4.3.5后勤保障组：由后勤副厂长（厂长助理）任组长，行管处、十四车间为成员，负责组织、协调现场救援物资的搬运、转移及后勤生活保障工作。

4.3.6应急疏散组：由党委书记任组长，保卫处、厂工会、宣传处、纪监组织处为成员，在总指挥的领导下，了解现场抢险救援情况，必要时通过有线广播通报事故救援情况，以稳定厂权属区域内职工、群众情绪，及指挥与应急救援无关人员进行紧急疏散。

4.3.7技术专家组：拟企业内部各专业技术骨干及通过互助协议形式聘请化医集团专家库专家组成技术专家组，邀请长寿区政府有关官员参加。技术专家组是应急总指挥的参谋，其职责为：对事故危害的现状与发展趋势做出估计；对修改预案的必要性进行判断，对力量重新调整与部署提出具体建议；对重大防护措施，如公众撤离等的决策提供技术依据；在应急救援行动中，对事故危害进行预测，为救援的决策提供依据和方案。

## 4.4   应急处理机构一览表

（含联系方式）见附件四。

# 第五章 预案启动条件

5.1 当危险目标发生事故，出现有害气体（蒸气）大量泄漏，有可能超过事故岗位界区即出现气态环境污染事故时，总指挥应立即下令启动本预案。

5.2 当危险目标发生事故，出现液态危险化学品大量泄漏，有可能流出事故岗位界区时，应预启动本预案；若事故岗位处理不当或处理失效，造成污染物大量流入下水道、排洪沟及河沟时，应立即启动本预案。

5.3 总指挥认为应该启动本预案的其它情况。

# 第六章 事故报告与求援

## 6.1  应急电话

企业应急指挥中心(厂调度中心)24小时值班（电话：40450128、40450129 、40450308   小灵通：40996982、40996983）

厂专业应急救援队（消防队）24小时值班（电话：40450164、40450119）

## 6.2  向政府主管部门及公众报警

当事态发展到（可能）超出企业环境应急响应能力时，应急指挥中心或总指挥授权的其他人员立即向重庆市、长寿区环保局和化医集团应急办公室汇报，请求社会支援，并由应急联络组向社区及周边群众发布紧急公告。《长风与周边地区应急疏散图》（见附件五）、《长风地区化学事故紧急疏散须知（宣传册）》（见附件六）。

向重庆市、长寿区环保局和化医集团应急办公室报告的内容：

⑴ 事故发生的时间、地点、初步原因、已采取的措施及已造成的污染范围；

⑵ 污染源种类、数量、性质；

⑶ 事故危害程度、发展趋势、可控性及预采取的措施；

⑷ 其它需要清楚的情况。

# 第七章 事故发生后的应急处理

当污染事故发生后，最先发现者应立即向厂调度中心报警和事故单位值班领导汇报，事故岗位最高行政者在第一时间内组织人员查源堵漏、关闭防溢堤的排水阀、封闭窨井盖，严防泄漏物进入下水道和排洪沟，必要时进行安全性停车处置。厂调度中心接警后，在一方面组织、调度事故单位现场人员实施自救的同时，立即通知应急指挥部成员到达现场指挥，实施应急救援。针对每一种危险化学品按照附件三《危险目标内危险化学品特性、对环境的危害性及消除、降解、处理方法》进行应急处理。

## 7.1  事故状态下大气环境监测与布点

7.1.1 事故状态下监测点位布设

参照表2－2、表2－3、表2－4、表2－5布设监测点位。事故发生时，应根据实际情况，灵活调整。

7.1.2 监测项目及分析方法

表7-1   主要污染物化学监测方法

| 项 目 | 采样仪器 | 分析仪器 | 分析方法 | 最低检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光气 | 多孔吸收管 | 751型分光光度计 | 紫外分光光度法 | 0.003(采样60l) |
| 氯气 | 多孔吸收管 | 721A型分光光度计 | 甲基橙分光光度法 | 0.025(采样20l) |
| 氨气 | 多孔吸收管 | 721A型分光光度计 | 纳氏试剂比色法 | 0.25(采样10l) |
| 芳香烃 (苯系物等) | 活性炭吸附 采样管 | 气相色谱仪 | 气相色谱法 | 0.005(采样100l) |

表7-2   应急监测方法（主要污染物快速监测方法）

| 项 目 | 快速方法 | 仪 器 | 监测范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯气(Cl2) | 检气管法 | 气体测定管 | 2.5～120mg/m3 |
| 氨气(NH3) | 检气管法 | 气体测定管 | 0.0025～0.1% |
| 苯 | 检气管法 | 气体测定管 | 5～150mg/m3 |

7.1.3 检测人员防护、监护措施

根据应急总指挥指令，由环保处安排检测人员两人一组，按要求配戴好防毒面具及其防护用品，按规定路线进入污染区域，听从现场指挥人员的安排，作好应对各种突发事件的应变准备，并及时向应急指挥中心汇报各种检测数据。

环保处环境监测站应每半个小时监测一次风速、风向，每一个小时监测一次各监测点有毒有害气体浓度，适时调整监测点，并及时向事故现场应急总指挥和指挥中心汇报，以便总指挥对事态作出正确评估。

## 7.2  事故状态下应急功能围堰的投运及水体的监测

若事故岗位处理不当或处理失效，造成污染物大量流入下水道、排洪沟，事故岗位必须立即通知环保处和厂调度指挥中心，环保处一方面通知厂调度指挥中心，调节上游来水，减少水源；另一方面，环保处则按以下操作要点操作和对各级功能围堰出口点的水体进行监测（根据污染物选择监测项目，监测项目及方法见表7－3）：

表7－3 监测项目及方法

| 监测项目 | 监测方法 | 监测标准 |
| --- | --- | --- |
| PH值 | 玻璃电极法 | GB6920－86 |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB11914－89 |
| 硝基苯 | 还原偶氮分光光度法 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》 |
| 苯胺 | 盐酸萘乙二胺偶氮分光光度法 | GB11890－89 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901－89 |
| 挥发酚 | 4－氨基安替比林比色法 | GB7490－87 |

7.2.1 第一级功能围堰操作要点

⑴ 当污染物比重小于1，且不溶于水（如纯苯、机油）等，发现第一级围堰大量出现时，调节1＃、2＃阀，用围栏收集，尽量把水放走。然后用应急事故处理泵抽去污染物装桶、罐。

⑵ 当污染物比重大于1，且难溶于水（如硝基苯等）大量进入第一级围堰时，继续关闭1＃、2＃调节阀，让上层水通过坝顶溢流孔流到二级围堰，留住污染物在第一级围堰，用应急事故泵抽污染物装桶或罐。

⑶ 当污染物溶于水且属于有机物（如甲醇、乙醇等）：a.如含量大，可继续关闭1＃、2＃阀门，迅速用泵抽至污水工段专用储水池；b.如含量小，可放入二级围堰用泵打入污水池处理；c.如污染物为酸、碱等，可直接在第一级围堰加碱、酸进行中和处理。

7.2.2 第二级围堰操作要点

⑴ 第一级围堰处理前，或处理过程中仍有大量污染物进入第二级围堰时，仍按上一级围堰处理办法进行处理。

⑵ 有少量污染物进入第二级围堰时：a.如仍超标，不能排放，可关闭3＃、4＃阀，用事故泵把污染水打入专用储水池；b.如污染物浓度较低，未超标，可按正常操作调节，尽量保持低水位。

7.2.3 第三级围堰始终作为第一、二级围堰的事故堰、备用堰方案来管理，确保超标污染物不得从此处流出。

7.2.4 预防事故扩大的处置措施

⑴ 为防止厂属区域内三级围堰应急处理失效，可在厂属区域外快速堆彻三道沙包功能围堰，把污染物拦住，用消防车吸水头把水抽回污水处理场处理。第一道设在长风村面房桥头，第二道设在长风道班桥头，第三道设在泥巴桥（盘岩洞）。

⑵ 环保处日常备有一条20M长的防污围栏，同时厂物管区备有四条各20M长的防污围栏。在启用围堰拦污的同时，也用防污围栏阻截污染物，以便于集中回收。

⑶ 企业内有10个原车载罐（10m3/个），当污染事故发生时，迅速运至各围堰旁，以便装载回收污染物。

⑷ 环保处备有二台潜水泵，二台自吸泵，用于回收污染物。

⑸ 在厂区河沟内择地增设1～2道功能围堰。

⑹ 常备编织袋不低于2000条。

⑺ 如果事态发展到超过企业环境应急能力，由环保处长或总指挥指定的其他人员向市环保局请求支援。由环保处派专人负责外界应急环境监测队伍的接待，并引导其投入应急救援。

## 7.3  事故处理后现场清洗消毒

7.3.1 洗消去污组织

主要由保卫处消防队、行管处清洁组、环保处环境巡察员组成，由环保处长（或总指挥指定的其他人员）统一协调指挥。

7.3.2 洗消站（点）的设定

在危险区与安全区交界处设定洗消站，由环保处长（或总指挥指定的其他人员）根据事故情况确定具体位置。

7.3.3 主要任务：对受污染的人员（包括轻度中毒的人员、重度中毒人员在送医院治疗之前、现场医务人员、消防和其他抢险人员以及群众互救人员）进行清洗消毒；对抢救设备及其它染毒器具进行消毒；组织消防队实施地面消毒，开辟通道或对建筑物表面进行消毒，临时组成喷雾分队降低有害物的空气浓度，减小扩散范围。

7.3.4 使用相应的洗消药剂：针对泄漏物的特性选用针对性药剂（参照附件四）。

7.3.5 洗消废弃物的处置

污水的处理：通过排污管线或其它合适的容器收集，统一由污水处理车间处理，经环保处环境监测站监测合格后，达标排放。固体废弃物的处置执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》，按企业固体废物管理程序处理。

## 7.4  污染跟踪

环保处环境监测站要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急指挥中心报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至环境状况达到国家相关标准要求。

## 7.5  按企业《事故管理制度》对事故进行调查处理。

环保处应组织企业相关部门（或协助上级有关部门）迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

# 第八章  预案的演练与管理

## 8.1  预案的演练

原则上每年举行一次应急演练。由环保处制定演练、培训计划，报分管环保工作的副厂长（厂长助理）批准后实施。

## 8.2  预案的管理

8.2.1预案的编制、审批

成立以分管环保工作的副厂长（厂长助理）为组长，环保处长为副组长，环保处及有关技术人员为成员的预案编制小组，负责预案的编制。经厂生产安全应急救援(响应)领导小组评审后，由分管环保工作的副厂长批准发布。环保处负责本预案的日常管理。

8.2.2 预案的修订完善

随着适用法律法规的更新，企业机构调整、工艺改革、关键设备更换或应急资源发生变化，以及应急处理过程中和各类应急演练中发现的问题和出现的新情况，预案编制小组应适时对本预案进行修订，按8.2.1程序评审、批准实施，并报上级相关部门备案。

8.3 本预案作为企业环境应急专项预案，是对《XXXX化工厂生产安全事故应急救援预案（总预案）》的进一步补充和完善。

# 企业相关管理制度目录

1、危险化学品安全管理制度

2、事故管理制度

3、应急管理制度

4、固体废物处置程序

5、环境保护管理规定

6、河沟围堰管理规定