折边机安全操作规程

1 ．操作前要穿紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。

2 ．折边工要经过一定的专业学习，要懂得本人所操作机床的结构、性能和正确安装模具的方法，才能单独操作。

3 ．使用前加好润滑油，并进行空车运转二分钟检查。

4 ．启动后要等运转速度正常后才开始工作；同时观察周围人员动态，防止伤人。

5 ．不得超规格使用本机床。

6 ．多人操作，应由一人指挥，工件翻身或进退时，两侧操作人员密切联系，动作一致。

7 ．不允许材料上有焊疤和较大毛刺，防止模具损坏。

8 ．工作完毕，切断电源，做好机床保养和环境打扫工作。