安全工程师事故案例试题

第一题

某危险化学品生产企业，生产的原料为甲苯、二甲苯，储存在危险品仓库内，库房耐火等级为二级。企业设有锅炉房，锅炉房与库房的防火间距为14米。企业原有员工25人，刚新招1名新员工。企业发生安全事故，死亡3人，伤5人。事故现场抢救费：200万元，怃恤费：100万元，丧葬费：33万元，停厂损失费：400万元。

选择题（1-4题为单选，5-7为多选）

1、该企业的锅炉房根据建筑设计防火规范分类，它的火灾危险等级是（ ）

A.甲类　B.乙类　C.丙类　D.丁类　E.戊类

2、该危险化学品企业的新员工入厂安全教育应为多少小时（ ）

A.12　B. 24　C. 32　D. 48　E.72

3、该危险化学品企业安全评价应多长时间（年）评价一次（ ）

A.0.5　B. 1　C. 1.5　D.2　E.3

4、该事故的直接经济损失多少（ ）

A. 200　B. 300　C.310　D.333　E.430

5、该企业申请安全生产许可证还存在不符合规定的有（ ）

A.厂房二级耐火等级

B.库房二级耐火等级

C.锅炉***耐火等级

D.锅炉与库房距离14米

E.只配备兼职安全管理人员

6、该企业存在哪些危险危害因素（ ）

A.甲苯火灾　B.甲苯爆炸　C.甲苯中毒　D.甲苯窒息　E.二甲苯中毒

7、甲苯储罐火灾应选用什么灭火剂（ ）

A.水　B.泡沫　C.干粉　D.卤代烷　E.二氧化碳

第二题

某建筑施工企业正在起吊作业，按规定起重吊臂应用铆接，但作业班长甲违章指挥要求焊工采用焊接，结果在吊装作业时发生吊臂折断，发生3人死亡，1人重伤事故。

选择题（1-3题为单选，4-8为多选）

1、该起事故应追究的主要责任者是（ ）

A.作业班长甲　B. 操作工　C.焊工　D. 起重机驾驶员　E.企业负责人

2、该起事故属（ ）

A.死亡事故

B.重大死亡事故

C.特大死亡事故

D.特别重大死亡事故

E.重伤事故

3、特种设备专业安全监督管理部门是（ ）

A.质量技术监督部门

B.安全监督管理部门

C.劳动部门

D.公安机关

E.工会

4、该事故调查组由哪些部门组成（ ）

A.市安全生产监督管理部门

B.市公安机关

C.市劳动部门

D.市环保部门

E.县工会

5、该起事故直接原因是

A.班长甲错误

B.操作工操作前未注意检查

C.改变吊机结构

D. 对员工安全教育不够

E.吊臂焊接松脱

6、符合特种设备使用要求的有（ ）

A.特种设备设计需经安全生产监督管理部门审查

B. 特种设备设计需经技术质监部门审查

C. 特种设备使用部门提出申请，主管部门应在40天给予答复

D. 起重指挥人员持操作证上岗

E.建立特种设备档案

7、事故调查规定（ ）

A.安全生产监局管理部门负责调查

B. 特种设备监督管理部门负责调查

C.事故事实材料收集

D. 对重伤未伤逾人员询问笔录，每次不得超过2小时

E.对事故现场拍照、摄像

8、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位要求（ ）

A.所有员工参加意外伤害责任保险

B.员工安全教育

C.设置安全警示标志

D.配置消防器材

E.为员工配备安全防护用品

第三题

2006年7月21日，某液氨厂因管道腐蚀发生泄漏，厂长多次组织抢修都没有解决，结果发生泄漏事故。生产副厂长说，是生产工人抢修时违反操作技术规程引起。一生产工人说，发生泄漏时，没有人指挥，我们也不知道往哪个方向逃跑，厂内应急防护面具很少且陈旧，才知道企业有应急预案。抢修时工人未戴防护面具，结果3名工人发生中毒。上述调查经厂长、生产副厂长、安全科长、生产工人证实。

该厂厂长要求编制了应急预案，生产副厂长把编制任务交给安全科长，科长交由科员组织编写。预案编写完成后，由生产副厂长审核签发。原生产副厂长已调离本单位，预案签发时间为2005年5月21日。应急预案未向属地安全监督管理部门备案。

问：1、按照应急准备要素指出该起事故应急准备方面存在的不足。

2、指出该厂在应急预案编制和管理方面存在的不足，并提出改进建议。

3、该厂应急预案在编制疏散、撤离方面需考虑哪些因素。

第四题

某酒精生产企业，有10辆20t的甲醇槽罐车。离生产装置1500米处有个甲醇灌装站，站内有6个15t的储罐。在4米高钢梯上有个维修平台。站内防雷装置、灭火器、防火警示标志齐全。

问：1、根据《关于重大危险源监督管理工作的指导意见》（国家安监局2004年56号），该企业是否有重大危源源申报，说出理由。

2、该灌装站参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB.6441-1986）识别危险危害因素，指出引发事故的理由。

3、该灌装站为防止火灾事故发生应采取的安全技术和安全管理措施。

第五题

某厂有机械加工车间、喷漆车间有调漆间、喷漆间、油漆临时储存间和员工休息室、锅炉房、油库。油库内有一只3t的汽油储槽。厂内有2座燃煤锅炉（0.4MPA.、温度140度，24t/h）。厂内有2台1t吊车，起吊高度2米。2005年7月21日7点半（8点上班），小李在机加工车间作起吊前准备，7点45分，小陈进入机加工车间，未走行人安全通道，在吊物下行走。此时，小李在无人指吊的情况下开始吊运钢板，结果吊运中的钢板碰撞到小陈，小陈受重伤，小李急忙停止吊运作业，并保护好事故现场。

问：1、指出该厂存在爆炸危险的装置、设备、场所，并说明爆炸的性质。

2、该起事故调查组成员构成。

3、根据《特种设备安全监察条例》规定，请回答特种设备使用安全管理的规定。

4、简要编写该起事故调查报告。