全国化学品安全卫生知识问答试题

一、填空题

1.在工业生产中，毒物主要经呼吸道和皮肤进入体内，亦可经消化道进入，经消化道吸收多半是由于__________习惯不良造成。

2.毒物进入体内的总量超过转化和排出总量时，体内的毒物就会逐渐增加，这种现象称为毒物的蓄积。毒物在体内的蓄积是发生________的基础。

3.在工业生产中，呼吸道最易接触毒物，特别是刺激性毒物，一旦吸入，轻者引起呼吸道炎症，重者发生化学性肺炎或___________.

4.撞击感度、摩擦感度、静电火花感度、火焰感度、冲击波感度等是评价化学品爆炸危险性的重要指标，分别指该物品对撞击、摩擦、静电火花、火焰、冲击波等因素的___________.

5.火灾起火后火场逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与__________成比例。

6.农药污染水体还对鱼类和野生动物造成威胁，特别是那些具有难于生物降解和高蓄积性的农药的污染___________严重。

7.安全教育的作用是使化学品的管理人员和接触化学品的工人能正确认识化学品的危害，____________规章制度和操作规程，从主观上预防和控制化学品危害。

8.泄漏物处置主要有围堤堵截、稀释与覆盖、收容（集）、___________等四种方法。

9.危险化学品容易发生火灾、爆炸事故，其扑救方法___________，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。

10.每个职工都应清楚地知道，发生火灾时自己的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散程序和危险化学品灭火的___________等内容。

11.扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来____________控制或扑灭火灾。

12.危险化学品的露天堆放必须符合防火防爆要求；爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、____________不得露天堆放。

13.《作业场所安全使用化学品公约》的核心就是要求所有生产、经营、运输、储存和使用化学品的单位必须对生产或经营的化学品进行危险性鉴别和分类，所有危险化学品必须具有___________安全标签和安全技术说明书。

14.化学品安全技术说明书在国际上称作化学品___________，简称CSDS或MSDS.

15.进口危险化学品时，应有符合规定要求的___________技术说明书，并随商品提供给用户。

16.危险化学品安全标签是针对危险化学品而设计、用于提示接触危险化学品的人员的___________.

17.作业场所安全标签又称工作场所___________，是用于作业场所，提示该场所使用的化学品特性的一种标识。

18.使用单位购进的化学品需要转移或分装到其它容器内时，转移或分装后的容器应贴___________.

19.使用单位应向接触危险化学品的作业人员提供化学品___________，并将危险化学品的有关安全卫生资料向职工公开，教育职工了解安全技术说明书，正确辨识安全标签的内容。

20.“国家化学品登记注册中心”不仅是化学品登记注册的具体执行部门，也是国家化学品管理的技术。

二、判断题。错的在题号上划×。

1.通风控制措施就是借助于有效的通风，使气体、蒸气或粉尘的浓度高于最高容许浓度。

2.在无法将作业场所中有害化学品的浓度降低到最高容许浓度以下时，工人必须使用个体防护用品。

3.选择呼吸防护用品时应考虑有害化学品的性质、作业场所污染物可能达到的最高浓度、作业场所的空气含量、使用者的面型和环境条件等因素。

4.管理控制的目的是通过登记注册、安全教育、使用安全标签和安全技术说明书等手段对化学品实行全过程管理，从而杜绝事故的发生。

5.化学品事故的应急处理过程一般包括报警、紧急疏散、现场急救、泄漏处理和火灾控制几方面。

6.事故发生后，应迅速将警戒区内与事故无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

7.从事化学品生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员平时应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。

8.所有工业企业都应积极推行清洁生产，通过改革工艺设备、采用清洁物质替代有害原材料，严格控制有害化学物质向环境中排放。

9.所有经营危险化学品的企业都必须依法申请，经县、地和省政府主管部门、安全部门和商业主管部门认可后，才能经营。

10.《工作场所安全使用化学品规定》不仅要求用人单位对化学品危险性进行鉴别和分类，建立化学品安全标签和安全技术说明书制度，而且明确提出了职工的义务和权力。

11.化学品事故报警内容应包括：事故单位、事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量、事故性质、危险程度、有无人员伤亡以及报警人姓名及联系电话。

12.最小点火能是指能引起爆炸性混合物燃烧爆炸时所需的最小能量。最小点火能数值愈大，说明该物质愈易被引燃。

13.贮存危险化学品的建筑物或场所的消防用电设备应能充分满足消防用电的需要，输配电线路、灯具、火灾事故照明等用电都应符合用电要求，并应安装避雷设备。

14.有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不得露天存放和接近酸类物质；腐蚀性物品不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。

15.仓库工作人员应进行培训，经考核合格后上岗；装卸人员也必须进行必要的教育；消防人员除了应具有一般消防知识外，还应进行专门的专业知识培训。