混砂机安全操作规程

1 、经考试合格并持有设备操作证者，方准进行操作，操作者必须严格遵守有关安全、交接班等制度。

2 、工作前应严格按照润滑规定进行注油，并保持油量适当，油路畅通，油标 (窗)醒目，油杯、油毡等清洁。

3 、检查机器各部是否完好，辗轮转动是否灵活，刮板尺寸是否调节适当，再空运转3-5分钟， 确认各部正常后才能加砂、加料 ，并必须严格按规定量使用 ， 禁上超负荷。

4 、混砂机在转动时，不许用手扒料和清理辗轮，不许伸手到辗盘内添加各种物料，取样必须从取样孔去取。

5 、无论新、旧砂都必须过筛，防止将铁块等杂物投入辗盘内损坏机器。

6 、因故停车，应清除辗盘内的砂及物料后再行启动 ，不能重车强行启动。

7 、运转时，操作者不得离开，并应经常注意音响及辗轮情况 ，发现异常情况应立即停机处理。

8 、当辗轮未完全停止时，不准将手及其它器械伸进辗盘内，进入辗盘内清理检修时，除了要拉开电源开关 ， 挂上“有人检修，不准合闸”的警告牌外，还要设人监护。

9 、工作后，必须检查、清扫设备，做好日常保养工作，并将各操作手柄 (开关 ) 置于空挡（零位），拉开电源开关，达到整齐、清洁、安全。