触电事故应急救援预案

编    制：

审    核：

签 发 人：

实施日期：

触电事故应急救援预案

一、基本情况

浙赣线位于浙江、江西、湖南三省境内，东起杭州，西经衢州、鹰潭，终至株州，全长942公里。我公司施工地段为浙赣铁路电气化提速改造工程<浙江段>第十一标段,位于浙江省衢州市、江山市境内。工程起点：DK254+500，终点DK298+600，扣除既有线长度，实际施工长度为32.7公里，其中：中桥2座，大桥3座，立交桥5座，公路立交特大桥2座，涵洞90座以及路基的填筑，新建衢州车站和江山隧道，工期为二年。战线长，临时用电分布广，用电比较集中的分别是三座大桥、二座公路立交特大桥、一座隧道。

- 二、触电危险目标的确定及分布

- 临时施工用电沿线布置，主要用电设备有垂直提升机、砂浆机、插入式振动器、平板式振动机、电焊机、对焊机、木工机械、钢筋机械、施工照明设备、生活用电等；电器设备有便压器、开关箱、闸刀、漏电保护器、各种电线、电缆等；并有多处电线与路基交叉。以上这些均为造成触电事故的危险源。

- 三、应急救援指挥部的组成、职责和分工

1、触电事故应急救援指挥组织机构

项目部成立了触电事故应急救援“指挥领导小组”，由项目经理、总工、副经理、工程部、安质部、物资设备部、保障部、计财部等部门领导组成，下设触电事故应急援办公室（办公室设在安质部）处理日常工作，发生重大事故时,以指挥领导小组为基础,组成触电事故应急救援指挥部,项目经理任总指挥,有关副经理任副总指挥,负责项目部应急救援工作的组织和指挥,由指挥中心及调度室处理重大触电事故。

说明：若项目经理不在时，由总工或副经理任指挥，若经理、副经理、总工均不在时由工程部长、安质部长任临时指挥，全权负责触电事故应急救援工作。

指挥领导小组：

组　长：

副组长：

触电事故应急救援办公室：

主任：

成员：

2、职责

指挥机构：

①负责项目部“应急预案”的制定、修订；

②组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练；

③检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

指挥部：

①指挥部发布和解除应急救援命令；

②组织指挥救援队伍实施救援行动；

③向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

④组织事故调查，总结应救工作经验教训；

应急救援指挥部人员分工：

总 指 挥——组织指挥全项目部的应急救援工作。

副总指挥——协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

安质部长——协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作。

工程部长——负责应急救援措施的技术方案的制定、修改及应急救援物资的计划提报工作。

物资部长——负责应急救援的物资、设备的供应与运输工作。

保障部长——负责应急救援工作的通信联络及后勤保障工作。

计财部长——负责应急救援工作中所需资金的供应。

- 四、救援专业队伍的组成及分工

项目部各职能部门和全体职工都负有对触电事故的抢险救援责任，每个施工队伍对事故的救援工作必须无条件的执行。在事故发生时听从指挥中心调遣，力争把事故损失降低到最小，每个施工队设一个救援抢险队伍，由劳务队长任救援小组长，人员由电工、安全员、工人组成，其任务及分工如下：

1.组长：贯彻上级有关安全生产的法律法规制定条例、标准和要求，研究解决施工中的安全生产问题，指导安全生产工作正常开展。负责对外联络，触电发生人员伤亡后，拨打120急救中心电话，同时组织人员进行紧急救护工作，以减少人员的伤亡，救护的方法执行《伤亡事故的紧急救护》中的规定。

2.电工：贯彻执行国家、省、市有关安全技术要求、规定及安全技术操作规程，在技术负责人的领导下，对施工生产安全用点的技术问题负责，组织人员对触电引起的伤亡进行控制工作。

3.安全员：积极宣传和贯彻国家、省、市有关安全工作方针、政策规定标准等的要求，并负责监督检查日常安全管理工作，负责按时统计填报工伤月报表，协同电工对触电所引起的伤亡进行控制，减少损失。

- 五、事故的处理措施

遇有触电者施救人员首先应切断电源，若来不及切断电源，可用绝缘挑开电线。在未切断电源之前，救护者切不可用手拉触电者，也不能用金属或潮湿的东西挑电线。把触电者抬至安全地点后，立即进行人工呼吸。在施救的同时打急救电话120。其具体方法如下：
      1． 口对口人工呼吸法。方法是把触电者放置仰卧状态，救护者一手将伤员下颌合上、向后托起，使伤员头尽量向后仰，以保持呼吸道畅通。另一手将伤员鼻孔捏紧，此时救护者先深吸一口气，对准伤员口部用力吹入。吹完后嘴离开，捏鼻手放松，如此反复实施。如吹气时伤员胸臂上举，吹气停止后伤员口鼻有气流呼出，表示有效。每分钟吹气16次左右，直至伤员自主呼吸为止。
      2． 心脏按压术。方法是将触电者仰卧于平地上，救护人将双手重叠，将掌根放在伤员胸骨下部位，两臂伸直，肘关节不得弯曲，凭借救护者体重将力传至臂掌，并有节奏性冲击按压，使胸骨下陷3~4cm。每次按压后随即放松，往复循环，直至伤员自主呼吸为止。

事故发生后，项目部安全员上报公司安质部，并如实记录现场发生的情况及人员伤亡损失情况，统计后填写月伤亡报表，报到公司安质部，安质部对其进行检查、核实，由公司安质部向上级管理部门汇报，协同项目部做出有效的措施避免发生类似事件。

- 应急救援设备：木板、绝缘鞋、绝缘手套、担架

- 六、对内外的交流

施工人员发现有触电人员时，应立即报告劳务队长，劳务队长组织人员控制因触电产生的人员伤亡，并联络120急救中心电话，同时向总指挥报告事故简要经过。

应急救援指挥部通讯联络主要使用电话和手机

调度值班电话：

总指挥：

魏立发

副总指挥：

李长元

陶建国

各部门

工程部长：

安质部长：

物资部长：

保障部长：

- 七、有关规定

为能在事故发生后，迅速准确，有条不絮的处理事故，尽可能减小事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施有：

1．落实应急救援组织，救援指挥部成员应按照专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结和开展救援的原则，建立组织，落实人员，每年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

2．按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、仪器和抢险器材以及交通工具。上述各种物品要指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。

3．定期组织救援训练和学习，各队按专业分工每年训练一至二次，提高指挥水平和救援能力。

4．对项目部的管理人员和施工队伍进行经常化的救援常识教育。

5．建立和完善各项制度：

﹝1﹞值班制度：建立24小时值班制度，值班电话和调度手机全天候开通。

﹝2﹞各种抢险器材和运输车辆在施工时随时处于待命状态，以便能及时到达抢险现场。

﹝3﹞检查制度：每月结合旬检、月检和各种定期和不定期的安全生产检查，检查应急救援工作落实情况和器材的保管情况。

﹝4﹞例会制度，结合月度安全例会召集“指挥领导小组”成员和各专业救援队负责人开会，研究应急救援工作。

﹝5﹞总结评比工作，与安全生产工作同时检查、同时评比、同时表彰奖励。