防水工安全操作规程

1、患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人，不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。

2、装卸、搬运、熬制、铺涂沥青，必须使用规定的防护用品，皮肤不得外露。装卸、搬运碎沥青，必须洒水，防止粉末飞扬。

3、熬制沥青不得设在电线的垂直下放，一般应距建筑物25米，锅与烟筒距离应大于80厘米，锅与锅之距离应大于2米，火口与锅变，应有高70厘米的隔离设施，堆放沥青场所离锅不小于5米。

4、锅内沥青着火，应立即用铁锅盖盖住，停止鼓风，封闭炉门，严禁用水浇，应用于沙，湿麻袋灭火和洗衣粉水浇。

5、装运沥青地勺、桶、壶等工具，不得用锡焊，盛油量不得超过容器的三分之二，绳具要牢固，吊运时垂直下方不得有人。

6、屋面铺贴卷材，四周应设置1.2米高围栏，靠近屋面四周沿边应侧身操作。

7、在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业，应定时轮换间歇，通风换气。