门吊操作规程

龙门起重机（桥式起重机、电动葫芦）

一、安全要求

1、开车前，应将所有控制器手柄板至零位，关好门窗，鸣铃示警后方可开车。

2、起车要平稳，并逐档加速。

3、严禁违规使用起重机，必须遵守《起重机械安全管理规程》中“十不吊”的规定：

（1）超过额定负荷不吊；

（2）指挥信号不明、重量不明、光线暗淡不吊；

（3）吊索和附件捆相缚不牢，不符合安全要求不吊；

（4）行车吊挂重物直接进行加工不吊；

（5）歪拉斜挂不吊；

（6）吊件上站人或浮放有活动物的不吊；

（7）氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物品的不吊；

（8）带棱角刃口物件未垫好的（防止钢丝绳磨损或割断）不吊；

（9）埋在地下的物件不拔吊；

（10）违章指挥时不吊。

4、操作者在作业中，应按规定对下列各项作业鸣铃报警：

（1）起升、降落重物，开动大、小车行驶时；

（2）起重机行驶在视线不清处通过时；

（3）吊运重物接近人员时；

（4）起重机行驶接近跨内另一起重机时。

5、如遇大雨或六级以上大风时应停止工作，并用夹轨器紧锁轨道。

二、安全操作规定

1、操作者必须熟悉起重机的结构和性能，经培训考试合格取得“操作证”后，方能进行独立操作。

2、按照润滑规定加足润滑油料，加油后要将油箱、油杯等盖子盖好。

3、每班开动前必须进行以下各项检查：

（1）检视钢轨应平直、无沉陷、轨道螺栓无松动，轨道上无障碍物，松开夹轨器并向上固定好；

（2）检查钢结构的杆件有无变形、连接螺栓有无松动并加以紧固；

（3）吊钩组件、滑轮有无缺陷；

（4）钢丝绳是否完好，在卷筒上固定是否牢固，有无脱槽现象；

（5）大车、小车及起升机构的制动器是否安全可靠；

（6）各传动机构是否正常，各安全开关是否灵敏可靠，起升限位及大小车限位是否正常；

（7）行车运行时有无异音。

4、每班第一次起吊重物时（或在负荷达到最大重量时），应在吊离地面高度0.5米后，将重物下放，以检查制动器性能，确认可靠后再进行正常作业。

5、操纵控制器时，必须按档次进行。要保持被吊物平稳，吊钩转动时，不准起升，防止钢丝绳出槽。

6、大、小车行驶接近终点时，应降低速度，严禁用终点开关作为停车手段，也不准用反车达到制动目的。

7、禁止起重机吊着重物在空中长时间停留，起重机吊着重物时，操作者和挂索人不得随意离开工作岗位。

8、起重机吊运时，禁止人员上、下，禁止在轨道或行走台上行，也不许进行检修。

9、有两个吊钩的起重机不准两钩同时吊两个物体，不工作的吊钩应升高，不准挂钢丝绳。

10、在正常工作中变换运行方向，必须将控制器扳到“零位”，当机构完全停止转动后再行换向开车。

11、电器各保护装置必须保持完好，不准随意高速调整和更换。

12、吊运作业完毕后，将起重机升到指定地点，小车开到驾驶室一端，吊钩升起，全部控制板零位，切断电源，并清扫擦试保持整洁。同时应做好当班运行记录和交接班工作。