机械行业安全检查表

（试行）

巴音郭楞蒙古自治州安全生产监督管理局制

二〇〇六年八月

| 序号 | 检查内容 |  | 检查方法 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全生产资格条件 |  |  |  |
| 1 | 生产经营资格手续齐全、有效 |  | 现场查看资料 |  |
| 2 | 企业主要负责人及安全生产管理人员取得安全培训资格证 |  | 现场查看资料 |  |
| 二 | 安全生产管理 |  |  |  |
| 1 | 安全生产管理组织机构健全（领导机构、管理机构、管理网络），配备专（兼）职安全管理人员 |  | 查资料 |  |
| 2 | 建立事故应急救援体系（机构、预案、演练） |  | 查资料 |  |
| 3 | 建立各级安全生产责任制（部门安全职能、岗位安全职责），层层签订安全生产责任书，并考核 |  | 查资料 |  |
| 4 | 建立安全检查制度（日常检查、节假日检查、定期检查等），并有整改和防范措施 |  | 查记录 |  |
| 5 | 建立、落实安全教育制度 （日常、三级安全教育培训等） |  | 查记录 |  |
| 6 | 执行事故报告、调查处理、统计上报、事故档案管理制度，坚持“四不放过”原则 |  | 查记录 |  |
| 7 | 建立健全并执行各种安全生产规章制度及安全操作技术规程 |  | 查记录 |  |
| 8 | 组织编制、告知员工及实施作业场所、工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施 |  | 查资料 查记录 |  |
| 9 | 企业要实施生产“五同时”（生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结、评比），定期召开安全分析会 |  | 查记录 |  |
| 10 | 职业卫生与职业病的管理 （粉尘、噪声、高温、低温、毒物、辐射等）。按规定配备、正确使用劳动保护用品 |  | 查资料 查记录 查现场 |  |
| 11 | 同一作业区域内两个以上单位签订和执行安全生产管理协议（合同） |  | 查资料 |  |
| 12 | 签订和执行出租、承包安全生产管理协议（合同），必须出租给具备安全生产条件的单位或个人 |  | 查资料 |  |
| 13 | 独立从事特种作业（特种设备作业）人员持证上岗 |  | 查资料 查现场 |  |
| 14 | 设备管理、使用、报废等制度的建立与执行 |  | 查资料、现场 |  |
| 15 | 从业人员参加工伤保险 |  | 查资料 |  |
| 16 | 员工宿舍的安全管理，不存在“三合一” |  | 查现场 |  |
| 17 | 安全技术措施经费的管理及使用 |  | 查资料 |  |
| 18 | 使用危险化学品及民用爆炸物品等危险物品符合安全要求 |  | 查资料、现场 |  |
| 三 | 安全生产设施、设备、工艺 |  |  |  |
| 1 | 按国家规定定期对现有具有危险性的生产、储存设备、设施进行安全条件论证或安全评价 |  | 查评价报告和批复 |  |
| 2 | 新建、扩建、改建的建设项目落实“三同时”要求 |  | 查资料 现场查看 |  |
| 3 | 特种设备（电梯、起重机、锅炉、压力容器、厂内机动车辆等）及监控仪器、仪表等安全附件按照国家有关规定检验、检测并取得使用合格证 |  | 查检测报告或准用证 |  |
| 4 | 消防设施的配置符合国家有关规定，并完好 |  | 查消防验收意见书 现场查看 |  |
| 5 | 防雷设施、接地设施应符合国家有关规定，并完好 |  | 查检测报告、现场查看 |  |
| 6 | 各种机械传动装置、输送装置等外露运动部件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带（链）、飞轮、螺旋机构和转轴等，应安装有效的防护装置 |  | 现场查看 |  |
| 7 | 高速运转中易飞出的零、部件，应有放松脱装置或急停连锁装置以及防护装置 |  | 现场查看 |  |
| 8 | 机械设备根据要求应有可靠的制动离合装置、行程限制限位装置、超负荷卸载保险装置、惯性运动部件缓冲平衡装置 |  | 现场查看 |  |
| 9 | 机械设备操纵机构位置应舒适，其功能应有明显标记，脚踏操纵机构应有护罩和自动复位装置 |  | 现场查看 |  |
| 10 | 对重大危险有害区域应设置设备隔离、密闭、监控、报警、信号、消除电火花或其他安全防护措施 |  | 现场查看 |  |
| 11 | 设备滑动、摩擦等相对运动的部位，应有良好的润滑 |  | 现场查看 |  |
| 12 | 机械电气设备的危险有害部位及场所，应设置有明显的安全警示标志 |  | 现场查看 |  |
| 13 | 车间地面平坦、不打滑，必须设置安全通道并保持畅通；危险作业区至少应设两个安全出口 |  | 现场查看 |  |
| 14 | 车间生产线（辊道输运等设备）人员横跨处应设置防护走桥；高空作业和其他有危险的作业应有个体防护措施 |  | 现场查看 |  |
| 15 | 工厂内工作平台和走台、坑池边和升降口有跌落危险处，应设置防护栏杆、围栏或盖板；高处作业时应设钢斜梯，如用钢直梯应加防护设施 |  | 现场查看 |  |
| 16 | 危险性较大的生产设备（特种设备、木工机械、压力机械、橡塑机械、磨削机械、破碎机械和手持电动工具等），应来自具有资质的制造厂制造，其安全附件应可靠有效 |  | 查相关资质证书、现场查看 |  |
| 17 | 工厂所使用、储存的危险化学品应有密闭、隔离等安全防护措施，并布置有明显的危险品安全警示标志 |  | 现场查看 |  |
| 18 | 企业按规范要求在相应的工作场所采取防尘防毒、防暑降温、防燥声振动、防辐射等劳动卫生防护措施 |  | 现场查看 |  |
| 19 | 车间电气防护：电气绝缘应可靠；裸露带电体应有防护；局部工作照明应采用安全电压；漏电保护装置、保护接零或保护接地装置应正确可靠并定期检测；短路保护、过载保护、失压保护和电气控制开关应安全有效 |  | 现场查看 |  |
| 检查结果： |  |  |  |  |
| 存在主要问题: |  | 整改意见： |  |  |

被查单位：                               检查单位：

被查单位负责人（签名）：                  检查人员（签名）：

年    月    日

检查依据

1 《中华人民共和国安全生产法》

2 《机械工业职业安全卫生设计规定》JBJ18-88

3 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-99

4 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79

5 《机械工厂安全性评价标准》（试行）机械部1997

6 《机械设备防护罩安全要求》GB8196-87

7 《防护屏安全要求》GB8197-87

8 《安全标志》GB2894-96

9 《安全电压》GB3805-83

10《固定式钢直梯》、《固定式钢斜梯》、《固定式工业防护栏杆》、《固定式工业钢平台》 GB4053.1-93~GB4053.4-93

11《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044-85

12《生产性粉尘作业危害程度分级》GB5817-86

13《工厂安全卫生规程》1956.5.25

14《危险化学品安全管理条例》

15《建筑设计防火规范》GBJ16-87

16《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GB50058-92

17《建筑防雷设计规范》GB50057-94

18《机械工业企业劳动卫生工作条例》1985.8.29

19《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90

20《工业企业厂内运输安全规程》GB4387

21《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19

22《压力机的安全装置技术条件》GB5091-85

23《磨削机械安全规程》GB4674-84

24《起重机械安全规程》GB6067-85

25《剪切机械安全规程》GB6077-85

26《涂装作业安全规程》GB6514/6515/7691/7692/7693

27《冲压车间安全生产通则》GB8176-97

28《机械压力机安全技术要求》JB3350-1993

29《铸造防尘技术规程》GB8959-88

30《锻压机械安全技术条件》JB4203-86

31《金属切削机床及机床附件安全防护技术条件》JB4139-86

32《中华人民共和国消防法》