1操作人员必须身体健康，经专业安全技术培训和考试合格，持有特种作业安全操作证才能操作。

2工作前穿好工作服、绝缘鞋、戴好绝缘手套、防护罩。

3在启动前对焊机的发电机、电动机以及进、出线是否安全可靠，进行全面检查，确认无误时方可启动。

4第一次启动时注意机组的运转方向，以免损坏碳刷。要经常注意碳刷及换向器的工作情况，如发生坏火或大量黄色针状火花时，应立即停车修理。

5工作时，应经常注意滚珠轴承的工作情况，如有不正常的噪音及撞击声时，应检查修理。

6焊机必须保持清洁。发电机组、电刷组件及控制部分应经常用“皮老虎”或压缩空气吹净。

7焊接密封容器及大型钣金零件时，应特别小心谨慎，注意机组接地及绝缘情况，以免触电。密闭容器应注意排气情况，以免温度升高时引起爆炸。

8清理焊渣时，必须戴眼镜，以免灼伤，崩伤眼睛。

9操作场地10M内，不得储存油类或其它易燃易爆物品。

10工作结束后应关闭机组，切断电源，擦净弧焊机。