打桩机司机安全操作技术规程

(—)杆式柴油打桩抗

1.悬锤时，禁止移动和检修打桩机。

2.吊锤、吊桩必须使用卷扬机棘轮保险。

3.插桩后应将吊锤的钢丝绳稍许放松，以防锤头打下时猛拉钢丝绳。吊锤钩头应锁住。

4.打桩作业结束时，汽缸应放在活塞座上。桩锤应用方木垫实或用销子锁住。

(二)蒸汽打桩机

1.蒸汽皮管的连接处应用双层卡子卡紧，再用铁丝保险锁牢。

2.桩架上的蒸汽管道要用草绳等包扎好，以防烫伤人。

3.锅炉的操作还应遵守蒸汽锅炉安全操作规程。

(三)履带式柴油打桩机

1.自行拼桩时，导杆仰角不得大于78度。

2.不准与履带成90度侧向吊桩，吊桩钢丝绳与导杆的夹角不得大于30度。

(四)震动沉桩机

1.震动沉桩时禁止任何人停留在机架下部。

2.调整好偏心块后，应清除箱内余物方可试车，

3.震动拔桩时应垂直向上，边震边拔。

(五)DJ2型轨道多能打桩机

1.轨道必须接地良好。

2.使用扳立桩架，当扳起100～200毫米时应停机检查，正常后方可继续上升。

3.桩架回转时，小平车应开至外止点，不准向一个方向回转两周以上。

4.吊桩时应夹紧轨钳。正面吊桩时桩与导杆中心距离不得大于4米。

5.桩架前倾不得超过5度，后仰不得超过18度。

6.桩锤起动打桩前应拉开机械锁，使吊锤齿爪缩回，起动钩伸出后方可起动，防止将锤体吊离桩顶发生倒桩事故。

7.用调整供油量控制落锤高度，见到上活塞第二道活塞环时，必须停止锤去。

8.工作停止时应将锤落下，拉下电闸，夹紧夹轨器。