风动工具安全操作规程

1.启动前，首先检查工具及其防护装置完好，夹紧正常，无松脱，气路密封良好，气管应无老化、腐蚀;压力源处安全装置完好。风管联结处牢固，工具部分无裂纹，毛刺。

2.启动时，首先试运转。开动后应平稳无剧烈振动，动态进行检查无误，再行工作。

3.风动砂轮使用要求：

(1)必须戴好防尘口罩;

(2)打磨工件时，砂轮转动两侧方向不许站人，以免火砂进溅伤人;

(3)使用砂轮打磨工件时，首先启动待空转正常，然后由轻而重拿稳拿牢，均匀使力。但压力不能过大或猛力磕碰，以免砂轮破裂伤人。

(4)工作完毕后，关掉阀门，把砂轮机摆放到干燥安全的地方。以免砂轮受潮，再用的破裂伤人;

(5)禁止随便开动砂轮或用他物冲击敲打砂轮。换砂轮时，要检查砂轮有无裂纹、要垫平夹牢。不准用不合格的砂轮。清理时，要停车用刷子清理。

4.风动工具应保持自动关闭阀完好，保证在操作时，只有用力启动开动，才能工作。

5.风动工具应有专人负责检查，保管，定期维修。