放射性作业工安全技术操作规程

1、 放射性作业工人为特殊专业工种，必须持作业证上岗。

2、 从事放射性工作人员必须经过体检，有不适应症者、未满 18岁及有生育能力的妇女，不得从事此项工作。

3、 进入车间必须换鞋，换工作服，戴口罩。进行操作时，要戴好胶皮手套、护目镜并带剂量笔，尽量远距离操作。严禁用手直接接触放射源。

4、 工作前15min将抽风设备打开，以后每小时换气6~10次。

5、 放射性工作场所必须有放射标志。无关人员严禁入内。

6 、不准在工作场所进食、吸烟，食物、餐具不许带人。饮食前必须洗手、漱口，下班后必须洗澡。

7 、实行6h工作制，日剂量应控制在0.02rem(1rem=10-2Sv)以下。应急照射需经过防护员批准。

8 、工作场所的器具、工具应固定，不得任意移出、调出。

9 、沾染放射性物质的污物，应放在专门的污物间内的污物桶中，切不可任意乱放。

10、 建立车间清洗制度，每月大清洗1～2次。

11、 放射源应放在专用的源车内进行运输。对运来的放射源进行污染检查，如发现破裂应及时处理，以免造成源库污染。

12、 放射源应分类存放。源库楼上面应标明专人保管，严格领发制度。吊装源罐应谨慎小心，严防脱落。

13 、放射源的倒装和调试应固定人员。操作机械手的人员应经过培训，考试合格后，发给操作合格证书方能操作。

14 、倒装时前区和后区应密切配合，并关上防护门。操作时精力集中，尽量在大瓷盆上面倒装，以控制污染。

15 、倒装前后要用剂量仪进行测量，分装热室启用要测出本底，并将倒装的工作情况(包括机械手的性能，放射源的品种数量、剂量、时间、操作者)等进行登记。

16 、每批放射源倒装后，应对分装热室进行清洗和酸洗。酸洗时应穿好酸洗工作服、套鞋。

17 、调试仪表应在专门的调试室内进行，并关好防护门。

18 、经常对放射性场所和临近区进行监测，并做好记录。工作人员当天工作完清洗后都要在污染检查仪上进行测试，才能出车间。

19 、发生污染事故应及时向安全技术部门报告，在防护员组织下进行污染处理，并认真填报事故报告，上报有关单位。

20 、对车间内的防护设备、报警装置应经常检查、修理，保持完好状态。

21 、仪表出厂需进行妥善包装和表面剂量检查，并报市防疫站检查批准，贴上放射性标签，方能送到运输部门运输。

22、 放射性废水、废气需达到国家允许标准才能排放，废渣送到指定地点进行处理。

23 、放射操作和污染处理过程中如发现皮肤破裂流血事故应停止工作，并立即进行医疗处理。