1、工作前检查烘箱内是否正常，电器设备是否良好，传动部位加好润滑油，将门、窗插销抽开，确认安全后方能投入生产。

2、严格按工艺规程的规定调漆，控制好烘箱的温度最高温度不得超过40—50℃，随时检查产品漆膜质量情况，工房内不准存放油漆，必须放地调漆房。

3、操作中必须坚守岗位，注意检查设备、产品运转情况，发现故障及时停车处理。

4、烘箱两头电门由操作人员负责，其它人员严禁乱动，上道工序开、关电门时，必须与下道工序联系。

5、下班后坚持日查，关好门、窗、插销、电门、蒸汽开关，清送好易燃物品，打扫好整洁卫生。漏斗漆渣每周清扫一次。

6、工作中断，临时停电或离开岗位，必须关好电门。

7、两班作业必须严格执行交接班手续，做到上班不清，下班不接。