危险化学品泄漏中毒事故应急预案

1 原则

1）坚持生命第一，突出“以人为本”的原则。

2）坚持居安思危，狠抓“预防为主”的原则。

3）坚持统一领导，实行“分级负责”的原则。

4）坚持依法管理，推行“归口管理”的原则。

5）坚持整合资源，确保“联动处置”的原则。

6）坚持提高素质，实现“依靠科技”的原则。

2 危险分析及分级

2.1 危险分析

1）采气二厂主要存在的危险化学品的名称及基本特性

a）天然气

天然气中甲烷含量超过97％，硫化氢含量很少，天然气泄漏后，当空气中的甲烷含量达到10％以上时，空气中氧气含量相对减少，使人感到氧气不足而产生窒息现象，虚弱眩晕，进而可能失去知觉，直至死亡。天然气属易燃易爆气体，当空气中的天然气达到一定浓度时，遇明火就会发生爆炸。

b）甲醇

甲醇是第3.2类中闪点易燃液体，易燃，其蒸汽与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较地处扩散到相当远的地方，与火源会着火回燃。

主要接触途径通常是吸入蒸气和皮肤接触/吸收液体。少量而经常地接触甲醇可影响中枢神经系统，视神经和视网膜。症状可迟发，有头痛、疲乏、恶心、视力模糊以及复视。连续的或严重接触可引起视神经损伤，更严重变为永久性视力损伤，甚至失明。

c）丙烷

丙烷2.1类易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

主要接触途径通常是吸入气体和皮肤接触液体。吸入会损害健康，蒸汽会潜在的导致睡意和头昏眼花。这种物质对呼吸没有刺激，但是吸入这种物质，特别是长期的，会导致呼吸不适，有时还会难受。皮肤长期接触这种物质会导致皮肤干燥和干裂。

2）危险化学品泄漏可能引发的事故

上述这些危险化学品一旦泄漏，容易引发火灾爆炸、中毒等重特大事故的发生。

2.2 分级

油田公司对危险化学品时间按其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，对危险化学品事件分为三级：I级事件（油田公司）、II级事件（厂处单位）、Ⅲ级事件（作业区、大队级）

2.2.1  符合下列条件之一的，为I级事件（油田公司）：

1)  厂处单位现有救援设施无法对事件进行有效控制，可能引发重大次生灾害事故，需要紧急求援；

2) 一次死亡3人及以上的事故，或一次重伤、死亡10人及以上的事故；

3) 一次性急性中毒10人以上的事故

4) 直接经济损失在100万元以上的事故；

5) 对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置1000人以上；

2.2.2  符合下列条件之一的，为II级事件（厂处单位）

1) 一次死亡1～2人事故，或一次重伤、死亡1～9人；

2) 一次性急性中毒3-9人的事故；

3) 直接经济损失在30万～100万元之间；

4) 因危险化学品泄漏对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置300-100人；

2.2.2  符合下列条件之一的，为Ⅲ（作业区）级事件

1）一次重伤1至2人（含2人）；

2）一次轻伤1至10人（含10人）；

3）一次直接经济损失30万元以下(含30万元)；

4）因危险化学品泄漏对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置300人以下；

3 机构与职责

4 应急资源与能力评估

4.1 应急抢险队伍保障

第二采气厂应急领导小组成员，生产运行科、质量安全环保科、地质工艺研究所、综合大队、各作业区、榆林市抢险办公室、榆林市星元医院、榆林市消防支队是基本的抢险救援队伍；

4.2 物资保障

建立应急救援物资储备制度，加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新；建立与其它地区物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入； 应急救援物资的配置、管理、调用由应急抢险办公室统一管理；

4.3 通信与信息传递保障
   加强突发性事件监测、监察、预报、预警信息系统建设，充分利用现有通信手段，建立覆盖全厂的突发事件应急处置信息网，并实现各部门间的信息共享。

4.4 治安保障

协助榆林市公安局加强突发事件治安管理和安全保卫工作，预防和打击各种违法犯罪活动，维护社会治安，维护道路交通秩序，保证应急处理工作顺利进行。
4.5 资金保障

按照“急事急办”原则，简化工作环节，凡油田公司批准的拨款事宜，在一个工作日内完成相关手续，确保突发公共事件处置工作的顺利进行。

5 应急响应程序

5.1 接警与通知

5.1.1 第二采气厂报警方式

1）企业员工是报警的主体。当发生事故时，根据事故现场情况，员工应该及时将事故信息报告给上级应急中心，并在安全条件允许的情况下采取相应的事故控制行动。

2）采取事故报警奖励政策，充分动员周边社区人员，在事故发生时及时将情况通报给企业。

3）当发生生产事故时，集配气站的员工（或者当地社区人员）将事故信息报告给各作业区的应急指挥中心（24小时常开报警装置），各作业区应急指挥中心确定应急级别并启动相应预案；如应急级别超过作业区控制范围，需要厂内其他单位参与应急救援工作，及时将事故信息上报厂应急指挥部办公室（生产指挥中心，24小时常开的报警装置），由厂应急指挥部确定应急级别并启动相应的预案，实施应急抢险救援行动。

- 4）危险化学品（甲醇、生产污水）在运输过程中发生化学事故时，应先拨打本单位的报警电话，通报有关事故信息；同时与途径所在地政府取得联系。

报警及通讯联络方式除上述2、3条外，其它联络方式见附件。

    - 接警

1）作业区生产部门接到事故报警后，应及时将事故情况上报厂生产运行科调度室；同时在事发地点的岗位员工应迅速根据事故部位情况，切断危险源的进、出口工艺流程；作业区应急指挥中心应通报事故目标的上、下游生产单元，关闭相应流程，切断除应急电力线路之外的所有电力设施。

2）厂生产运行科调度室接到报警后，迅速汇报厂应急救援领导小组，应急救援领导小组根据危害程度，决定是否启动第二采气厂应急救援预案，下达《应急救援状态令》,并根据可能向事故所在县、乡和村政府汇报及榆林市公安消防支队、消防一中队、榆林市政府办公室通报情况。

3）第二采气厂应急指挥组与榆林市消防支队应急机构组成联合应急救援指挥组。

4）应急救援控制程序启动后，各单位根据自己的职责，按照相应的应急救援预案开展救援工作。

    - 通知

1．通知油田公司和政府相关部门

根据应急事件的类型和严重程度，厂处单位现有救援设施无法对事件进行有效控制，可能引发重大次生灾害事故，需要紧急求援。采气二厂的应急领导小组组长或有关人员必须按照法律、法规和标准的规定将事故有关情况上报到油田公司。上报信息内容如下：

1）已发生事故企业名称和地址；

2）通报人的姓名和电话号码；

3）泄漏化学物质名称，该物质是否为极危险物质；

4）泄漏时间或预期持续时间；

5）实际泄漏量或估算泄漏量，是否会产生企业外影响；

6）泄漏发生的介质

7）已知或预期的事故的急性或慢性健康风险和关于接触人员的医疗建议；

8）由于疏散应采取的预防措施，包括疏散；

9）获取进一步的信息，需联系的人员的姓名和电话号码；

10）气象条件，包括风向、风速和预期企业外效应；

11）应急行动级别。

应急指挥中心保持通讯系统常开，随时可与应急机构进行联络。

2．外部通信联络电话：

油田公司生产运行处：

消防：     急救：

3．报警电话的设置与分布

1）第二采气厂各集、配气站、天然气处理厂设报警电话15部，以便随时可与调度室联系（具体联系方式详见附件）。

2）各区、站、点或村庄、乡镇人员如遇到险情，应立即报警，报警电话设在第二采气厂调度室（24小时值班），报警时讲清时间、地点、具体方位、险情大小和人员伤亡情况。报险电话如下：

厂内电话：

5.2 指挥与控制

在事故或险情发生时，以领导小组为基础，立即成立事故应急指挥部，由厂长担任总指挥，相关副厂长担任副总指挥，负责应急援救工作的组织和指挥。若厂长外出，由副厂长担任临时总指挥，若厂长和副厂长均外出，按行政排序确定临时总指挥，全权负责应急援救工作。

1．应急总指挥的职责

1）负责组织应急救援预案的实施工作；

2）负责指挥、调度各保障小组参加集团公司的应急救援行动；

3）负责发布启动或解除应急救援行动的信息；

4）开设现场指挥结构。

5）向当地政府或驻军通报应急救援行动方案，并提出要求支援的具体事宜。

2．现场应急指挥的职责

1）全权负责应急救援现场的组织指挥工作；

2）负责及时向总指挥部报告现场抢险救援工作情况，保证现场救援行动与总指挥部的指挥和各保障系统的工作协调；

3）进行事故的现场评估，并提出抢险救援的相关方案报应急救援总指挥部备案；必要时，与总指挥部的专业技术人员或有关专家进行直接沟通，确定抢险救援方案；

4）必要时，提出现场增援、人员疏散、向政府求援等建议并报总指挥部；

5）参与事故调查处理工作，负责事故现场抢险救援工作的总结。

3．应急协调小组的职责

调动厂内外资源实施应急过程的总体协调工作。具体负责落实应急处理中的通讯、信息畅通，协调应急物资装备的保障，后勤物资的保障，联系协调相关单位，并收集原始资料等工作。

4．状态控制小组

负责事故或险情的前期状态控制工作，在第一时间对应急现场采取行之有效的控制及预防措施，每十分钟向应急协调小组汇报现场状况，在现场指挥小组赶赴现场后协助做好工作。

5.3 警报和紧急公告

当事故可能影响到企业内其他人员甚至周边企业或居民区时，应及时启动警报系统，向公众发出警报，采取警笛报警系统和紧急广播系统进行通报，通报内容包括：

1）发生了什么事故，事故波及的范围；

2）紧急疏散路线；

3）紧急疏散集合点。

公众防护行动的决定权一般由当地政府主管部门掌握，应急指挥部应该及时将上述情况通报给政府主管部门。

5.4 事态检测与评估

事故应急过程中危事态检测与评估由质量安全环保科负责，检测人员进入事故区域进行检测时，必须佩戴齐全个体防护用品（包括空气呼吸器、专门防护服装等），监护工作由应急领导小组成立的专门监护小队负责。检测的内容包括：

- 搜寻遇险人员；

- 使用检测仪器测定泄漏物质、浓度、扩散范围；

- 测定风向、风速等气象数据；

- 确定设施、建（构）筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源；

- 确认消防设施运行情况；

- 确定攻防路线、阵地；

7）现场及周边污染情况。

5.5 警戒与治安

1）危险区的设定：事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况、可能发生的次生事故或火焰辐射热（如发生火灾）所涉及到的范围，以及不同的地理和气象条件设置危险隔离区域。按照北京市危险化学品应急预案的划分原则，危险化学品事故根据危害范围分为3个区域：

a) 事故中心区域。中心区即距事故现场0～500m的区域。此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散，同时可能伴有火灾、爆炸发生及建构筑物、设备、设施损坏或人员急性中毒等情况发生。

b) 事故波及区域。事故波及区即距事故现场500～1000m的区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，作用时间较长，有可能发生建构筑物等损坏或人员中毒等人身伤害事故。

c) 受影响区域。受影响区域是指事故波及区外可能受影响的区域，该区域可能存在从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。

2）事故现场隔离方法：发生危险化学品事故时，由应急指挥小组指挥安全保卫专业指挥按照设定的危险域，设立区域警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。建立警戒区域时应注意以下几项：

a）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

b）除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区。

c）警戒人员按指挥要求进行防护。

d）泄漏溢出的化学品为易燃品时，区域内应严禁火种。

e）合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记。

5.6 人员的疏散与安置

1）指导职工防护，组织职工撤离。发生危险化学品泄漏事件时，由于事故发生突然、扩散迅速，除应急操作、救援人员外，在场所、设施及周围可能受到波及的生产、施工单位的现场负责人（如班长、值班人员等）应及时指导和组织职工采取佩戴呼吸器具、防护镜或用浸湿毛巾等捂住口鼻，减少皮肤外露等各种措施进行自身防护，并向上风向迅速撤离出危险区或可能受到危害的区域，在上风向无撤离通道时，也应避免沿向下风撤离。在撤离过程中应积极组织职工开展自救和互救工作。清点发现应在岗人员数量不足时应立即向上级报告，讲清楚缺少人员的基本情况、事故前的工作安排、可能去的工作场所等情况,并接受指示展开救援工作。

2）报告政府，紧急疏散厂外居民。在发生重大危险化学品泄漏，可能对厂区外人群安全构成威胁时，由应急指挥指挥中心向政府部门报告，并接受政府的统一指挥，组织与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散，引导居民(包括友邻单位人员)迅速撤离到安全地点。疏散的方向、距离和集中地点，根据不同类型的事故情况接受政府的指挥。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。

3）紧急疏散时应注意：

a）如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。

b）应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散撤离方向。

c）不要在低洼处滞留。

d）要查清是否有人留在污染区与着火区。

5.7 医疗与卫生

5.7.1 现场救护

1）将染毒者迅速撤离现场，转移到上风向或侧上风向空气无污染地区；

2）有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续染毒；

3）对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心跳挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气。

4） 立即脱去被污染者的服装，皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗，眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

5.7.2 使用特效药物治疗；

5.7.3 对症治疗；

5.7.4 严重者送医院观察治疗

5.8 公共关系

危险化学品泄漏和中毒事故发生后，由企业文化部门将有关事故的信息、影响、救援工作的进展、人员伤亡情况等及时向媒体和公众公布，以消除公众的恐慌心理，避免公众的猜疑和不满。新闻媒体人员和公众不得进入应急指挥中心和应急抢救现场。

5.9 应急人员的安全

发生重大危险化学品事故时 ，必须对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个人防护设备、现场安全检测等，保证应急人员免受事故的伤害。主要包括下面几个方面：

1）应急队伍或应急人员的集中和向事故现场进发统一由应急指挥部负责，应急救援队伍到达事发现场后，由现应急领导小组统一领导；当确认事故有扩大迹象，或者事故已经开始扩大时，应急人员向现场指挥小组处集中，由现场指挥下达撤离命令，明确撤离路线和方式。

2）应急人员进现场时，必须佩戴齐全个体防护用品（包括空气呼吸器、专门防护服装等）；

3）在危险区与安全区交界处设立洗消站，对从现场出来的应急人员进行洗消。洗消时应使用相应的洗消药剂，洗消污水的排放必须经环保部门检测，以防止造成次生灾害。

4）保证进入现场的人员经过自身安全的培训，包括紧急情况下正确辨识危险性质与合理选择防护措施的能力培训，正确使用人体防护设备等。

5.10工程抢险

5.10.1 抢险的方式

1）事故现场的抢险工作由厂生产运行科、质量安全环保科配合榆林市特勤中队负责。

2）在进行抢险前，由应急领导小组组织安全部门、地质工艺研究所、消防部门、抢险队伍负责人组成的调查小组，对事故的成因进行分析，拿出抢险办法。

3）根据抢险办法和抢险队伍情况，制定操作性强的抢险方案，明确具体的抢险程序和人员分工。

4）由生产运行部门负责人组织实施抢险方案。

5）抢险人员在实施抢险方案时，个人防护用品必须穿戴齐全。

6）抢险人员的监护工作由厂应急领导小组成立的监护小队负责，监护小队个人防护用品佩戴齐全，随时做好准备，当抢险人员受伤时，要能及时进入事故抢险现场进行救护。

5.10.2 工程抢险的措施

以控制泄漏源，防止次生灾害发生为处置原则，应急人员应佩戴个人防护用品进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，转移受伤人员，控制泄漏源，实施堵漏，回收或处理泄漏物质。

1) 泄漏源的控制

泄漏源控制是应急处理的关键。根据事故情况采取关停、局部打循环、改走副线、降压堵漏等措施控制泄漏源。

能否成功地进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力。

进入事故现场实施泄漏源控制的应急人员必须穿戴适当的个体防护用品，配备必要的特种通讯设备。

2) 泄漏物的处理

泄漏物控制应与泄漏源控制同时进行。泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置。

对于气体泄漏物，可以采取喷雾状水等措施，降低泄漏物的浓度或燃爆危害。喷雾状水的同时，筑堤收容产生的大量废水，防止污染水体；对于液体泄漏物，可以采取适当的收容措施入筑堤、挖坑等阻止其流动，若液体易挥发，可以使用适当的泡沫覆盖，减少泄漏物的挥发，若泄漏物可燃，还可以消除其燃烧、爆炸隐患。最后需将限制住的液体清除，彻底消除污染；与液体和气体相比较，固体泄漏物的控制要容易得多，只要根据物质的特性采取适当方法收集起来即可。

将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入含油污水系统处理。

3) 若危险化学品泄漏造成环境污染时，应同时启动突发环境污染事故专项应急预案。

5.11 现场恢复

5.11.1  应急终止

1) 现场指挥小组组长提交事故完全被控制、危险消除，抢险救援结束报告。

2) 厂应急指挥中心接到现场指挥小组组长报告后，视事故处理情况由总指挥签署《应急状态解除令》下达事故险情应急解除命令。

5.11.2  当应急结束后，厂应急总指挥委派恢复人员进入事故现场，清理重大破坏设施，恢复被损坏的设备和设施。根据危险的性质和事故大小，恢复人员一般应包括以下全部人员或部分人员： 应急人员、工程人员、维修人员、生产人员、采购人员、环境人员、健康和安全人员、法律人员等。

5.11.3 应急结束后，安全环保科的人员应事故及受影响区域进行检测，以确保恢复期间的安全。检测人员进入现场时应根据受破坏区域的污染程度或危险性，通知进入现场的人员，安全人员要采取一定的安全措施，如发放个人防护设备，通知所有进入人员有关受破坏区的安全限制等。

5.11.4  应急反应结束后，由于以下原因可能还需要继续隔离现场

1) 事故区域还可能造成人员伤害；

2）事故调查组需要查明事故原因，因此不能破坏和干扰现场证据；

3）如果伤亡严重，需要政府部门进行官方调查；

4）其他管理部门（环保局、卫生部门）也要进行调查；

5）保险公司要确定损坏程度；

6）工程技术人员需要检查该区域以确定损坏程度和可抢救的设备

恢复工作人原应用彩带或其他设施将被隔离的事故现场区域围成境界区。保安人员应防止无关人员入内。

5.11.5 应急结束后，由***对事故的损失状况进行评估。评估包括以下项目：

1）重要设备：如贮罐、精馏塔、热交换器、加热炉、压缩机、管线、车辆、基础设施等；

2）紧急设备：如灭火设备、个体防护设备、急救设备、传感器等；

3）电力系统：如电源开关、电源插座、电力线路、变压器、发电机、应急灯、室外照明设施等；

4）警报系统：如传感器、电线、警报器、电台、计算机等；

5）通信系统：电话、电池、电线、扬声器、无线电、无线电发送装置等；

6）一般性机械：动力电缆、紧急开关、进出接线、进出管道、设备传感器或检测器、英东备件、机器基础装置、污染控制装置等。

5.11.6 完成损失评估后，分派专门的人员或部门对设备进行修复

5.11.7 事故结束后，需要成立事故调查小组。

事故调查组需要做以下工作：

- 查看现场；

- 查看事故现场的图片和录像；

- 搜集与整理证据；

- 核对工艺数据；

- 确认并采访证人。

调查结束后，事故调查小组要向厂应急指挥中心提交调查报告