1、凡操作人员必须先熟悉该炉设备各种起动部件，然后才能进行工作。

2、司炉人员必须是工作责任心强，经体验合格并有操作知识才能进行操作。

3、开始工作必须注意以下动作：

(1)检查各抽风机、电动机、底座等螺丝是否松动，是否有足够润滑剂，然后用手转动皮带轮，有无异声异状，否则停止使用。

(2)对所运煤及其他材料进行查看，检查有无易爆物，同时不得将副料进炉过多，以免温度突然高涨，发生意外。

(3)操作温度按技术规定和技安守则执行。

(4)司炉人员不得随意离开工作地点，经常巡视各部运转情况，检查炉腔火焰是否正常。

(5)严格执行交接班制度，并做好记录工作。

(6)所有一切设备严禁用锤敲击，未经维护负责人许可任何附件不得随便拆卸改装。

(7)炉腔内不可结成煤渣块，煤渣应及时清理。