1.司机须经培训考核合格后，并持有驾驶证者方可独立操作。

2.开车前后应认真做到十检查：

(1)查发动机燃油、机油及冷却水是否足够;

(2)查各润滑部位是否良好;

(3)查轮胎气压是否达到标准值（7公斤/厘米2);

(4)查方向盘的自由间隙(左右转角不超过7°);

(5)查离合器踏板的自由行程是否达到标准(值20~25毫米);

(6)查脚制动踏板的自由行程是否达到标准(值9~15毫米);

(7)查电气系统有无接触不良，有否短路或接头松动现象;

(8)查所有外露的连接件和紧固件是否完好;

(9)查发动机在空运转时，各仪表读数是否符合规定值;

(10)查液压系统是否漏油。

3.启动发动机时应将变速器操作手柄置于空档位置，手刹把手处于制动状态。

4.先拧开启动总开关接通电源，再按启动按钮(即：启动电机带动发动机旋转)。但不能让启动电机连续超过15秒钟，切不可连续长时间启动电机。

5.发动机启动后，须经空运转5分钟，待发动机水温(表)升至60℃以上时，方允许全负荷作业。严禁吊运，严禁超负荷作业。

6.在行驶前，须对手制动和脚制动系统进行察看是否灵敏可靠。

7.凡发生故障或异常时必须停车修理，不病出车或作业。

8.工作完毕，要做好维护保养工作，确保安全完好。