《防火防爆安全技术》模拟试题及答案

1. 存放化学纤维和毛织品等物品的仓库属______类火灾危险性储存。

A.甲　　 B.乙　　 C.丙　 　D.丁

2. 油品罐的安全附件主要有呼吸阀、______、阻火器、放水阀、排污阀。

A.泄压阀　 　B.止回阀　　 C.安全阀　 　D.报警器

3. 液化石油气管道的日常管理是每______检查一次管道的连接件，每______检查次管道的腐蚀情况。

A.年 　　 B.月、日　　 C.日、月　 　 D.日、年

4. 氧气仓库周围______米内不准堆放易燃易爆物品和动用明火。

A.200　　 B.20　 　C.5　　 D.10

5. 每一批桶装油品，按______采样化验。

A.5％　　 B.10％　　 C.20％　 　D.30％

6. 耸湟兹家妆锲返拇吧系难檀延Υ鴂_____灭火器。

A.干粉　　 B.火星　 　C.二氧化碳

7. 为保证消防安全，在灌装易燃液体时，容器应留有______的空间。

A.1％　 　B.5％　 　C.10％　 　D.15％

8. 乙炔瓶贮存间不能配置下列哪种灭火器？

A.干粉　　 B.二氧化碳　 　C.四氯化碳

9. 为了______，在贮存和使用易燃液体的区域必须要有良好的通风。

A.防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾

B.冷却易燃液体

C.保持易燃液体的质量

10. 气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应如何处理？

A.维修处理　　 B.报废处理　 　C.改造使用

11. 按物质燃烧特性火灾分为______类。

A.2　　 B.3　 　C.4　 　D.5

12. 固体有机物质燃烧的火灾为______类火灾。

A.A　　 B.B　　 C.C　　 D.D

13. 易燃可燃液体燃烧的火灾为______类火灾。

A.A　 　B.B　　 C.C　 　D.D

14. 气体燃烧的火灾为______类火灾。

A.A　　 B.B　 　C.C　　 D.D

15. 轻金属燃烧的火灾为______类火灾。

A.A　　 B.B　　 C.C　 　D.D

16. 灭火器应几年检查一次？

A.半年　　 B.一年　 　C.一年半　　 D.两年

17. 火灾使人致命的最主要原因是？

A.被人践踏　　 B.窒息　 　C.烧伤

18. 可燃气体、蒸气和粉尘与空气（或助燃气体）的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围，叫做该爆炸物的______.

A.爆炸极限　　 B.爆炸浓度极限　 C.爆炸上限　 　D.爆炸下限

19. 在禁火区需做动火作业时，必须取得动火证。做动火分析时，取样与动火的间隔不得超过______分钟，如超过此间动火作业中间停止作业时间超过 分钟，必须重新取样分析。

A.30 30　　 B.30 60　 　C.60 30　 　D.60 60

20. 油脂接触纯氧发生燃烧属于______.

A.闪燃　 　B.着火　 　C.本身自燃　 　D.受热自燃

参考答案

1.C 2.C 3.D 4.B 5.A 6.B 7.B 8.C 9.A 10.B

11.C 12.A 13.B 14.C 15.D 16.B 17.B 18.A 19.A 20.C