- 剧毒危险化学品（氰化钠）生产安全事故应急救援预案

为了保证在危险化学品生产安全事故发生后，能及时、有效和有序地实施应急救援，减少伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规，结合我厂实际，特制定本预案。

一、车河选矿厂概况

(一)基本情况

某选矿厂是某集团有限责任公司下属二级单位，位于XX省XX镇，是XX境内最大的锡选矿厂，采用重─浮─重选矿工艺，原设计处理能力为4000吨/天，目前为5500吨/天。在生产过程中使用氰化钠作为铅锌浮选选矿药剂，以利于捕收，提高选矿回收率。

在正常生产情况下，每天白班配制一次，每次配制使用的氰化钠约750公斤，所有的氰化钠是向河池市公安局、南丹县公安局申请购买，由广西金仓公司配送到氰化钠专用仓库，正常储存量为4.5吨。

车河选矿厂占地面积为401149平方米，氰化钠仓库设在选矿厂内，其占地面积为23平方米。选矿厂东面150米为210国道，西面2公里为金竹坳，南面2500米为车河镇拉当村，北面紧靠凤凰山。选矿厂附近无饮水源和农作物。选矿厂500米内无住宿区。选矿产生的废水直接排放到车河选矿厂灰岭尾矿库。

(二)地理位置及道路交通情况

车河选矿厂位于XX镇，距离大厂镇18公里，距XX县城23公里。有金九公路通往选矿厂生活区，交通运输便利。

(三)所在区域气象气候特征

选矿厂所在区域为亚热带山地气候区，全年主导风向为南东南风，静风率为34%，平均风速为2.0m/s、年平均气温为16.9℃、年日照时数为1257.1小时，年平均气压为93.7hPa，年降水量为1497.9mm、相对湿度为83%.

二、危险目标的确定及潜在危险性的评估

(一)危险目标的确定

本厂在选矿过程中，需用氰化钠作为浮选药剂，在整个生产过程与剧毒化学品有关的主要部位是氰化钠仓库和氰化钠溶解池，因此本厂危险目标是氰化钠仓库和氰化钠溶解池。

(二)潜在危险性的评估

危险目标1：氰化钠仓库

若氰化钠泄漏时，可将泄漏物回收并对现场进行洗消、监测，对选厂及其周围群众的生命财产安全影响不大;若仓库发生火灾造成包装容器破损，氰化钠扩散到空气中，则有毒有害物会严重威胁周边工人的生命安全。若氰化钠被盗，造成剧毒物品流失，则后果将不堪设想。

危险目标2：氰化钠溶解池

氰化钠属国家标准《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044─85)中的第Ⅰ级(极度危险)，在生产操作过程中稍有不慎，就有可能经人体呼吸道和皮肤吸收而发生中毒现象或在溶解过程中发生的HCN气体造成人员中毒。

三、应急救援组织机构与职责

厂部成立应急救援领导小组，成员如下：

指 挥 长：

成 员：

若发生事故，厂部立即成立危险化学品事故应急救援指挥部，指挥部设在调度室(或现场临时指定)。指挥部下设办公室、治安保卫组、抢险救援组、交通后勤保障组。职责如下：

(一)指挥长主要职责：

负责掌握意外事故状况，发动启动事故应急救援预案命令，推动各组工作的发挥，根据意外事故的发展，调整应变措施，判定是否需要外部救援，及时向政府和集团公司报告。下达疏散和作业恢复指令，向外发表事故状况。

(二)副指挥长主要职责：

协助指挥长负责应急救援的具体指挥工作。

(三)办公室：由安全环保科、生产调度科、选矿三车间组成。办公室设在安环科。办公室主任：

主要职责：协助副总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作，负责事故现场剧毒物品泄漏物回收及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作。

(四)抢险救援组：由保卫科、技术措施科、选矿三车间、参与救援的医务人员组成。负责人：

主要职责：负责控制险情，营救受灾人员及灾后处置等。

(五)治安保卫组：由保卫科组成。负责人：

主要职责：负责事故现场警戒，根据现场情况划分警戒区、维护现场治安秩序，疏导交通，疏散群众，确保救援抢险物资和人员、通信联络等畅通以及灭火等工作。

(六)交通后勤保障组：由汽车队、机动供应科、行政科、办公室组成。负责人：

主要职责：负责抢险物资的调运、设施供给、事故抢险现场供水、供电等后勤保障，以及现场医疗救护指挥，受伤、中毒人员的抢救护送转院工作。

四、救援队伍的设置

(一)选矿三车间组织10—15人日常固定的应急救援队伍;

(二)保卫科组织30—50人民兵应急救援队伍;

(三)技术措施科组织100—200人应急救援队伍;

(四)广西矿山救援大队华锡中队援助。

五、报警、通讯联络方式

(一)氰化钠仓库安装有24小时有效的防盗报警器和录像监控系统。

(二)通讯联络方式

①内部电话

厂 长：

副 厂 长：

办 公 室：

生产调度科：

安全环保科：

选矿三车间：

保 卫 科：

机动供应科：

汽 车 队：

技术措施科：

②外部电话：

匪警：110

急救中心：120

火警：119

六、事故发生前、后应采取的处理措施

(一)预防氰化钠储存、运输、使用、丢失的防范措施

1、使用剧毒物品一定要按照国务院、自治区人民政府和河池市、南丹县等当地人民政府关于加强剧毒物品管理规定的要求制定完善本单位的管理办法，落实防范措施。

2、对剧毒物品仓库及溶解池等要害部位加强防范。

3、建立健全氰化钠储存、运输、使用的各种管理规章制度，明确负责人和岗位责任人，完善进出库的领用手续。

4、加强信息网络，一但发生氰化钠被盗、丢失、流散、泄漏、中毒等情况要及时向单位领导、当地公安机关、厂保卫科、安全环保科报告，并划定警戒线保护现场不受损坏，等待公安机关、安监部门、环保部门进行勘查处理，并积极配合公安机关开展调查取证工作，并通知医疗卫生部门赶赴现场实施救护工作。

5、保卫部门一定要把“防毒”工作作为内部保卫工作的重中之重，认真抓好防范措施的落实。做到底数清、情况明了。

6、定期对使用的剧毒物品开展安全检查，发现隐患及时进行整改。

(二)事故发生后应采取的处理措施

1、若发生泄漏，根据工艺规程、操作规程的技术要求，确定采取的紧急处理措施。

2、若发生中毒，根据中毒严重程度进行现场急救或直接送往医院医治。

3、若发生火灾，尽力保护好包装容器并迅速将其转移到安全的地方，防止容器破损造成氰化钠泄漏，同时用干粉灭火器或沙土灭火。禁用酸碱性或四氯化碳灭火器，消防人员进入火场前，应佩戴好防毒面具。

4、若发生失窃，应及时如实报告本部门并上报公安部门。

5、若产生大量有毒气体，可能对厂区内外职工群众安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散，对可能威胁居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

七、事故发生后人员紧急疏散、撤离

在事故发生后，医务人员负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救送转院工作;

保卫部门负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

八、危险区的隔离

无关人员撤离危险区后，负责管制的工作人员仍留下守护现场，防止不知情的人员误闯入警戒区。

九、现场保护及现场洗消、检测、抢险、救援及控制措施

如果发生氰化钠泄漏，先按要求进行抢险、回收泄漏物，再由事故现场清理工负责人及其队伍对事故现场进行洗消。

(一)若泄漏在地面，首先将人群与现场隔离，禁止无关人员进入现场。再由现场清理人员将泄漏的氰化钠清扫干净，将清扫物放入内衬塑料袋的硬质容器中进行封存。现场操作人员必须戴上防尘口罩，橡胶手套，穿上胶靴和防护服，避免产生粉尘。现场处理作业完毕后，脱掉所有防护用品，淋浴更衣，脱下的防护用品及清扫用具先用5%硫代硫酸水溶液浸泡不少于20分钟，再用清水洗干净方可再次使用。

(二)通知污染区的人员停止用水，停止食用可能受污染的动植物;污染区设置安全警示标志，禁止无关人员进入。

(三)在受污染的地面喷洒次氯酸钠或硫代酸钠水溶液，次氯酸钠或硫代酸钠水溶液的量一般为泄漏氰化钠的4倍。处理后取样化验，视处理效果再做决定。

(四)氰化钠一旦泄漏到江、河等水系中，应立即报警，请求政府和社会帮助。

(五)在环保部门的指导下，以及规定的时间内，对周围的水样进行监测，得到环保部门和专家认可后，报当地政府同意，该次事故现场处理方可结束。

十、受伤人员现场救护、救治与医院医冶

●皮肤接触：应立即脱去受污染衣服，用流动的清水冲洗或用5%硫代硫酸钠水溶液对受污染皮肤浸泡至少20分钟，有条件的可以进行温水淋浴。安排专人监护，一旦出现中毒症状，立即就医进行药物治疗。

●眼睛接触：应立即提起眼睑，用大量的流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，感到眼睛不适或有中毒症的应立即就医。

●吸入：由呼吸道吸入氰化钠，应迅速脱离现场到空气新鲜的地方，保持呼吸通畅。如呼吸困难采取供氧措施;如呼吸停止，做人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术，给吸入亚硝酸异戊酯就医。

●食入：误食氰化物，饮足量的温水催吐，用1：5000高锰酸钾水溶液或5%硫代硫酸钠水溶液，进行药物治疗，立即就医。

十一、社会救援

若发生重大化学事故后，发现本厂抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级有关部门和友邻选厂通报，必要时请求社会援助。

十二、应急救援保障

(一)值班室内配有防毒工作服、手套、口罩及防毒面具等防护用品;有5%硫代硫酸钠溶液、3%亚硝酸钠、25%葡萄糖溶液等氰化钠中毒应急药品;有报警电话。另外，仓库值班室内配备干粉灭火器并在仓库附近备有沙土和铁铲用于灭火。

(二)加强信息网络，一但发生氰化钠被盗、丢失、流散、泄漏、中毒等情况要及时向单位领导、当地公安机关、安全环保科、保卫科报告，并划定警戒线保护现场不受损坏，等待公安机关、环保部门进行勘查处理，并积极配合公安机关开关开展调查取证工作，并通知医疗卫生部门赶赴现场实施救护工作。

(三)定期对使用的剧毒物品开展安全检查，发现隐患及时进行整改并立即将情况分别报告本厂领导。

(四)建立健全管理制度，管理工作制度化、规范化。

十三、应急培训计划

(1)对本厂应急

救援人员培训与氰化钠事故有关的应急救援知识，主要包含这些内容：加强信息网络，发生氰化钠被盗、丢失、流散、泄漏、中毒等情况要及时向单位领导、当地公安机关报告，划定警戒线保护现场不受损坏，等待公安机关、安监、环保部门进行勘查处理，积极配合公安机关开展调查取证工作，通知医疗卫生部门赶赴现场实施救护工作。

(2)对本厂员工应急响应的理念培训;

(3)对周边人员应急响应知识的宣传。